51) Експериментальне дослідження довжини дифузійного зміщення, часу життя та рухливості неосновних носіїв заряду.

1)Беруть довгий зразок н/п , підключають його за наступною схемою

Відстань між зондом і лазером встановлюють у межах 100-400 мкм. Діаметр променя біля 10мкм

Через механічний подулятор проводять освітлення . Концентрація Δn=ΔnОСВІТЛЕНЕEXP[−XLD]

v≈Δn=const∗EXP[−XLD]

Будують Ln(v)=−XLD, з тангенсу нахилу знаходять tg(φ)=1LD, LD=Dτ⇒τ

2) довгий н/п, (1) та (2) – генератори прямокутних імпульсів

Імпульси від генераторів подаються за наступною схемою, отримують відгук(зправа)

Визначають час t0 між імпульсом і відгуком. Знаючи значення поля та відстань між електродами знаходять

μ=Lt0E

Відбувається розмазування імпульсу з 2-х причин:

1)Н/п береться у вигляді послідовних опорів. Нерівноважні заряди йдуть по ним. При проходженні центру пакету напруга втрачається меньша, ніж при проходжені периферійних ділянок.

2) обмін з центрами рекомбінацій

52) Амбіполярна дифузія та амбіполярний дрейф. Амбіполярна дрейфова та дифузійна рухливості.

- Фото-ЕРС Дембера для моно- та біполярної провідності.

54) Фотомагнітний ефект (біполярний випадок). Чим визначаються струм та фото-ЕРС?

- Фото-ЕРС при освітлені p-n переходу. Вентильний та фотодіодний режими.