Лабораторна робота.

Визначення моментів інерції твердого тіла.

Мета роботи.

1.Експериментальне  визначення параметрів еліпсоїда інерції твердого тіла.

2.Експериментальна перевірка справедливості теоретичних висновків.

Прилади та матеріали.

Суцільний металевий  паралелепіпед, макетна установка з крутильним маятником та електронним устаткуванням для вимірювання  часу коливального руху маятника.

Головні теоретичні відомості.

Момент імпульсу матеріальної точки масою m, яка рухається відносно довільно вибраної та нерухомої в інерціальній системі відліку точки O, подається за наступним співвідношенням :

L=r,p=mr,v ,

де L - момент імпульсу;

r - радіус-вектор, який з’єднує точку O  з матеріальною точкою масою m;

p - імпульс матеріальної точки;

v - швидкість матеріальної точки.

Якщо розглядати тверде тіло як сукупність великої кількості частинок масою Δmi, відстань між якими не змінюється під час механічного руху, то його момент імпульсу відносно довільної точки O в інерціальній системі відліку буде дорівнювати геометричній сумі моментів імпульсу окремих частинок, що входять до складу тіла:

L=iΔmiri,vi  .                  (1)

При цьому, величина L залежить від розташування точки, відносно якої розглядається момент імпульсу як твердого тіла в цілому, так і окремої його частинки.

Відомо, що будь-який плоский рух можна подати як обертання навколо миттєвої осі. Отже найзагальнішим типом руху є обертання. Тому розглянемо обертання твердого тіла навколо довільно вибраної осі OO'. Оскільки точки тіла розташовані на різних відстанях від вісі обертання, то їх швидкості vi різні. Тому краще скористатися співвідношенням, яке поєднує лінійні швидкості з вектором кутової швидкості обертання v=ω,ri, та подати рівняння (1) у вигляді:

L=iΔmiriω,ri  .                                     (2)

Переписуючи подвійний векторний добуток як riω,ri=ωri2−riω,ri маємо

L=iΔmiωri2−riω,ri   .                                            (3)

Запишемо це векторне рівняння у проекціях на вісі координат, з початком у точціO, беручи до уваги, що ωri=ωxxi+ωyyi+ωzzi :

Lx=ωxiΔmiri2−xi2−ωyiΔmixiyi−ωziΔmixizi,

Ly=−ωxiΔmixiyi+ωyiΔmiri2−yi2−ωziΔmiyizi,          (4)

Lz=−ωxiΔmixizi−ωyiΔmiyizi+ωziΔmiri2−zi2.

З метою спрощення зробимо наступні позначення у рівняннях (4):

Ixx=iΔmiri2−xi2; Ixy=−iΔmixiyi;  Ixz=−iΔmixizi;

Iyx=−iΔmiyixi; Iyy=iΔmiri2−yi2;  Iyz=−iΔmiyizi;               (5)

Izx=−iΔmizixi;  Izy=−iΔmiziyi;  Izz=iΔmiri2−zi2.

Вирази, позначені однаковими  подвійними  індексами Ixx,Iyy,Izz, відтворюють моменти інерції тіла відносно відповідних осей ( наприклад, ОХ, ОУ, ОZ ), тобто ті моменти інерції, які визначають міру інертності тіла при обертальному русі. Неоднакові подвійні індекси ( Ixy,Iyz та інші ) застосовані для позначення відцентрових моментів інерції ( або добутків інерції ), які повинні враховувати ті асиметрії у розподілі мас, що можуть виникати при обертальному русі тіла.

Для суцільних тіл з неперервним розподілом мас у просторі знаки суми у формулах (5) замінюються на інтеграли:

Ixx=Vρrr2−x2dV;Ixy=−VρrxydV  і т.д.,

де ρr=ρxi,yi,zi - густина речовини, з якої зроблене тіло, у точці з координатами xi,yi,zi, а інтегрування здійснюється за усім об’ємом тіла V.

У нових позначеннях рівняння (4) мають вигляд:

Lx=Ixxωx+Ixyωy+Ixzωz;

Ly=Iyxωx+Iyyωy+Iyzωz;                          (6)

Lz=Izxωx+Izyωy+Izzωz.

Або користуючись матричною формою запису:

LxLyLz=IxxIxyIxzIyxIyyIyzIzxIzyIzz⋅ωxωyωz                    (7)

Моменти інерції ( їх ще називають інерціальними коефіцієнтами ) утворюють квадратну матрицю третього порядку.Ця матриця у довільно вибраній системі координат визначає тензор другого рангу, який називають тензором моментів інерції або просто тензором інерції, а саму матрицю – матрицею компонентів (або координат) тензора інерції.

Рівняння (4)-(7) фактично визначають  спосіб знаходження абсолютної величини та напрямку вектора L, якщо відомі абсолютна величина та напрямок вектора ω. У найзагальнішому випадку ( тіло довільної форми з довільним розподілом маси, довільна орієнтація вісі обертання відносно довільно вибраної системи координат ) момент імпульсу L не співпадає за напрямком з вектором кутової швидкості і розв’язання цієї задачі є досить складною математичною процедурою. Одним з етапів цієї процедури є визначення моменту інерції тіла відносно осі обертання. Як свідчать рівняння (7), визначення моменту інерції тіла відносно довільної осі, що проходить через початок системи координат, можна зробити тільки за допомогою тензора інерції цього тіла. Цей тензор позначають символом I і записують як:

I=IxxIxyIxzIyxIyyIyzIzxIzyIzz                                        (8)

Користуючись рівняннями (5) неважко помітити, що симетрично відносно діагоналі тензора Ixx,Iyy,Izz розташовані компоненти, які дорівнюють одне одному: Iyx=Ixy,Izx=Ixz та Izy=Iyz. Тензор, якому властива така симетрія, має назву симетричного тензора. Для його однозначного визначення достатньо замість дев’яти компонентів мати шість.

З тензорного числення відомо, що кожен тензор другого рангу має, взагалі кажучи, три взаємно перпендикулярні, так звані, головні напрямки  (власні вектори) та три головні значення (власні значення). Останні – це корені характеристичного рівняння тензора. Будь-який симетричний тензор другого рангу можна привести до діагонального вигляду відповідним вибором системи координат. Тензор називають діагональним, якщо всі його компоненти, за виключенням діагональних, дорівнють нулю.

Тензор інерції стає діагональним, якщо осі вибраної системи координат збігаються з головними напрямками тензора. Відповідні напрямки координатних осей у цьому випадку називаються головними осями інерції тіла, а головні значення тензора дорівнюють моментам інерції тіла відносно головних осей.  Ці моменти називають головними моментами інерції.

Симетричні тензори мають геометричну інтерпретацію, яка робиться за допомогою, так званої, характеристичної поверхні. Характеристичною поверхнею симетричного тензора другого рангу є центральна поверхня другого порядку, центр симетрії якої співпадає з початком системи координат О. Вигляд поверхні залежить від комбінації знаків, які мають головні значення тензора. У випадку, коли ці значення позитивні - характеристична поверхня є еліпсоїдом. Власні значення тензора інерції позитивні, тому його характеристична поверхня – це еліпсоїд, який прийнято називати еліпсоїдом інерції. Осі симетрії цього еліпсоїда співпадають з головними осями інерції тіла. Еліпсоїд інерції дозволяє геометрично знайти величину моменту інерції тіла відносно довільної осі, яка проходить через початок координат О.

Момент інерції тіла I відносно довільної осі, що проходить через початок координат, дорівнює одиниці, поділеній на квадрат відстані a від точки О до тієї точки поверхні еліпсоїда інерції, в якій її перетинає довільно вибрана вісь обертання:

I=1a2.

Тому еліпсоїд інерції зорієнтований так, що його найкоротша вісь направлена по осі, відносно якої момент інерції є максимальним.

Із зміщенням початку координат відносно тіла змінюється і еліпсоїд інерції. Якщо початок системи координат розташувати у центрі мас тіла, то відповідний еліпсоїд інерції, як кажуть фізики, стає ценральним ( у тому розумінні, що його центр симетрії збігається з центром мас тіла ).

Отже, якщо початок системи координат розташувати у ценрі мас тіла, а координатні осі направити вздовж головних напрямків тензора інерції  (діагональний тензор та ценральний еліпсоїд інерції), то визначення моменту інерції тіла I відносно будь-якої осі, що проходить через початок координат, є найпростішим і відбувається за формулою:

I=Ixxcos2α+Iyycos2β+Izzcos2γ,                        (9)

де  cosα,cosβ та cosγ  - направляючі косинуси осі обертання.

Саме цей випадок досліджується у даній лабораторній роботі. Моменти інерції I,Ixx,Iyy,Izz визначаються експериментально за допомогою крутильного маятника, направляючі косинуси визначаються з геометричних міркувань, після чого порівнюються числові значення лівої та правої частин формули ( 9 ).

Опис макетної установки.

Макетна установка змонтована на масивній горизонтальній платформі, оснащеній регулюючими гвинтами, які дають можливість вирівнювати макет. На платформі встановлена вертикальна колона, на якій розташований крутильний маятник. Він складається з двох вертикальних пружних сталевих дротин та рамки, яка може здійснювати крутильні коливання навколо вертикальної осі симетрії. Рамка має пересувний затискувач з гвинтами та шипом. Другий шип встановлений на нижній стороні рамки. Така конструкція рамки дозволяє закріпити в ній дсліджуване тіло. Макет споряджений електромагнітом, який фіксує рамку у відхиленому стані. Початковий кут відхилення рамки можна регулювати. До складу установки входять також електронний таймер та фотоелектрична система, яка реєструє кількість повних періодів коливань рамки.

Досліджуваним тілом є суцільний однорідний металевий паралелепіпед, що має належним чином налаштовані гнізда закріплення. Його маса дорівнює m=1843±5г, габаритні розміри у міліметрах подані на малюнку:

60

40

100

Визначення моменту інерції твердого тіла

за періодом коливань крутильного маятника.

Рух тіла, закріпленого у рамці крутильного маятника, описуються основним рівнянням динаміки обертального руху:

Idωdt=M   ,                                 (10)

де I− момент інерції тіла ( якщо вважати рамку невагомою );

ω−кутова швидкість обертального руху;

M−момент сил закручування ниток підвісу.

Вважаючи, що  ω=dϕdt  та момент сил закручування є пропорційним куту закручування  M=−αϕ ( знак “-“ враховує зворотний характер моментів сил кручення ), рівняння  (10)  можна подати у вигляді:

Id2ϕdt2=−α1ϕ−α2ϕ,

або

d2ϕdt2+α1+α2Iϕ=0,                           (11)

де  α1 - модуль кручення верхньої дротини,

α2 - модуль кручення нижньої дротини.

Отримане рівняння – це рівняння гармонічних коливань, розв’язком якого є функція ϕt=ϕ0sinΩt, а коефіцієнт пред його другим доданком дорівнює квадрату власної частоти крутильних коливань:

Ω2=α1+α2I.

У зв’язку з тим, що Ω=2πT ( T−період крутильних коливань ) останнє співвідношення можна подати у вигляді:

4π2T2=α1+α2I

та користуватись ним для обчислення моменту інерції твердого тіла:

I=α1+α24π2⋅T2                                      (12)

Модулі кручення дротів α1 та α2 можна відтворити через їх довжину підвісу l1 та l2, радіус r та модуль зсуву матеріалу дротин ε:

α=πε2⋅r4l.

З урахуванням цього формула (12) приймає вигляд:

I=εr48π1l1+1l2⋅T2                                  (13)

Оскільки рамка маятника не є невагомою, то її момент інерції I0 підраховується окремо за формулою (13):

I0=εr48π1l1+1l2⋅T02,                                 (14)

де  T0− період коливань порожньої рамки.

Отже, остаточна розрахункова формула обрахунку моменту інерції тіла відносно осі обертання має вигляд:

I=εr48π1l1+1l2⋅T2−εr48π1l1+1l2⋅T02;

I=εr48π1l1+1l2⋅T2−T02.                       (15)

Якщо l1=l2=l, формула спрощується:

I=εr44πlT2−T02.                           (16)

Технічні характеристики сталевих дротин крутильного маятника лабораторної установки такі:

ε=8,0±0,3⋅1010 Н/м2;

r=2,6±0,1⋅10−4 м ;

l1=l2=l=14±0,1 см.

Підготування макету до вимірювань.

- Ознайомтесь з описом лабораторної роботи та з будовою макетної установки.

- Підключіть макетну установку до освітлювальної мережі натисканням кнопки “СЕТЬ”.

- Натисканням кнопки “СБРОС” обнуліть цифрові табло.

- Відіжміть кнопку “ПУСК” , якщо вона знаходиться у натисненому стані.

- За допомогою електромагніту зафіксуйте порожню рамку у початковому відхиленні  ( кут початкового відхилення приблизно дорівнює 900 - 1000).

Макет готовий до роботи. Запуск крутильних коливань рамки здійснюється натискуванням кнопки “ПУСК”. Фіксація кількості періодів коливань та часу коливального руху робиться за допомогою кнопки “СТОП”.

Вимірювання.

- Виміряйте період коливань порожньої рамки T0.

- Уявно поєднайте габаритні розміри паралелепіпеда з декартовою системою координат XOYZ.

- Відповідним чином закріплюючи паралелепіпед у рамці, визначте по черзі періоди коливань крутильного маятника під час його обертання навколо головних осей:Tx,Ty,Tz.

- Розташуйте паралелепіпед у рамці так, щоб вісь обертання проходила через будь-яку з його просторових діагоналей, закріпіть тіло та виміряйте період коливань T.

Завдання.

- За результатами зроблених вимірювань, користуючись формулами (14,15,16) підрахуйте моменти інерції I0,Ixx,Iyy,Izz,I.

- Знайдіть косинуси направляючих кутів для діагоналі паралелепіпеда за формулами:

cos2α=a2a2+b2+c2;

cos2β=b2a2+b2+c2;

cos2γ=c2a2+b2+c2,

де  a,b,c−лінійні розміри паралелепіпеда у вибраній вами координатній                                      системі головних осей обертання.

- Підставляючи величини, обчислені на підставі результатів вимірювань, у формулу (9) перевірте її справедливість.

- Зробіть оцінку похибок результатів вимірювань.

- Користуючись формулою (16) та частинним диференціюванням виведіть формулу підрахунку похибки вимірювання моментів інерції та запишіть її до протоколу лабораторної роботи.

Контрольні запитання.

- Що таке момент інерції твердого тіла? Які властивості тіла він характеризує?

- Що називають тензором інерції?

- Що називається еліпсоїдом інерції? Як з його допомогою визначити момент інерції твердого тіла?

- Який устрій називають крутильним маятником? Які технічні характеристики необхідно знати, щоб визначити з його допомогою момент інерції твердого тіла?

- Як визначити момент інерції твердого тіла довільної форми?

Література.

- МатвеевА.Н. Механика и теория относительности, 2-е изд. М : Высшая школа, 1986, §§ 32, 33  ст. 173-179.

- Сивухин Д.В. Общий курс физики. Том 1 . Механика, 3-е изд. М: Наука, 1989, § 53  ст. 320-324.

- Курс физики. Практикум. Под ред. проф.  Д.А. Городецкого  Киев, «Вища школа», 1992, ст. 21-29.