Насоси для створення надвисокого вакууму

Нам залишилось розглянути обладнання для створення надвисокого вакууму, коли , а тиск становить Па, або тор.

Адсорбційний насос. Серед безмасляних немеханічних форвакуумних насосів ми вже згадували адсорбційний насос Дьюара на активованому вугіллі, яким отримували цілком пристойний для форвакуумного насосу тиск тор. Холодна поверхня здатна адсорбувати газ. Адсорбовані молекули утворюють мономолекулярний шар, після цього відкачка зупиняється, а адсорбент замінюється або відпалюється.

У сучасних адсорбційних насосах у якості поглинаючої речовини використовують тітан (Ті). У такому насосі із попередньою відкачкою форвакуумним і дифузійним насосом до тор отримали тиск тор.

Переваги тітану як адсорбуючої речовини :

1. Тітан важко розплавити, тим більше – випарувати. Він не дась пари речовини у об’єм.

2. Розплавившись, тітан утворює тугоплавкий сплав із речовиною відкачуваного об’єму. Перекривши об’єм і знову нагрівши титан, можна видалити газ.

Недоліком адсорбційного насосу є неможливість відкачувати інертні гази. Вони не утворюють сполук із тітаном.