Молекулярний насос Геде. Насос був запропонований в 1913 році. Він складається із нерухомого циліндричного статора та циліндричного ротора, який обертається із швидкістю порядку десятків тисяч обертів за хвилину. Проміжок між ротором і виступом статора становить порядку 10 мікрон.  Проміжок  дає великий опір, і виникає перепад тисків. Якщо , молекули у проміжку захоплюються ротором, а якщо , тобуде відбиття від стінок, а потім все ж таки буде підхвачений ротором.

Перевагою такого насосу є відсутність робочих рідин, але існує смазка, отже є пари мастила, але це технічна проблема. Розв’язують її, наприклад, магнітною підвіскою деталей.

Основним недоліком є необхідність надзвичайної механічної точності. Оскільки швидкість обертання велика, то биття осі обертання механічно зруйнує конструкцію. Потрапляння пісчинки до механізму також руйнує насос.

Граничний вакуум для молекулярного насосу тор.

Турбомолекулярний насос. Ідею насоса запропонував Баккер в 1958 році. Цей насос нагадує парову турбіну. Його статор і ротор мають розташовані по колу лопатки, нахилені під певним кутом до горизонту. Насос добре працює при міліметрових проміжках між лопатками ротору і статору, тому намає жорстких вимог на його виготовлення.

У молекулярному насосі молекули газу рухаються по колу навколо циліндричного ротора, в десь по дорозі викачуються. У турбомолекулярному насосі молекули рухаються теж по колу, лопатки ротору рухаються із лінійною швидкістю, що набагато перевищує швидкість руху молекул. Молекулам передається імпульс від пластин, і вони рухаються вздовж осі обертання.

Граничний вакуум для турбомолекулярного насосу тор.