ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 4.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАЛЕЛЬНОГО КОЛИВАЛЬНОГО КОНТУРУ

Мета роботи: експериментально дослідити вхідні і передаточні характеристики паралельного коливального контуру.

КОРОТКІ  ТЕОРЕТИЧНІ  ВІДОМОСТІ

1. Резонанс у простому коливальному контурі. Електричне коло з паралельно сполученими котушкою і конденсатором називають простим паралельним контуром (рис.1).

Рис.1                                                Рис.2

Напруга на контурі Uk=Er−RrI, де Rr – внутрішній опір джерела живлення. Струми у вітках

I1=UkR+jωL=Ukz12R−jUkz12ωL;										(1)

I2=jωCUk;												(2)

а струм у зовнішньому колі

I=I1+I2=Uk(Rz12)+jUk(ωC−ωLz12).								(3)

Тут z1=R2+(ωL)2 – модуль повного опору індуктивної вітки.

Провідність контуру

Yk=IUk=Rz12+j(ωC−ωLz12).									(4)

Як виходить з рівняння (4), у загальному випадку струму I і напруга Uk зсунуті за фазою на деякий кут 

φ = arctg(ωC−ωLz12)(Rz12).										(5)

Під резонансом розуміють такий режим кола, при якому загальний струм співпадає за фазою з прикладеною напругою. Отже, умова резонансу струмів, як випливає з рівняння (5),  = 0, тобто

ωC−ωLz12=0.												(6)

Рішення рівняння (6)

ωp=ω01−d2,												(7)

де ω0=1LC, d = R/ρ – згасання контуру, ρ=LC– хвильовий опір контуру.

Для контурів, що використовуються в радіотехніці, завжди справедлива нерівність d<<1, а тому при практичних розрахунках можна покласти ωp ≈ ω0.

2. Добротність паралельного контуру.  На резонансній частоті реактивна складова провідності паралельного контуру дорівнює нулю, а тому резонансний опір контуру, як величина обернена до провідності, досягає максимального значення. З рівняння (4)

R0=1Ykp=z12R=[R12+(ω0L)2]R.

На резонансній частоті ω0L = ρ >> R, а тому резонансний опір контуру

R0=ρ2R=ρQ,											(8)

де

Q = ρ/R													(9)

власна добротність контуру.

Реактивні складові струмів у вітках і струму на вході кола на резонансній частоті дорівнюють

I1p=−jUkρ; I2p=jUkρ;									(10)

I=UkR[R2+(ω0L)2]≈UkRρ2								(11)

З (10) і (11) випливає

I1pI=I2pI=ρR=Q.									(12)

Таким чином, реактивні складові струмів у вітках паралельного контуру при резонансі за амплітудою в Q раз перевищують струм у зовнішньому колі. У будь-яку мить часу реактивні складові струмів у вітках рівні за величиною і протилежні за напрямком (10). Іншими словами, при резонансі реактивні складові струму циркулюють у контурі, не відгалужуючись у зовнішнє коло. В індуктивній вітці за рахунок активного опору котушки має місце активна складова струму, яка створює струм у зовнішньому колі. На рис.2 згідно з рівнянням (3) побудована векторна діаграма на резонансній частоті.

На добротність контуру впливає внутрішній опір генератора Rr, який увімкнений паралельно контуру. Перерахуємо Rr у послідовне сполучення з конденсатором, одержимо Rr'=ρ2Rr.

Еквівалентна добротність контуру

Qek=ρ(R+Rr')=Q(1+R0Rr).								(13)

Зрівнюючи (13) з (9) бачимо, що Qek<Q.

Якщо контур навантажений на резистор Rн (рис.1), то в усі розрахункові вирази потрібно підставляти: Rr Rн/(Rr + Rн).

3. Резонансні характеристики паралельного контуру. До вхідних характеристик відносяться залежності Zвх = F(f) і φ = F(f).

З рівняння (4) zвх=1Yk , звідси модуль вхідного опору

zвх=R01+ζ2,										(14)

де ζ = 2QΔf/f0 – узагальнена розстройка контуру.

Фазо-частотна характеристика описується рівнянням (5). На рис.3 і 4 подані вхідні характеристики паралельного контуру.

Рис.3                                               Рис.4

Передаточною характеристикою паралельного контуру є залежність Uk = F(f). Щоб напруга на контурі змінювалась у залежності від частоти вхідного сигналу, потрібно мати коло, в якому вхідний струм залишається практично постійним при зміні частоти джерела сигналу. Для одержання такого режиму послідовно з джерелом вмикають резистор Rдод такої величини, щоб Rr + + Rдод = Ri = (3÷8)R0.

Таким чином, якщо струм джерела I не залежить від навантаження, напруга на контурі

Uk=Izвх=IR01+ζ2=Ukp1+ζ2,

де Ukp = IR0 – напруга на контурі при резонансі, яка є найбільшою (ζ = 0).

Амплітудно-частотна характеристика напруги на контурі у відносних одиницях

UkUkp=11+ζ2.										(15)

Якщо на висоті 0,707 провести пряму, паралельну осі узагальненої розстройки ζ (рис.5), то точки перетину з характеристикою дадуть відносне значення смуги прозорості:

12=11+ζгр2; ζгр=±1=±2QΔff0.

Рис. 5

Звідси

S0 = 2Δf/f0 = 1/Q = d.									(16)

Отже, відносна смуга прозорості контуру чисельно дорівнює його згасанню.

Контрольні запитання

- При якому режимі кола у паралельному контурі спостерігається резонанс струмів?

- Як веде себе резонансний опір контуру із зміною його добротності?

- Як зміниться смуга прозорості паралельного контуру, якщо внутрішній опір джерела ЕРС зменшиться?

- Як обчислити резонансну частоту паралельного контуру при: а) малих втратах; б) великих втратах?

- Як визначається добротність: а) навантаженого контуру; б) ненавантаженого контуру?

- На яких частотах вхідний опір паралельного контуру носить: а) ємнісний характер; б) індуктивний характер; в) активний характер?

- Наскільки слід розстроїти контур, щоб вихідна напруга зменшилась у два рази?

- Як зміниться Qек , якщо опір Rн  збільшити у два рази (рис.1)?

Домашнє  завдання

- Вивчити теоретичні відомості про паралельний коливальний контур.

- Дати відповіді на контрольні запитання у письмовій формі.

- Обчислити резонансну частоту f0, власну добротність Q, еквівалентну добротність Qек і резонансний опір контуру R0, якщо L = 5,10-2 Гн, R = 20 Ом; Ri = 50 кОм; Rн = 10 кОм, а ємність С береться згідно з варіантом завдання.

- Розрахувати і побудувати характеристики zвх = F(f) і φ = F(f) для тих же значень параметрів контуру, що і в п.3. Розрахунок провести для частот: f0; f0±200 Гц; f0±400 Гц; f0±600 Гц; f0±800 Гц.

| № варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С, пФ | 1500 | 1740 | 2000 | 2260 | 2510 | 2760 | 3000 | 3220 | 3500 | 4000 | 4300 |

Лабораторне завдання

- Ознайомитись з принципом роботи вимірювальних приладів, що використовуються в роботі: генератор ГЗ – 33, фазометр, мілівольтметр ВЗ – 38.

- Зібрати функціональну схему лабораторної роботи (рис.6). Увімкнути прилади для прогріву.

Рис.6

- Зняти залежності I = F(f) і φ = F(f) при умові, що ефективне значення напруги на виході генератора підтримується постійним (U ≤ 5B), а частота змінюється в межах 0,5f0 ≤ f ≤ 1,5f0.

- За даними вимірювань п.3:

а) 	побудувати графік I = F(f), з якого визначити резонансну частоту контуру і порівняти із розрахунковим значенням частоти;

б) 	побудувати графік φ = F(f), на якому показати, при яких частотах коло носить індуктивний, ємнісний або виключно активний характер;

в) 	розрахувати і побудувати графік zвх = F(f), з якого визначити резонансний опір контуру і зрівняти його з розрахунковим.

- Зняти залежності Uk = F(f), I1 = F(f), I2 = F(f) за умовою, що загальний струм підтримується постійним I ≤ 1 мА. Частоту змінювати в тих же межах, що і в п.4.

- За даними вимірювань п.5:

а) 	побудувати графік знятих залежностей;

б) з резонансних кривих визначити: резонансну частоту, смугу прозорості, еквівалентну добротність (через смугу прозорості і відношення струмів);

- Повторити п.5 і п.6 для випадку, коли перемикач П3 розімкнений (Rн = ∞).

- За даними вимірювань п.5 побудувати векторні діаграми на частотах:

а) 	f = f0,

б) 	f = f0 + Δf,

в) 	f = f0 – Δf ,

де Δf відповідає граничним частотам смуги прозорості контуру.

- У звіті привести: а) таблиці теоретичних обчислень і таблиці експериментальних даних; б) графіки теоретичних і експериментальних залежностей; в) векторні діаграми; г) висновки і оцінки отриманих результатів.

Список літератури

- Попов В.П. Основы теории цепей. – М.: Высш. школа, 1985. – 496 с.

- Зернов Н.В., Карпов В.Г. Теория радиотехнических цепей. – М.: Энергия, 1972.-816 с.