ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 6.

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК RC – ФІЛЬТРІВ

Мета роботи: вивчити схеми, принцип роботи і характеристики RC – фільтрів.

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Електричні фільтри призначені для виділення корисного сигналу з шуму або з суміші інших сигналів, що мають спектральний склад, відмінний від спектру корисного сигналу. Фільтри передають сигнали в певній області частот, яка називається областю прозорості або смугою прозорості фільтра. У залежності від того, в якій області частот фільтр прозорий, розрізняють: нижні (ФНЧ), верхні (ФВЧ), смугові (СФ) і загороджувальні (ЗФ) фільтри.

Основним показником фільтра є коефіцієнт передачі за напругою:

K=U2U1=U2ejϕ2U1ejϕ1=Kejϕ,

де K = U2/U1; φ = φ2 – φ1, U2 – напруга на виході фільтра, U1 – напруга на вході фільтра. Залежність K = F(ω) називається амплітудно-частотною характеристикою фільтра, а залежність φ = F(ω) називається фазо-частотною характеристикою фільтра.

1. Фільтр нижніх частот. ФНЧ має область прозорості від ω = 0 до деякої частоти ω0, яка називається частотою зрізу фільтра. Елементарний (одна ланка) ФНЧ подано на рис.1,а.

На частоті ω = 0 опір конденсатора XC = 1/ωC = ∞, а тому напруга U2 = U1 і, отже, К=1. Із збільшенням частоти опір конденсатора зменшується, отже, зменшується і вихідна напруга U2. Частота, на якій U2 зменшується в порівнянні з U1 в 2 рази, називається частотою зрізу ω0.

а                                                                  б

Рис.1

Напруга на виході ФНЧ

U2=U1R+1jωC⋅1jωC=U11+jωCR.

Коефіцієнт передачі фільтра

K=U2U1=11+jωCR=11+(ωCR)2−jωCR1+(ωCR)2.

Звідси

K=11+(ωCR)2;											(1)

φ = – arctg ωCR.												(2)

Згідно з визначенням частоти зрізу

11+(ωCR)2=12.

Звідси ω0=1RC.												(3)

На рис.1,б подані амплітудно-частотна і фазо-частотна характеристики ФНЧ, побудованих за рівняннями (1) і (2) відповідно.

2. Фільтр верхніх частот. ФВЧ має область прозорості від частоти зрізу ω0 до ω = ∞. Елементарну ланку ФВЧ подано на рис.2,а.

На частоті ω = ∞ опір конденсатора дорівнює нулю, а тому U2 = U1 і К=1. Із зменшенням частоти опір конденсатора зростає, а напруга на виході зменшується.

а                          Рис. 2                                б

Напруга на виході ФВЧ

U2=U1R+1jωC⋅R=U11+1jωCR.

Коефіцієнт передачі фільтра

K=U2U1=jωCR1+jωCR=(ωCR)21+(ωCR)2+jωCR1+(ωCR)2.

Звідси

K=ωCR1+(ωCR)2,											(4)

φ = arctg 1/ωCR.												(5)

Частота зрізу визначається з рівняння

ωCR1+(ωCR)2=12

і співпадає з формулою (3).

На рис.2,б подані характеристики ФВЧ, які побудовані за рівняннями (4) і (5).

3. Смугові фільтри. СФ має смугу прозорості в діапазоні частот ωн ÷ ωв і являє собою послідовне сполучення елементарних RC – ланок фільтрів нижніх  (R1, C1) і верхніх (R2, C2) частот (рис.3,а). ФНЧ не пропускає сигналів високої частоти, а ФВЧ – сигналів низьких частот. Цим і обумовлені властивості схеми смугового фільтра.

Напруга на виході СФ

U2=U1R1+1jωC2+R2(1+jωC1R2)⋅R21+jωC1R2.

а                                                           б

Рис.3

Коефіцієнт передачі фільтра

K=U2U1=1(1+R1R2+C1C2)+j(ωC1R1−1ωC2R2),						(6)

З (6) випливає

K=1(1+R1R2+C1C2)2+(ωC1R1−1ωC2R2)2							(7)

ϕ=−arctgωC1R1−1ωC2R21+R1R2+C1C2.										(8)

Коефіцієнт передачі досягає максимального значення

K0=11+R1R2+C1C2,										(9)

якщо ωC1R1 – 1/ ωC2R2 = 0.

Звідси квазірезонансна частота СФ

ω0=1R1R2C1C2.										(10)

Якщо R1 = R2 = R i C1 = C2 = C, то К0 = 1/3, а ω0 = 1/RC.

З рівняння (6)

K=13+j(Ω−1Ω),										(11)

де Ω = ωCR.

Звідси рівняння для визначення смуги прозорості фільтра

K02=132=19+(Ω−1Ω)2.

Частоти зрізу СФ: Ω1= 3,3; ωв = 3,3/RC; Ω2= 0,3; ωн = 0,3/RC. Відємні значення Ω відповідають частотам ω < ω0, а позитивні – частотам ω > ω0.

На рис.3,б подані амплітудно-частотна і фазо-частотна характеристики, побудовані за рівняннями (7) і (8).

4. Загороджувальний фільтр. ЗФ являє собою двійний Т-подібний міст (рис.4,а), утворений паралельним сполученням ФНЧ і ФВЧ. Сигнал у схемі ЗФ проходить на вихід з малим ослабленням на низьких (через ФНЧ) і на високих (через ФВЧ) частотах. На середніх частотах ФНЧ і ФВЧ погано пропускають коливання. А тому ЗФ на деякій частоті має коефіцієнт передачі рівний нулю, оскільки коливання, що проходять через ФНЧ і ФВЧ, поступають на вихід фільтра в протилежних фазах.

а                                                                  б

Рис.4

Для розрахунку частотної характеристики ЗФ використаємо метод вузлових потенціалів. Для вузлів 1, 2 і 3 (рис.4,а) отримаємо такі рівняння:

U1−U1'R1+U2−U1'R1−U1'jωC2=0;

(U1−U2')jωC1+(U2−U2')jωC1−U2'R2=0;

(U2'−U2)jωC1+(U1'−U2)R1=0;

Виключаючи з цих рівнянь U1' і U2', отримаємо

K=U2U1=1R1(2+jωC1R1)−ω2C12(2jωC1+1R2)jωC1+1R1+ω2C12(2jωC1+1R2)−1(2R1+jωC2R12).			(12)

У практичних схемах вибирають параметри елементів ЗФ так, щоб R1 = 2R2 = R, C1 = C2/2 = C. Введемо нову змінну Ω = ωCR. Рівняння (12) набуде вигляду:

K=1−Ω21−Ω2+j4Ω.										(13)

Звідси модуль і фазовий зсув

K=1−Ω2(1−Ω)2+16Ω2,										(14)

 = arctg 4 / (2-1).										(15)

На рис.4,б подані амплітудно-частотна і фазо-частотна характеристики ЗФ, що побудовані за рівняннями (14) і (15).

Контрольні запитання

- Що таке частота зрізу фільтра і з якої умови вона визначається?

- Чому ФНЧ пропускає сигнали низьких частот і не пропускає сигналів високої частоти?

- Яким чином можна змінити частоту зрізу ФВЧ?

- Чому в смузі прозорості ЗФ фазова характеристика змінює знак (рис.3,б)?

- За яких умов визначається квазірезонансна частота СФ?

- Чому ЗФ пропускає як сигнали низьких, так і сигнали високих частот?

- Чому в ЗФ на квазірезонансній частоті (рис.4,б) коефіцієнт передачі дорівнює нулю?

Домашнє завдання

- Вивчити теоретичні відомості з RC-фільтрів.

- Дати відповіді на контрольні запитання у письмовій формі.

- Розрахувати і побудувати графіки частотних і фазових характеристик ФНЧ, ФВЧ, СФ і ЗФ, якщо R = 10 кОм, а ємність конденсатора задається згідно з варіантами завдань.

| № варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С, пф | 330 | 360 | 390 | 470 | 560 | 620 | 750 | 820 | 910 | 2000 | 3600 |

Лабораторне завдання

- Ознайомитися з принципом роботи вимірювальних приладів, що використовуються в роботі: генератор GFG-8210, фазометр Ф2-34, мілівольтметр ВЗ-38.

- Зібрати функціональну схему лабораторної роботи (рис.5). Увімкнути прилади для прогріву.

Рис. 5

- Експериментально визначити частоту зріза ФНЧ f0 = 0 / 2.

- Зняти амплітудно-частотну характеристику ФНЧ  k = F(f). Частоту змінювати в межах від 0,25 f0 до 3 f0. Експериментальні точки нанести на відповідний теоретичний графік.

- Зняти фазо-частотну характеристику ФНЧ  = F(f). Експериментальні точки нанести на відповідний теоретичний графік.

- Пункт 3, 4 і 5 повторити для фільтрів: а)ФВЧ, б) СФ, в) ЗФ.

- Пояснити можливі розходження теоретичних і експериментальних залежностей з урахуванням впливу вихідного опору генератора і вхідних опорів фазометра і мілівольтметра.

- У звіті привести: а) таблиці теоретичних розрахунків і експериментальних даних; б) графіки теоретичних і експериментальних залежностей; в) висновки і оцінки отриманих результатів.

Список літератури

- Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. – М.: Мир, 1982. – 512 с.

- Лосев А.К. Линейные радиотехнические цепи. – М.: Высш. шк., 1971.-560с.