ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 9.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ У КОЛА ДРУГОГО ПОРЯДКУ

Мета роботи:  вивчення перехідних процесів у послідовному і коливальному контурах при дії імпульсної ЕРС.

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

- Перехідні процеси в послідовному контурі. Основні поняття про перехідні процеси приведено в роботі 8. Нехай у колі з послідовно ввімкненими R, L і С в момент часу t = 0 ключ К замикається на клему «1» (рис.1). У момент комутації (перемикання) струм у колі  i0=0 і напруга на конденсаторі Uc0 = 0, тобто задані нульові початкові умови.

Рис.1                                         Рис.2

Рівняння стану кола згідно з другим законом Кірхгофа

Ldidt+Ri+1cidt = e(t).											(1)

Продиференціюємо обидві частини рівняння по t і розділимо на L. Одержимо диференціальне рівняння другого порядку для струму

d2idt2+RLdidt+1LCi=1L⋅dedt.										(2)

Загальне розв’язання рівняння (2)

it=i't+i''t,												(3)

де i't – часткове розв’язання (2), i''t – відповідає рішенню, коли в (2) et = 0 (вільний режим).

Розв’язання однорідного рівняння

i''t=AexpP1t+BexpP2t										(4)

де Р1 і Р2 – корені характеристичного рівняння

P1,2=−δ±δ2−ω02; δ=R2L;  ω0=1LC.							(5)

Для визначення i't потрібно задати закон зміни et. Нехай et – імпульсна ЕРС: et=E, якщо 0≤t≤tu; et=0, якщо tu  t  T (рис.2). Тут tu – тривалість імпульсу, Т- період повторення імпульсів. Поява прямокутного імпульсу в момент часу t = 0 відповідає ввімкненню постійної ЕРС величини Е. Для випадку постійної ЕРС часткове розв’язання (2) i't = 0. Таким чином, в інтервалі часу 0≤t≤tu перехідний струм визначається тільки вільною складовою, що описується рівнянням (4). Постійні інтегрування А і В визначаються шляхом використання початкових умов (t=0,i0=0,Uc0=0).

Перехідний струм у колі

it=ELP1−P2eP1t−eP2t,										(6)

де 0≤t≤tu.

Можливі такі випадки:

- δ  0 або R2LC (аперіодичний процес). Згідно з (5), Р1 і Р2 – відємні дійсні числа. Оскільки P1 P2, то складова AexpP1t зменшується повільніше, ніж складова BexpP2t і залежність it має максимум (рис.3).

Рис.3                                         Рис.4

δ=ω0 або R=2LC (критичний випадок). Згідно з (5), Р1 = Р2 = -  і рівняння перехідного струму (6) представляє у цьому випадку невизначеність виду нуль на нуль. Розкриваючи її за правилом Лопиталя, одержимо

it=ELte−δt.												(7)

Крива, що описується рівнянням (7), аналогічна кривій рис.3.

-   0 або R2LC (коливальний процес). У цьому випадку корені характеристичного рівняння комплексно-спряжені Р1,2 = -  ±jω',де

ω'=ω02−δ2												(8)

кутова частота власних коливань контуру. Згідно з рівнянням (6), перехідний струм

it=Eω'Le−δtsin {ω't.											(9)

З (9) випливає, що при 0 у колі виникають синусоїдальні коливання з частотою , при цьому обвідними струму служать криві ±Eω'Lexp−δt (рис.4). Коливання виникають внаслідок періодичного обміну енергією між магнітним полем котушки і електричним полем конденсатора з частковим поглинанням енергії  активним опором кола.

При t=1δ ордината обвідної в е раз менша за початкове значення.

А тому величину

tk=1δ=2LR											(10)

називають постійною часу коливального контуру.

Перехідні напруги на окремих елементах контуру можна знайти, якщо використати значення перехідного струму для різних режимів кола

URt=Rit;ULt=Ldidt;Uct=1cidt.							(11)

В інтервалі часу tutT, et=0, але в початковий момент цього інтервалу конденсатор заряджений до напруги  Uctu=U0 E (величина U0 залежить від співвідношення tu і tk ),  а тому матиме місце розряд конденсатора на коло з послідовно ввімкненими R i L. Для схеми (рис.1) це означає перемикання ключа К в положення «2» при ненульових початкових умовах: при t=0,Uc0=U0 (момент комутації приймається за початок відліку часу). Перехідний струм і перехідні напруги на окремих елементах схеми у цьому випадку будуть мати такий же характер, як і відповідні перехідні величини в момент вмикання (початку) імпульсу напруги.

2. Перехідні процеси в паралельному контурі. У випадку паралельного контуру (рис.5) при дії імпульсної ЕРС, як і в послідовному контурі, в залежності від величини опору R спостерігається аперіодичний або коливальний процес. Проте на перехідні процеси в контурі істотно впливає величина резистора Rr, який увімкнений паралельно контуру і, отже, шунтує його. Це приводить до погіршення добротності контуру і до зміни швидкості перехідних процесів.

Рис.5                                  Рис.6

Дійсно, власна добротність контуру Q=ρR, де ρ=LC – хвилевий опір контуру. Вплив величини резистора на добротність контуру можна врахувати, якщо зробити перерахунок паралельного сполучення на послідовне (рис.6): Rr'=ρ2Rr при умові, що Rr   (тобто Q1). Добротність контуру з урахуванням Rr

Q'=Q1+RкрRr,										(12)

де Rкр=ρ2R – резонансний опір контуру.

Таким чином, з урахування Rr,Q'Q покажемо, що зміна величини добротності веде до зміни швидкості перехідних процесів. Смуга прозорості контуру зв’язана з добротністю співвідношенням

2Δf=f0Q=12πLCQ.									(13)

З урахуванням рівняння (10) і виразу для власної добротності, з (13) одержимо

2Δf=1πtk;tk=Qπfalignl0.										(14)

З (14) виходить, що чим менша добротність, тим менша постійна часу кола, отже, швидше зменшується амплітуда напруги на контурі.

Якщо вихідний опір генератора малий, то для задоволення нерівності Rr   послідовно з Rr  умикають додатковий резистор.

Контрольні запитання

- Чи може резонансна частота співпадати з власною частотою?

- Як пояснити, чому у випадку 0 не спостерігаються періодичні коливання?

- Як пояснити зменшення амплітуди коливань з часом у випадку періодичного процесу?

- Як впливає вихідний опір генератора на перехідні процеси у послідовному контурі?

- Як впливає вихідний опір генератора на перехідні процеси у паралельному контурі?

- Чому дорівнюють вимушені складові струмів у вітках паралельного контуру при дії постійної ЕРС (рис.5)?

Домашнє завдання

- Вивчити короткі теоретичні відомості про перехідні процеси у колах другого порядку.

- Дати відповіді на контрольні запитання у письмовій формі.

- Використовуючи значення параметрів елементів послідовного контуру, розрахувати: а) резонансну частоту; б) власну частоту; в) постійну часу кола; г) величину опору резистора, що відповідає критичному режиму у контурі. Значення параметрів контуру: L=5,5.10−3Гн,Rk=119Ом,Rr=500Ом С – згідно з варіантом завдань.

- Використовуючи значення параметрів елементів паралельного контуру, розрахувати: а) хвилевий опір; б) власну добротність; в) добротність при Rr=100кОМ; г) добротність при Rr=10кОм; д) резонансну частоту; е) смугу прозорості (при Rr=100кОм і Rr=10кОм ).

| № варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С, пФ послід. контур | 470 | 740 | 1000 | 1500 | 1740 | 2000 | 2247 | 2400 | 3020 | 3300 | 3300 |
| С, пф паралельн. контур | 470 | 560 | 820 | 1000 | 1200 | 1430 | 1620 | 1820 | 2000 | 2200 | 2400 |

Лабораторне завдання

- Ознайомитися з принципом дії приладів, що використовуються в роботі: генератор GFG-8210, осцилограф.

- Ознайомитися з макетом, зібрати схему вимірювань для вивчення перехідних процесів у послідовному контурі. Увімкнути прилади для прогріву.

Примітка. Тумблери перемикань котушки і генератора перевести вліво.

- Встановити на виході генератора імпульс тривалості tu=100 мкс і частотою повторення F=5000 імп/с. Проконтролювати параметри імпульсу за допомогою осцилографа.

- Зарисувати осцилограми напруг на конденсаторі і котушці для випадків а) аперіодичного процесу; б) критичного режиму; в) періодичного процесу.

- По одній з осцилограм для випадку періодичного процесу визначити: а) постійну часу кола (час, за яким амплітуда коливань зменшується в е раз); б) власну частоту контуру (вимірявши величину періоду коливань). Отримані результати співставити з розрахунковими (у вигляді таблиці).

- Зібрати схему вимірювань для вивчення перехідних процесів у паралельному контурі (дивіться схему макета).

Примітка. Тумблери перемикань котушки і генератора перевести вправо.

- При Rr =100 кОм зарисуйте осцилограми напруг на контурі для випадків: а) аперіодичного процесу; б) критичного режиму; в) періодичного процесу.

- Для випадку періодичного процесу за допомогою осцилографа визначити постійну часу кола і резонансну частоту контуру.

- За одержаними даними визначити: а) добротність контуру; б) смугу прозорості контуру. Отримані результати співставити з розрахунковими (у вигляді таблиці).

- Повторити пункти 7, 8 і 9 для випадку Rr = 10 кОм.

- У звіті привести: принципові схеми вимірювань, розрахунки, опори напруг, результати вимірювань і короткі пояснення отриманих залежностей.

Список літератури

  - Попов В.П. Основы теории цепей. – М.: Высш. шк., 1985. – 496 с.

  - Зернов Н.В., Карпов В.Г. Теория радиотехнических цепей. – Л.: Энергия, 1972. – 816 с.