ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 10.

ВИВЧЕННЯ СПЕКТРІВ ПЕРІОДИЧНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

ПРЯМОКУТНИХ ВІДЕОІМПУЛЬСІВ

Мета роботи:  вивчення спектрального складу періодичної послідовності імпульсів прямокутної форми при різних частотах повторення і різних тривалостях імпульсів.

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Будь-яка інформація, що призначена для передачі на відстань електричними методами, попередньо перетворюється в електричний сигнал (напругу або струм), що змінюється з часом за законом інформації. Електричні сигнали є складні коливання, які можна подати у вигляді суми простих гармонічних коливань.

Сукупність гармонічних коливань, що утворюють у сумі складний сигнал, називається спектром цього сигналу, а самі коливання спектральними або гармонічними складовими сигналу. Особливо просто спектральний метод застосовується у випадку періодичних сигналів.

Періодичну функцію Ut з періодом Т можна подати рядом Фурє, що утримує тригонометричні функції кратних аргументів:

Ut=a02+n=1∞ancosnΩ1t+bnsinnΩ1t,								(1)

або

Ut=a02+n=1∞AncosnΩ1t+ϕn,									(2)

де Ω1=2πT=2πF1, Т – період сигналу Ut,

a02=1T−T2T2Utdt,												(3)

an=2T−T2T2UtcosnΩ1tdt,bn=2T−T2T2UtsinnΩ1tdt,										(4)

ϕn=arctgbnan.												(5)

Ряд (2) описує періодичний сигнал Ut у вигляді суми постійної складової a02 і гармонічних складових з амплітудами An і початковими фазами ϕn.

Сукупність амплітуд, фаз і частот гармонічних складових називають відповідно СПЕКТРОМ АМПЛІТУД, СПЕКТРОМ ФАЗ І СПЕКТРОМ ЧАСТОТ. Амплітудно-частотний і фазо-частотний спектри можна подати графічно.

Знайдемо спектр періодичної послідовності прямокутних відеоімпульсів з амплітудою U0, тривалістю tu і частотою повторення F1 (рис.1). Як випливає з рис.1.

Ut=U0,−tu2≤t≤tu2;Ut=0,t−tu2;t  tu / 2.

Рис.1                                               Рис.2

Згідно з (4) амплітуди гармонійних складових (рис.2)

An=2U0nπsinnΩ1tu2.											(6)

З рис.2 видно, що амплітуди спектральних складових із зростанням частоти зменшуються. Частоти гармонік кратні частоті повторення імпульсів: fn=nF1, де п = 1,2, , а тому із зміною частоти повторення імпульсів змінюються частоти гармонік. Амплітуда гармоніки, що відповідає частоті nF1=1tu, дорівнює нулю і називається першим нулем спектра імпульсу, nF1=2tu – другим нулем спектра імпульсу і т. д.

Збільшення періоду повторення імпульсів супроводжується ущільненням частотного спектра і зменшенням амплітуд гармонічних складових. Якщо Т маємо справу з поодиноким імпульсом і отримаємо замість лінійчатого – суцільний спектр. У цьому випадку спектральна функція виражає густину розподілу амплітуд за спектром. Таким чином, для неперіодичних сигналів спектр складається із складових, що мають усі можливі частоти від нуля до нескінченності. У цьому випадку характеристикою сигналу є спектральна густина (пряме перетворення Фурє):

Sω=12π−∞∞Ute−jωtdt.											(7)

Поняття спектральної густини можна розповсюдити і на періодичні сигнали. У випадку періодичної послідовності прямокутних імпульсів (рис.3)

Рис.3

Sω=U0πωsintu2ω;											(8)

S0=U0tu2π.												(9)

Складні електричні сигнали мають необмежений широкий спектр частот. Проте амплітуди і енергія гармонічних складових розподілені за частотою нерівномірно. Активна ширина спектра визначається як діапазон частот, у межах якого зосереджено 90% усієї енергії. Ширина спектра прямокутних відеоімпульсів з (8) і (9): U0πω=0,1,U0tu2π.

Покладемо ω=2πΔF,отримаємо

ΔF=3,18tu.											(10)

З (10) видно, що ширина спектра тим більша, чим менша тривалість імпульсу. З порівняння рис.2 і рис.3 видно, що модуль спектральної густини поодинокого імпульсу і обидва лінійчатого спектра періодичної послідовності прямокутних імпульсів, співпадають за формою і відрізняються тільки за масштабом.

Контрольні запитання

- Які властивості мають спектри періодичних сигналів?

- Як впливає період повторення і тривалість імпульсу на спектр періодичної послідовності прямокутних імпульсів?

- Як зміниться спектр періодичного сигналу, якщо період повторення спрямувати до нескінченності?

- Який звязок існує між суцільним спектром неперіодичного сигналу і лінійчатим спектром відповідного періодичного сигналу?

- Як звязані між собою тривалість імпульсу та ширина спектра?

Домашнє завдання

- Вивчити теоретичні відомості по гармонічному аналізу періодичної послідовності прямокутних імпульсів.

- Дати відповіді на контрольні запитання у письмовій формі.

- Розрахувати і побудувати амплітудно-частотний спектр періодичної послідовності прямокутних імпульсів для випадків, що приведені в таблиці варіантів завдань (А і В).

| № варіантів |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | tu , мкс | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,5 |
|  | F1 , імп/с | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| В | tu , мкс | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
|  | F1, імп/с | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |

Лабораторне завдання

- Вивчити принцип дії аналізатора спектра С4-25, ознайомитись з його технічними характеристиками і призначеннями ручок керування.

- Підготувати аналізатор роботи, здійснивши необхідні регулювання згідно з інструкцією до приладу. Увімкнути аналізатор для прогріву (30 хвилин).

- Ознайомитись з технічними характеристиками і призначеннями ручок керування генератора прямокутних імпульсів Г5-54. Увімкнути генератор для прогріву.

- Встановити на виході генератора імпульсу, що відповідають домашньому завданню випадку “А”. Добитися чіткого зображення амплітудно-частотного спектра на екрані аналізатора.

- Визначити експериментально амплітудно-частотний спектр періодичної послідовності імпульсів. З цією метою: а) виміряти частоти спектральних складових; б) виміряти частоти, що відповідають нулям спектра імпульсу; в) виміряти відношення напруг для декількох складових спектра.

- Встановити на виході генератора параметри імпульсу, що відповідають домашньому завданню “В”. Добитися чіткого зображення амплітудно-частотного спектра на екрані аналізатора.

- Для випадку “В” повторити 5-й пункт завдання.

- У звіті привести: а) розрахунки спектрів амплітуд періодичної послідовності прямокутних імпульсів для випадків “А” і “В”; б) таблиці експериментальних даних; в) розрахункові і експериментальні графіки амплітудно-частотних спектрів; експериментальні і розрахункові спектри для кожного випадку будуються на одному графіку; г) висновки і оцінки отриманих результатів.

Список літератури

- Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. – М., Радио и связь, 1986. – 512

- Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. – М., Высш. шк., 1988. – 536 с.

- Описание анализатора спектра С4-25.