# Термопластичный клей

Термопластичный клей (термоклей) — клеящее вещество, способное многократно переходить в жидкую форму (расплав) при нагревании и застывать при охлаждении.

Термоклей – это термопластичное вещество, которое при нагреве до определённой (рабочей) температуры размягчается до вязкотекучего состояния, а при остывании снова переходит в твёрдое состояние.

Как правило это разнообразные полимерные материалы, например этиленвинилацетат. Способность заполнять пустоты, малая усадка, высокая механическая прочность делают термоклеи удобными для склеивания очень неровных поверхностей.

Не следует путать с термореактивными клеями, в которых при нагревании происходит химическая реакция отверждения состава. Специфическую категорию термоотверждаемых клеевых составов представляют пластизоли.

Не следует путать термопластичный клей с теплопроводными клеями.

## Применение

В быту широкое распространение получили термоклеевые пистолеты и палочки клея к ним.

Термоклеевой пистолет — электромеханическое устройство для расплавления и дозированной подачи расплавленного клея. Наибольшее распространение получили пистолеты под клеевые палочки диаметром 11 мм и рабочей температурой 120—150°С. Иногда встречаются пистолеты и палочки калибра 7 мм. Для профессионального использования существует оборудование калибров 12, 15 и 45 мм, с рабочими температурами составов до 200°С.

О ВЫБОРЕ ТЕРМОКЛЕЯ

ГОРЯЧИЕ КЛЕИ ИЛИ КЛЕИ-РАСПЛАВЫ (ТЕРМОКЛЕИ) МОЖНО ПОДРАЗДЕЛИТЬ НА ТРИ ХИМИЧЕСКИХ ТИПА:
     Этиленвинилацетатные (EVA) термоклеи - наиболее широко используемый тип клея-расплава. Он пригоден для соединения разнообразных елементов, включая картон, мягкую древесину, некоторые пластики, тонкие металлы, керамику и ткани.
    Полиолефиновые (РО) термоклеи или клеи на базе металоцена или альфа-олефинов (АРАО) используются в тех случаях, когда склеенные изделия подвергаются воздействиям высокой или низкой температуры. Благодаря химическому составу дренажная система клеевого оборудования, сопло форсунки и ванна освобождаются от нагара клея, используемого ранее. Они химически более устойчивы, чем этиленвинилацетатные, и поэтому часто применяются при сборочных операциях в автомобильной, упаковочной, электронной промышленностях. Полиолефиновые клеи подходят также для материалов, содержащих натуральные или синтетические смолы, такие как, твердые породы дерева, кожа, ПВХ, фольга, лёгкие металлы.
     Среднечувствительные к давлению (EPSA) термоклеи сохраняют липкость поверхности до 6 минут. Они идеальны для нанесения клея-расплава на поверхности большой площади и для склеивания чувствительных к теплу материалов. 
    Чувствительные к давлению (PSA) термоклеи сохраняют липкость поверхности. Они идеальны для нанесения клея-расплава на поверхности большой площади, предназначены для широкого спектра работы с трудно склеиваемыми поверхностями, часто применяются при сборочных операциях в автомобильной, строительной и других промышленностях.

У термоклея есть множество важных характеристик, но для начала нужно знать специфику отрасли или продукта. А именно:

- Какие материалы нужно склеить? (бумагу, картон, бумагу покрытую ультрафиолетовым лаком, ламинированную бумагу, полипропилен, пластмассу, стамбонд, алюминизированный полипропилен и т.д.)

- Будут ли эти материалы подвергаться каким либо воздействиям?(высокие/низкие температуры, влажность, контакт с продуктами питания,транспортировка и т.д.)

Основные свойства клея, такие как: вязкость, открытое время,время связывания, цвет, запах и т.д. играют важную роль при получении качественного продукта. А именно:

Тип клея, основа (Етилен Винил Ацетат, Альфа олефин, клей состаточной липкостью)

- Цвет клея (Например, есть прозрачный, белый, желтый, синий,светло-жёлтый, перламутровый и т.д.)

- Способ нанесения клея и скорость подачи изделия (Ручной или автоматический; Клей с длинным открытым временем – низкая скорость подачи. Клей с коротким открытым временем — высокая скорость подачи и т.д.)

- При помощи чего наносится клей (Форсунка или ролик-валик)

- Какая форма клея подходит (Штифты (свечки или пальчиковые клея) для ручных пистолетов; гранулы, блоки, подушечки, таблетки для автоматических клеевых систем.)

Рекомендации при выборе термоклея:

- Нельзя смешивать термоклеи разных производителей, так как они могут иметь разный химический состав, что приведет к изменениям в их свойствах и структуре.

- При замене склеиваемого материала необходимо убедиться в том, что используемый термоклей также подходит и для новых поверхностей.

- Время открытой выдержки и время схватывания должны соответствовать технологическим циклам оборудования и быть, по меньшей мере, таким же по продолжительности.

- От способа нанесения зависит вязкость применяемого клея. Низковязкие клеи-расплавы наносят через сопло или форсунку , а более вязкие клеи - валковым или дисковым способом.