Фоторезистор.  Еквівалентна потужність шуму (NEP).

Фоторези́стор — елемент електричного кола, який змінює свій опір при освітленні.

Принцип дії фоторезистора оснований на явищі фотопровідності — зменшенні опору напівпровідника при збудженні носіїв заряду світлом.

Найпопулярнішим напівпровідником, на основі якого виготовляються фоторезистори, є CdS.

Фоторезистори застосовуються у фотореле, які автоматично включають вуличне освітлення в сутінках, у турнікетах метро тощо.

Найважливіші параметри фоторезисторів:

     Інтегральна чутливість - відношення зміни напруги на одиницю потужності падаючого випромінювання (при номінальному значенні напруги живлення); Чутливість називають інтегральною, тому, що її вимірюють при освітленні фоторезистора світлом складного спектрального складу: від джерела світла з кольором температури 2840К при освітленості 200лк. Питомі інтегральні чутливості різних фоторезисторів від 1 до 600 мА/(В×лм).

Поріг чутливості - величина мінімального сигналу, реєстрованого фоторезистором, віднесена до одиниці смуги робочих частот.

Спектральна характеристика фоторезистора –  залежність фотоструму від довжини хвилі падаючого світла на робочу площадку фоторезистора.

Постійна часу – це швидкість зміні опору фоторезистора, при зміні освітленості.

Темновий опір – це опір фоторезистора при відсутності світла.

Технологія виготовлення і конструкція

Основним елементом фоторезистора являється напівпровідниковий світлочутливий шар напівпровідника, який може бути виконаний у вигляді монокристалічної або полікристалічної пластини напівпровідника або у вигляді полікристалічної плівки, яка нанесена на діелектричну підложку. В якості напівпровідникового матеріалу для фоторезисторів найчастіше використовують сульфід кадмію, селенід кадмію або сульфід свинцю. На поверхню світлочутливого шару наносять металічні електроди. Іноді електроди наносять безпосередньо на діелектричну підложку перед осадженням  напівпровідникового шару.

Поверхню напівпровідникового світлочутливого шару, який розташований між електродами називають, називають робочою площадкою. Фоторезистори виготовляють з робочими площадками у вигляді прямокутників, міандра та кільця. Площа робочих площадок різних фото резисторів найчастіше складає від десятих частин до десятків квадратних міліметрів.
Пластину з нанесеною на неї напівпровідниковим світлочутливим шаром або пластину напівпровідника розміщують в пластмасовий або металічний корпус. Навпроти робочої площадки роблять вікно з прозорого матеріалу.

Еквівалентна потужність шуму (NEP).

Еквівалентна потужність шуму, ЕПШ (англ. noise-equivalent power, NEP, також зустрічаються назви рівноцінна потужність шуму, порогова чутливість) є мірою чутливості детектуючих систем, зокрема, оптичних приймачів. Вона визначається як такий рівень корисного сигналу, що викликає реакцію приймача, що дорівнює рівневі шуму. Іншими словами, такий еталонний сигнал дає співвідношення сигнал/шум (ССШ), рівне 1. На практиці бажано мати якомога нижчу ЕПШ, адже це відповідає високому ССШ, і, отже, успішнішій реєстрації сигналу.

ЕПШ визначається як мінімамально допустимий потік сигналу на площу детектора і поділений на квадратний корінь смуги реєстратора. В такому разі, ЕПШ вимірюється в ваттах на (герц)1/2.

,де H - мінімальний потік випромінювання, A - площа детектора, - співвідношення сигнал/шум,  - смуга пропускання.

Варто зауважити, що слово "потужність" в назві терміну не є дослівно коректним, оскільки ЕПШ не завжди вимірюється у ваттах.