Лабораторна робота №5

Поляриметричні вимірювання характеристик прозорих розчинів

Студентів 4-го курсу, групи МРФ

Гриценка Олександра

Роздабари Маргарити

Мета роботи: вивчити фізичні принципи роботи, ознайомитись із основними методиками вимірювань та оптичною схемою системи для поляриметричних вимірювань.

Хід роботи:

1)Підготували кювету для визначення нульового відліку поляриметра.

2)Зробили необхідні вимірювання та розрахунки для визначення нульового відліку поляриметра.

| № | α | αсер | Δαсер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 180,5 |  |  |
| 2 | 180,48 |  |  |
| 3 | 180,5 | 180,48 | 0,0216 |
| 4 | 180,48 |  |  |
| 5 | 180,46 |  |  |

3)Провели вимірювання залежності кута повороту площини поляризації розчину від концентрації в ньому оптично активної речовини. Для цього було використано 4 кювети, довжиною 20 см. Для кожної з них було проведено по 5 вимірів кута повороту площини поляризацій і розраховано його середнє значення:

| Кювета | Α | αсер | Δαсер | С, моль/л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кювета 1 | 10,86 |  |  |  |
|  | 10,88 |  |  |  |
|  | 10,84 | 10,870 | 0,018 | 0,26 |
|  | 10,86 |  |  |  |
|  | 10,91 |  |  |  |
| Кювета 2 | 6,3 |  |  |  |
|  | 6,32 |  |  |  |
|  | 6,32 | 6,330 | 0,023 | 0,18 |
|  | 6,36 |  |  |  |
|  | 6,34 |  |  |  |
| Кювета 3 | 4,38 |  |  |  |
|  | 4,36 |  |  |  |
|  | 4,36 | 4,380 | 0,022 | 0,13 |
|  | 4,38 |  |  |  |
|  | 4,42 |  |  |  |
| Кювета 4 | 3,54 |  |  |  |
|  | 3,58 |  |  |  |
|  | 3,54 | 3,560 | 0,018 | невідомо |
|  | 3,54 |  |  |  |
|  | 3,58 |  |  |  |

4)За отриманими даними зробили розрахунки питомого кута повороту площини поляризації.

, де 0 – питомий кут повороту площини поляризації, а l – довжина кювети.

За МНК знаходимо питомий кут повороту площини поляризації:

A=0,04898(dA=0,01421); B=0,0196(dB=0,00185) ,  де B =  1  α0*l ;

Тоді α0=2,551±0,241   (град*лмоль*см)

5)Оцінили значення параметрів кута повороту площини поляризації розчину з невідомою концентрацією в ньому оптично активної речовини.

с=a-aвa0 l= 0,096(мольл)

Δс=Δa4a0l+(a4-aв)Δa0a02l+Δaвa0l;

с= 0,096±0,007(мольл)

Висновок:

У ході лабораторної роботи було розглянуто основні методики вимірювання та оптична схема системи для поляриметричних вимірів. Також було визначено питомий кут повороту площини поляризації та невідому концентрацію оптично активної речовини.

Контрольні запитання:

- Чому перед початком вимірювань необхідно проводити визначення нульового відліку поляриметра? Чому для цього використовують кювету з дистильованою водою, а не розчин з відомою концентрацією в ньому оптично активної речовини?

Вимірювання нульового відліку проводять, щоб визначити як повертають площину поляризації при проходженні кювети, та границь поділу між повітрям і кюветою. Дисцильовану воду використовують, бо вона не повертає площину поляризації, а наше завдання виміряти саме концентрацію розчиненої речовини. Отже якщо поміряти саме дистильовану воду, то ми отримаємо початковий відлік, відносно якого можна розраховувати саме концентрацію речовини.

- Чому за допомогою поляриметра можна визначити концентрацію оптично активної речовини лише в прозорому та однорідному розчині?

Тому що в установці використовується видимий діапазон світла, і необхідно, щоб воно могло проходити вільно через розчин. Однорідним він має бути, щоб не виникало певних додаткових поворотів площини поляризації.

- Чим визначається точність поляриметричного вимірювання концентрації оптично активної речовини в розчині?

Точність виміру концентрації невідомого розчину визначається точністю виміру кута повороту поляризації, гостротою зору експериментатора, а також випадковими і приладними похибками. Для збільшення точності вимірювання ми використовуємо більше кювет з відомою концентрацією речовини, та для кожної кювети використовуємо більше вимірів.

- Чому поляриметричне вимірювання концентрації оптично активної речовини в розчині має широке застосування в медико-біологічних дослідженнях?

Тому що метод доволі простий і доволі точний. Використовується видиме світло, що дає можливість використовувати недорогу техніку для спостереження.