Лабораторна робота №7

Визначення параметрів п’єзоелектричних перетворювачів

Студентів 4-го курсу, групи МРФ

Гриценка Олександра

Роздабари Маргарити

Мета роботи: ознайомитись з принципами ультразвукового зондування та навчитися визначати параметри п’єзоелектричного датчика.

Хід роботи:

- Отримані результати представимо в вигляді таблиці:

| № | S, см | ΔS, см | t, мкс | Δt, мкс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 0,05 | 65 | 0,5 |
| 2 | 6 |  | 78 |  |
| 3 | 10 |  | 110 |  |
| 4 | 12 |  | 122 |  |
| 5 | 16 |  | 144 |  |

- За МНК порахували швидкість звуку за експериментальними даними:

С=(1478±4) м/с

| Температура, К |  | 291 |
| --- | --- | --- |
| Швидкість звуку, м/с | експериментальна | 14784; 0,995 |
|  | теоретична | 1475 |
| Частота, f, кГц |  | 111 |
| Розміри п’єзоелемента | Діаметр, d, мм | 30 |
|  | Товщина, h, мм | 11 |
| Ближня зона, D, мм |  | 17 |
| Кутове розходження променів, |  | 0,54 |
| Затухання, дБ/см |  | Не відомо |

Висновок: ознайомились з принципами ультразвукового зондування та навчилися визначати параметри п’єзоелектричного датчика. Так як ми не міряли амплітуду, то затухання визначити ми не можемо, але теоретично воно визначається за формулою: Z=20∙logA1A2

Відповіді на контрольні запитання:

1. Які види ультразвукових коливань Ви знаєте? Що їх об’єднує?

Відомі повздовжні і поперечні ультразвукові коливання. Їх об’єднує  частотний діапазон.

2. Що таке дефектоскопія? Наведіть методи ультразвукового контролю якості виробів та матеріалів? Чи завжди вони застосовні? Чому?

Дефектоскопія – це неруйнівний контроль якості матеріалів і виробів з метою виявлення внутрішніх і прихованих дефектів металевих і неметалевих матеріалів і виробів та визначення місця їх розташування (без їх руйнування фізичними методами). Проводиться з допомогою   дефектоскопів і здійснюється при спорудженні трубопровідних та резервуарних конструкцій для виявлення внутрішніх дефектів у зварних з’єднаннях. Методи дефектоскопії не можуть бути застосовані для матеріалів, які досить сильно поглинають звукові хвилі. Звукові хвилі не змінюють траєкторії руху в однорідному матеріалі. Відображення акустичних хвиль відбувається від розділу середовищ з різними питомими акустичними опорами. Чим більше розрізняються акустичні опору, тим більша частина звукових хвиль відбивається від межі розподілу середовищ. Так як включення в металі часто містять повітря, що має на кілька порядків менше питоме акустичний опір, ніж сам метал, то відображення буде практично повне.