Лабораторна робота №6

Електроенцефалографія

Студентів 4-го курсу, групи МРФ

Гриценка Олександра

Роздабари Маргарити

Мета: Ознайомитися з особливостями отримання та обробки даних електроенцефалографа.

Хід роботи:

1) Ознайомлення з реалізацією апаратно-програмного комплексу

НейроКом.

1.1. Запустили програму NeuroCom.

1.2. Створили нову “базу даних” з ознакою в полі опису власного прізвища.

1.3. Створили в створеній базі картку “нового пацієнта”.

1.4. Створили “нове відвідання” для створеного “пацієнта” в режимі “Електроенцефалограф ВП” (режим – калібрування). Приєднали контакти каналів до калібратора.

1.5. Ознайомилися з налаштуванням протоколу.

1.6. Ознайомились з елементами меню збору даних. Розібрались з записом даних, переходом у вікно обробки даних, візуалізацією спектру та карт, поверненням назад для перезапису даних обстеження.

2) Робота в режимі тестування

2.1. Навчились настроювати фільтр для виділення частотного діапазону під час запису даних.

2.2. Подивились вплив фільтрів на характер спектру.

2.3. Записали штатний протокол обстеження. Записали його у базу даних.

3) Робота з реальними сигналами

3.1. Підготували прилад до обстеження.

3.1.1. Встановили електроди на голові напарника та приєднати їх до приладу

3.1.2. Запустили програму NeuroCom.

3.1.3. Створили картку “пацієнта”.

3.1.4. Для даного “пацієнта” створили нове відвідування у режимі “Електроенцефалограф ВП”. Запустили стандартний протокол.

3.2. Запис даних з артефактами.

3.2.1. Створили нове відвідування “Електроенцефалограф ”. Записали з відкритими та закритими очима.

3.2.2. Записали до бази даних.

3.2.3. Виділили різні ритми, подивились їх спектри і карти.

Отримали:

При закритих очах – домінують коливання діапазонів: дельта(найбільша амплітуда), альфа, тета і бета(мають приблизно однакові амплітуди). Це логічно, бо дельта ритм відповідає стану коли людина засинає та фазі глибокого сну. Так як піддослідний в момент проведення експерименту був голодний і відчував легкий дискомфорт, то проявляються й ритми, які відповідають за мозкову діяльність та асоціативну діяльність мозку(бета-ритм).

При відкритих очах- дельта ритм продовжує залишатися найактивнішим. Але дещо підвищилася активність потиличної зони мозку(збільшення амплітуд альфа та бета ритмів). Також в правій півкулі зросла активність бета, альфа та тета ритмів, що можна пояснити розумовою діяльністю, та втомою піддослідного. Але в будь-якому випадку, можна побачити, що за зорову діяльність відповідає саме потилична частина мозку.

Висновок:

В даній лабораторній роботі було досліджено електричну активність головного мозку за допомогою  електроенцефалографа. З отриманих спектрів і карт проаналізували як змінюється активність головного мозку піддослідного в станах з відкритими та закритими очима. Побачили, що за зір відповідає потилична ділянка мозку.

Контрольні запитання:

- Чому в сучасному енцефалографі практично усі обробки робляться чисельно у комп’ютері?

Такий метод скорочує час реєстрації і обробки. Також тому, що використовується цифрова фільтрація. За допомогою комп’ютера можна забезпечити точне задання смуги фільтрування, задавати будь-яку розгортку і масштаб. Тим паче, якщо зберегти ЕЕГ в цифровому вигляді, то можна буде потім застосовувати різні методи комп’ютерного аналізу.

- Пояснити чому, переналаштування фільтрів змінює вигляд карт?

В залежності від того який фрагмент спектру ми вибираємо, ми будемо спостерігати різні частоти активності мозку. А на різних частотах активність мозку різна, тому і карти ми отримуємо різні.

- Чому спектр фрагмента сигналу суттєво відрізняється від спектру

повного сигналу?

Тому що на маленькому фрагменті ми не побачимо низькочастотних коливань(?)

- В чому перевага реалізації енцефалографії за монополярною схемою?

Перевагою даного приладу є використання багатоканального підсилювача біопотенціалів з монополярною реєстрацією сигналів відведень з мінімальними приведеними до входу шумами (0.8 мкВ) і якісним придушенням синфазної завади (>140 дБ), що дозволяє відмовитись від екранування приміщення.

5. Чому до поточного моменту в енцефалографії не реалізована повністю автоматична обробка?

Тому що є велика кількість різновидів патологій, і тільки лікар з досвідом може їх правильно розрізнити. Тобто просто важко формалізувати дану задачу. Також це пов’язано з тим, що при побудові карт використовують наближення, які призводять до великих розбіжностей в отриманих результатах і реальним станом. Також  співвідношення сигнал/шум більше ніж в інших системах, а це призводить до тяжкості обробки комп’ютером.