Лабораторна робота №2

Студентів 4-го курсу, групи МРФ

Гриценка Олександра

Роздабари Маргарити

Математична обробка сигналів за допомогою оптичних систем

Мета роботи: вивчити принципи виконання математичної обробки сигналів за допомогою оптичних систем та ознайомитись з основними оптичними системами для математичної обробки зображень.

Хід роботи:

- Отримали функцію взаємної кореляції двох зображення(функцій).
У якості першої функції була гратка, у якості другої – діафрагма. В результаті було отримане зображення транспаранта, але в залежності від розмірів апертури діафрагми  ми спостерігали розмиття країв,зменшення контрасту та загальної яскравості зображення. Чим більша апертура, тим більше розмиття країв і менший контраст.

- Інтегрування довільної функції було виконано за допомогою схеми, що включала в себе транспарант, лінзу, діафрагму та вимірювач потужності. Виділили нульовий максимум в спектрі Фур’є  та виміряли його потужність. Виміряли потужність без діафрагми та транспаранту.

S1S2=25,4≈0,37

Щоб перевірити, що це справді інтегрування порахуємо відношення площ комірки транспаранту і загальної площі пропускання:

S'1S'2≈1642,5≈0,38

Отже довели, що це саме інтегрування. Найбільшу похибку вносить те, що наша діафрагма не може точно вирізати точку (0;0).

- Множення двох функцій було виконано за допомогою двох транспарантів з близькими періодами(щоб відбулося биття). В результаті отримали зображення періодичної структури з періодами в двічі більшими і певним періодичним розподілом по амплітуді.

- Для диференціювання функцій використовують теорему про похідну n – ого порядку від часового спектра сигналу.

Таким чином, щоб отримати першу похідну сигналу, необхідно помножити його спектр на . Для просторових сигналів це виконується за допомогою розташованого у Фур’є – площині фільтра з коефіцієнтом пропускання, який радіально зростає по абсолютній величині від центру, та напівхвильової платівки, яка виконує зсув фаз для від’ємних спектральних складових.

Частоту транспаранта ми визначали в попередній роботі. Передавальну функцію фільтра який радіально зростає можна розглянути у вигляді: , де х змінюється від 0 до  з кроком .

Висновок:

У ході лабораторної роботи досліджені принципи виконання математичної обробки сигналів за допомогою оптичних систем та ознайомитись з основними оптичними системами для математичної обробки зображень. Під час роботи експериментально перевірено: взаємна кореляція, інтегрування та множення двох функцій. Теоретично розглянуто диференціювання.

Відповіді на контрольні запитання:

1.Запропонуйте схему оптичної системи, яка виконує множення трьох функцій.

Схема повинна мати наступний вигляд: транспарант (у подвійному фокусі), лінза, інший транспарант (у подвійному фокусі), знову лінза, а потім третій трансорант.

2. Як має виглядати просторовий фільтр  для отримання другої похідної вхідного сигналу?

Згідно теореми про похідну n – ого порядку від часового спектра сигналу,нам потрібен фільтр у якого також радіально зростає коефіцієнт пропускання але з кроком .

3. Поясніть роль, яку виконує точкова діафрагма у схемі оптичного інтегрування сигналів (умова х1=у1=0), з фізичної точки зору.

З фізичної точки зору діафрагма виділяє один центральний максимум, який має координати х1=у1=0.