Лабораторна робота №1

Просторова фільтрація томографічних сигналів

Студентів 4-го курсу, групи МРФ

Гриценка Олександра

Роздабари Маргарити

Мета роботи: вивчити принципи просторової фільтрації та ознайомитися з основними оптичними системами для обробки зображень шляхом зміни просторових спектрів

Хід роботи:

1.Отримали просторовий спектр тестового об’єкту.

2.Оцінили значення параметрів отриманого просторового спектра.

Період транспаранту можна розрахувати з формули:

Т=λFxс ,

де  - довжина хвилі лазера, F – фокусна відстань лінзи, що формує спектр, xс– відстань між максимумами Фур’є, який ми можемо визначити з формули для коефіцієнту збільшення об’єктиву:

K=dh=xзобрxc

де d – відстань від об’єктива до зображення спектру,  - відстань від площини де сформований спектр до лінзи об’єктива, xзобр- період зображення спектру.

Щоб розрахувати h ми використовуємо формулу тонкої лінзи:

1f=1d+1h

(1)

де  - фокусна відстань об’єктива. З вище наведених формул отримуємо, що:

T=λFxсd-ff

Підставивши кількісні значення у формулу (1) отримали:

T ≈ 0,11 мм

3.Виготовили фільтр.

Завдання полягало в тому, щоб закрити(придушити) непарні піки у спектрі. Для цього використали фільтр у вигляді світлих та темних смуг. Його період виходячи із поставленої задачі,і пам’ятаючи про збільшення об’єктиву, можна розрахувати за формулою:

Tфільтра=2∙xзобр∙fd-f≈1,1мм

4.Отримали відфільтроване зображення за допомогою виготовленого фільтру.

Висновок: У ході лабораторної роботи досліджено принципи просторової фільтрації та проведено ознайомлення з основними оптичними системами для обробки зображень шляхом зміни просторових спектрів. Під час роботи було розраховано період транспаранту та параметри відповідного фільтру, який потрібен для придушення непарних піків.

Відповіді на контрольні запитання:

1. Який фізичний зміст просторового спектра зображення?

Просторовий спектр зображення можна побачити за допомогою властивості лінзи робити перетворення Фур’є.  Фур’є перетворення розкладає нашу плоску хвилю на гармоніки з різними просторовими частотами. Відповідно кожна пік(пляма)в нашому спектрі буде сумою коливань певної частоти. Отже фізичний зміст просторового спектру – розподіл комплексних амплітуд по просторовим частотам Конкретно для нашого випадку спектр показує коливання коефіцієнту поглинання (пропускання) транспаранту.

2. Чим відрізняється просторова фільтрація від фільтрації часових частот?

Відрізняються методом реалізації. Просторова фільтрація-це фільтрація певного просторового розподілу сигналу, а часова – частоти самого сигналу.

3. Чи можна отримати перетворення Фур’є за допомогою сферичної лінзи в некогерентному світлі? Чому?

Ні,оскільки некогерентне світло після проходження транспаранту матиме випадковий розподіл фази і відповідно на виході системи ми отримаємо теж щось випадкове.

4. Чим визначається положення та амплітуда максимумів просторового спектра зображення?

Амплітуда відповідає сумарній амплітуді коливань певної частоти. Просторове розташування визначає частоту коливання.