Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Радіофізичний факультет

Звіт до лабораторної роботи: «Електроенцефалограф»

Виконали

Студенти 4 курсу

Радько Катерина

Іжболдін Олександр

Мета: ознайомитися з особливостями отримання та обробки даних електроенцефалографа

Теоретичні відомості

- Альфа-ритм – ритм ЕЕГ в смузі частот від 8 до 13 Гц, середня амплітуда 30-70 мкВ. Краще всього виражений в потиличних відділах. Найбільшу амплітуду має в стані спокійного неспання, особливо при закритих очах в затемненому приміщенні.

- Бета-ритм – має діапазон від 14 до 30 Гц з амплітудою 5-30 мкВ. Він є характерним для стану активного неспання. Найсильніше цей ритм виражений в лобових областях, але при різних видах інтенсивної діяльності різко посилюється і поширюється на інші області мозку.

- Гама-ритм – має діапазон від 30 Гц до 120-170 Гц. Амплітуда дуже низька. Спостерігається при вирішенні завдань, що вимагають максимальної зосередженої уваги.

- Дельта-ритм – високоамплітудні хвилі частотою 1-4 Гц. Виникає при глибокому природному сні, так і при наркотичному, а також при комі.

- Тета-ритм – має частоти 4-8 Гц з амплітудою 10-100 мкВ. Інтелектуальна напруга призводить до збільшення спектральної потужності тета-хвиль.

Виконання роботи

- Отримані дані ЕЕГ при закритих очах

- Отримані дані ЕЕГ з відкритими очима

- Порівняння результатів ЕЕГ

Легко бачити, що при закритих очах, що відповідає стану активного неспання виражена активність альфа-ритму у потиличній області. При відкритих очах, активність у даній області значно менша. Це дозволяє казати про те, що зоровий центр розташований у потиличній області.

Висновок: під час виконання даної лабораторної роботи було досліджено роботу електроенцефалографа. Було знято електроенцефалограми у різних станах (стан спокійного та активного неспання), проаналізовані спектри та карти сигналів та встановлене положення зорового центру.

Відповіді на контрольні запитання

- Чому в сучасному енцефалографі практично усі обробки робляться чисельно у комп’ютері?

Комп'ютерні ЕЕГ комплекси володіють величезною перевагою перед традиційними, оскільки зареєстровані ЕЕГ сигнали (зазвичай в моно полярній системі відведень відносно деякого референтного електроду) дозволяють відображувати і аналізувати в будь-якій системі відведень. Це не лише скорочує час реєстрації ЕЕГ, але і дозволяє, у прямому розумінні, з різних сторін поглянути на одні і ті ж вихідні дані.

- Пояснити чому, переналаштування фільтрів змінює вигляд карт?

Ми виділяємо фрагмент спектру сигналу і в залежності, який фрагмент ми вибрали, ми спостерігатимемо активність мозку на тих чи інших частотах.

- Чому спектр фрагмента сигналу суттєво відрізняється від спектру

повного сигналу?

Тому що у фрагменті сигналу ми дивимося активність ділянок мозку саме на цій частині спектру (на цій частоті), у спектрі повного сигналу мі спостерігаємо активність мозку на всіх частотах.

- В чому перевага реалізації енцефалографії за монополярною схемою?

Відмінністю даного приладу є використання багатоканального підсилювача біопотенціалів з монополярною реєстрацією сигналів відведень, з мінімальними приведеними до входу шумами (0.8 мкВ) і якісним придушенням синфазної завади (>140 дБ), що дозволяє відмовитись від екранування приміщення. Наявність додаткового електрокардіографічного каналу дозволяє використовувати більш складні методики дослідження.

- Чому до поточного моменту в енцефалографії не реалізована повністю автоматична обробка?

Оскільки не вдалось формалізувати паталогії, з причини величезної варіабельності клінічних випадків. І тому є необхідність аналізу ЕЕГ лікарем, який спираючись на власній досвід може визначити ту чи іншу патологію