Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Радіофізичний факультет

Кафедра медичної радіофізики

Звіт

до  лабораторної  роботи №1

Тема:  Просторова фільтрація томографічних сигналів

Роботу виконали

студенти 4 курсу

Радько Катерина

Іжболдін Олександр

Київ 2012

Мета: вивчити принципи просторової фільтрації та ознайомитися з основними оптичними системами для обробки зображень шляхом зміни просторових спектрів.

Хід виконання роботи

- Отримали просторовий спектр тестового об’єкту. Як тестове зображення використано транспарант з періодичною функцією пропускання (сітка).

- Оцінили значення параметрів отриманого просторового спектра.

Перший максимум має просторову частоту:

Шукана просторова частота розраховується за наступною формулою:

,

де λ – довжина хвилі випромінювання гелій-неонового лазера, F – фокусна відстань лінзи, Fпр – фокусна відстань проективної лінзи, x’ – відстань від нульового максимуму до першого на екрані, L – відстань від проективної лінзи до екрана.

λ = 632,8 нм

F = 11 см

х´ = 2 см

L = 220 cм

Fпр = 8,5 см

Отже   = 72516  1м

Період: Т = 14 мкм

- Виготовили фільтр.

Для того щоб відфільтрувати всі непарні/парні гармоніки треба у фокальну площину (П2) встановити фільтр з паралельними смугами, товщина яких порядку 2T.

Оскільки відфільтрували половину спектру, то відстані між гармоніками стали у два рази більше. Тестовий об’єкт, який матиме такий спектр, виглядає наступним чином: це сітка з періодом в два рази меншим, ніж у даної сітки.

- Отримали відфільтроване зображення за допомогою виготовленого фільтру.

Висновок. В ході даної лабораторної роботи досліджено принципи просторової фільтрації та проведено ознайомлення з основними оптичними системами для обробки зображень шляхом зміни просторових спектрів. Під час роботи було розраховано період транспаранту та параметри відповідного фільтру, який потрібен для придушення непарних піків.

Відповіді на контрольні запитання

- Який фізичний зміст просторового спектра зображення?

Просторовий спектр зображення є Фур’є-образом комплексного розподілу амплітуд світлового поля на виході з модулятора (транспаранта) і відображається у фокальній площині.

- Чим відрізняється просторова фільтрація від фільтрації часових частот?

Відрізняються методом реалізації. Просторова фільтрація ослаблює або не пропускає просторові частоти, але ніяк не впливає на часовий склад сигналу. Часова фільтрація займається лише часовими частотами (наприклад, використання світлофільтрів для зміни спектрального складу сигналу); можливо або придушити певні частоти, або просто розглянути склад спектру.

- Чи можна отримувати перетворення Фур’є за допомогою сферичної лінзи в некогерентному світлі? Чому?

Не можна. Бо у некогерентному світлі змінюється фаза між компонентами випромінювання, тому не можна зробити припущення, що . Некогерентне світло після проходження транспаранту матиме випадковий розподіл фази і відповідно на виході системи ми отримаємо теж щось випадкове.

- Чим визначається положення та амплітуда максимумів просторового спектра зображення?

Положення визначається частотою компоненти, а амплітуда – інтенсивністю випромінювання.