Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Радіофізичний факультет

Кафедра медичної радіофізики

Звіт

до  лабораторної  роботи №5

Тема:  Поляриметричні вимірювання характеристик прозорих розчинів

Роботу виконали

студенти 4 курсу

Радько Катерина

Іжболдін Олександр

Київ 2012

Мета роботи: вивчити фізичні принципи роботи, ознайомитись із основними методиками вимірювань та оптичною схемою системи для поляриметричних вимірювань.

Хід виконання роботи

1. Підготували кювету для визначення нульового відліку поляриметра.

2. Зробили необхідні вимірювання та розрахунки для визначення нульового відліку поляриметра.

| № виміру | α | αсер | Δαсер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 180,5 | 180,42 | 0,056 |
| 2 | 180,4 |  |  |
| 3 | 180,4 |  |  |
| 4 | 180,4 |  |  |
| 5 | 180,4 |  |  |

3. Провели вимірювання залежності кута повороту площини поляризації розчину від концентрації в ньому оптично активної речовини. Для цього було використано 4 кювети, довжиною 20 см. Для кожної з них було проведено по 5 вимірів кута повороту площини поляризації і розраховано його середнє значення:

| № кювети | α | αсер | Δαсер | С , моль/л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кювета 1 | 10,46 | 10,43 | 0,185 | 0,26 |
|  | 10,46 |  |  |  |
|  | 10,18 |  |  |  |
|  | 10,46 |  |  |  |
|  | 10,58 |  |  |  |
| Кювета 2 | 6, 22 | 6,08 | 0,114 | 0,18 |
|  | 5,98 |  |  |  |
|  | 6,08 |  |  |  |
|  | 6,08 |  |  |  |
|  | 6,02 |  |  |  |
| Кювета 3 | 3,98 | 4,04 | 0,068 | 0,13 |
|  | 4,08 |  |  |  |
|  | 4,08 |  |  |  |
|  | 3,98 |  |  |  |
|  | 4,08 |  |  |  |
| Кювета 4 | 3,34 | 3,35 | 0,029 | х |
|  | 3,38 |  |  |  |
|  | 3,34 |  |  |  |
|  | 3.38 |  |  |  |
|  | 3,34 |  |  |  |

4. За отриманими даними зробили розрахунки питомого кута повороту площини поляризації.

, де 0 – питомий кут повороту площини поляризації, а l – довжина кювети.

За МНК знаходимо питомий кут повороту площини поляризації:

а = 0,0527

Sa= 0,0107

b= 0,021

Sb= 0,0018

де b = 1  α0*l .

Δα0  = (1l×1b2×Sb)×C095,3

Отже  α0 = 2,381± 0,877          (град*лмоль*см)

(при довірчій ймовірності 0,95. Коефіцієнт Ст’юдента С095,3 = 4,3)

5. Оцінили значення параметрів кута повороту площини поляризації розчину з невідомою концентрацією в ньому оптично активної речовини та розрахували концентрацію оптично активної речовини в розчині.

с=αα0 l= 0,07  моль/л

Маємо : с = 0,070 ± 0,026  моль/л  (при довірчій ймовірності 0,95)

Висновок. В ході даної лабораторної роботи ознайомились із основними методиками вимірювань та оптичною схемою системи для поляриметричних вимірювань. Було визначено за МНК питомий кут повороту площини поляризації та невідому концентрацію оптично активної речовини  с = 0,070 ± 0,026 моль/л .

Відповіді на контрольні запитання

1.Чому перед початком вимірювань необхідно проводити визначення нульового відліку поляриметра? Чому для цього використовують кювету з дистильованою водою, а не розчин з відомою концентрацією в ньому оптично активної речовини?

Вимірювання нульового відліку проводять, щоб визначити як повертають площину поляризації при проходженні кювети, та границь поділу між повітрям і кюветою. Дистильовану воду використовують для того, щоб зробити похибку вимірювання якнайменше.

2. Чому за допомогою поляриметра можна визначити концентрацію оптично активної речовини лише в прозорому та однорідному розчині?

Тому що в установці використовується видимий діапазон світла, і необхідно, щоб воно могло проходити вільно через розчин. Однорідним він має бути, щоб не виникало певних додаткових поворотів площини поляризації.

3. Чим визначається точність поляриметричного вимірювання концентрації оптично активної речовини в розчині?

Точність виміру концентрації невідомого розчину визначається точністю виміру кута повороту поляризації, а також випадковими і приладними похибками. Для збільшення точності вимірювання ми використовуємо більше кювет з відомою концентрацією речовини, та для кожної кювети використовуємо більше вимірів.

4 Чому поляриметричне вимірювання концентрації оптично активної речовини в розчині має широке застосування в медико-біологічних дослідженнях?

Тому що метод доволі простий і доволі точний. Використовується видиме світло, що дає можливість використовувати недорогу техніку для спостереження.