ЗВІТ

з курсу

«ФІЗИЧНІ ОСНОВИ МЕДИЧНОЇ ТЕХНІКИ»

Студентів 4-го курсу Медичної радіофізики

Хоми Андрія та Гармаш Вікторії

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

«Визначення параметрів п’єзокерамічного перетворювача»

Мета роботи: Ознайомитися з принципами ультразвукового зондування та навчитися визначати характеристики п’єзоелектричного перетворювача.

Хід роботи

Експериментально визначили швидкість звуку

| L, мм | T,*10-6, с | А, мВ |
| --- | --- | --- |
| 55 | 46 | 5 |
| 100 | 75 | 4 |
| 150 | 110 | 3 |
| 200 | 142 | 2 |
| 250 | 174 | 1.5 |

С=(1455,2±8,3) м/с , відносна похибка складає 0,5%.

Всі визначені величини занесли в таблицю

| Температура, К |  | 288,3 |
| --- | --- | --- |
| Швидкість звуку, м/с | Експериментальна | 1466,249 |
|  | Теоретична | 1455,2 |
| Частота, кГц |  | 111 |
| Розміри п’єзоелемента | Діаметр, мм | 22 |
|  | Товщина, мм | 22 |
| Ближня зона, мм |  | 9,24 |
| Кутове розходження |  | 0,726 |
| Затухання, дБ |  | 0,969 |

Висновок: у ході даної лабораторної роботи було експериментально визначено швидкість звуку у воді, а також розраховано деякі характеристики п’єзокерамічного перетворювача.

Контрольні запитання

- Які види ультразвукових коливань ви знаєте?Що їх об’єднує?

| Діапазон |  | λ у вакуумі | Частота |
| --- | --- | --- | --- |
| Довгі хвилі (ДХ) |  | 1 - 10 км | 30 - 300 кГц |
| Середні хвилі(СХ) |  | 100 – 1000 м | 0,3 – 3 МГц |
| Короткі хвилі (КХ) |  | 10 – 100 м | 3 – 30 МГц |
| Ультракороткі хвилі (УКХ) | Метрові | 1 - 10 м | 30 - 300МГц |
|  | Дециметрові | 1 - 10 дм | 0,3 - 3ГГц |
|  | Сантиметрові | 1 – 10 см | 3 - 30ГГц |
|  | Міліметрові | 1 - 10 мм | 30 - 300ГГц |
| Субміліметрові хвилі |  | 0,05 – 1 мм | 0,3 – 6 ТГЦ |

- Що таке дефектоскопія?Наведіть методи ультразвукового контролю якості виробів та матеріалів?Чи завжди вони застосовні?Чому?

Ультразвукова дефектоскопія - пошук дефектів в матеріалі виробу ультразвуковим методом, тобто шляхом випромінювання і прийняття ультразвукових коливань, і подальшого аналізу їх амплітуди, часу приходу, форми та інших характеристик за допомогою спеціального обладнання - ультразвукового дефектоскопа. Є одним з найбільш поширених методів неруйнівного контролю. Є активні та пасивні методи контролю якості виробів. Під активними розуміють випромінювання та прийом ультразвукових хвиль.Пасивні методи контролю полягають у прийомі хвиль, джерелом яких є сам об'єкт контролю. Ці методи не завжди можна застосувати,наприклад практично неможливо проводити достовірний ультразвуковий контроль металів з крупнозернистою структурою, таких як чугун через велике розсіяння і сильне загасання ультразвуку. Крім того, ускладнюється контроль малих деталей або деталей зі складною формою. Найменший повітряний прошарок може стати перешкодою,тому для його усунення на контрольовану ділянку виробу попередньо наносять контактні рідини, такі як вода, масло, клейстер.

- Пояснити принцип дії п’єзоелектричного перетворювача.

П'єзоелектричні перетворювачі - це пристрої, що використовують п'єзоелектричний ефект (ефект виникнення поляризації діелектрика під дією механічної напруги) в кристалах, кераміці або плівках і перетворюють механічну енергію в електричну та навпаки (виникнення механічних деформацій під дією електричного поля).

- Чим відрізняється М- і В-режими сканування?

B-режим (brightness mode) дає двомірне зображення на екрані.

М-режим (motion mode) ультразвукові імпульси випромінюються у швидкій послідовності - кожен раз в В-режимі зйомки. З часом, це аналогічно запису відео в ультразвук.