Типові питання модульної контрольної роботи №2  (тест)

немає взагалі

скоріше правильно, чим ні

правильне з імовірністтю 95%

- Чому крім радіочастотного (електромагнітного) екранування біомагнітні системи потребують ще й магнітного екранування?

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Послаблення магнітного поля Землі | Послаблення НЧ магнітних індустріальних завад | Послаблення ВЧ магнітних індустріальних завад |

- Для чого в біомагнітних системах застосовують референтні векторні магнітометри?

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Для фільтрації завад | Для компенсації завад | Для програмного послаблення завад шляхом віднімання сигналів референтних каналів |

- Для чого в магнітокардіографах реєструють референтний ЕКГ сигнал?

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Для синхронізації МКГ сигналів у різних точках просторової сітки | Для усереднення МКГ сигналів у часі | Для синхронізації та усереднення МКГ сигналів |

- Чому перед усередненням МКГ сигналів виконують селекцію (відбір) кардіоциклів, придатних для усереднення?

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Для відбракування кардіоциклів іншого типу серцевого ритму чи з наввністю сильних завад | Для відбракування кардіоциклів з імпульсними завадами | Для відбракування кардіоциклів з гармонічними завадами |

- Який тип вхідних антен застосовують у магнітоенцефалографії?

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Планарний градієнтометр 1-го порядку | Градієнтометр 2-го порядку | Дротовий градієнтометр 3-го порядку |

- Скільки відведень (каналів) застосовують у магнітоенцефалографії?

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 36 | 55 | більше 72 |

- Яку кількість електродів має 12-канальний електрокардіограф? (доречі, є новий метод, де можна використовувати всього 5 електродів http://www.infarktu.net/upload/files/frank.pdf )

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 12 | 14 |

- Чому біосасептометри з постійним тестуючим магнітним полем застосовують надпровідні котушки намагнічування? взагалі немає нічого в інтернеті...

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Потреба у сильних магнітних полях аналогічних МРТ | Вже наявний кріостат з рідким гелієм (для СКВІД-магнітометра) | Стабільність (низькі теплові флуктуації) струму, отже і поля |

- Який оптичний канал є референтним у фотоплетизмографії ?

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| інфрачервоний | червоний | синій |

- На якій гармоніці частоти намагнічування реєструють сигнал в біосептометрах ?

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| першій | другій | третій |

- Які випробування проводять при випуску першої (установчої) партії виробу медичної техніки? http://politekhmed.ua/ua/poslugy.html?_m=publications&_t=rec&id=787

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| приймально-здавальні (заводські) | державні приймальні чи приймальні технічні | Кваліфікаційні |

- Які компоненти входять у склад вимірювального каналу інформаційно-вимірювальної  системи?

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| вимірювальна і інформаційна | вимірювальна і обчислювальна | вимірювальна і програмна |

- Яку метрологічну процедуру проводять при державних приймальних випробуваннях виробу медичної техніки, у склад якого входить засіб вимірювальної техніки?

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| калібрування | повірка | атестація |

- У якому документі документують результати клінічних випробувань виробів медичного призначення?

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| програма клінічних випробувань | протокол клінічних випробувань | брошура дослідника |

- Які параметри реєструє холтер-монітор?

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ЧСС і температуру | тиск і температуру | ЧСС і тиск |

- Яка частота ЕЕГ є основною у нормі, коли людина не спить, а очі закриті?

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| альфа-ритм | бета-ритм | дельта-ритм |

- На скільки класів поділяють медичні вироби залежно від потенційного ризику застосування?

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 |

- До якого класу відноситься медична техніка згідно класифікатора ЄСКД?

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 41 | 94 | 76 |

- Який орган проводить експертизу ТУ при державній реєстрації медичних виробів?

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Політехмед | Держлікінспекція | Укрметртестстандарт |

- Який з даних виробів відноситься до типу АМК заміщення фізіологічних функцій?

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Штучна нирка | Апарат штучної вентиляції легень | Штучний орган |