Тема 1

Загальні відомості про радіолокаційну станцію (РЛС).

Заняття №1 Загальні відомості про РЛС. Основні характеристики РЛС і вимоги до них.

Питання заняття

- Місце РЛС в радіотехнічній системі.

- Узагальнена структурна схема РЛС.

- Основні характеристики РЛС і вимоги до них.

Місце РЛС в радіотехнічній системі

РЛ система - це сукупність радіотехнічних засобів, певним чином розташованих на території і функціонально зв’язаних між собою для розв’язання задач збору, обробки і видачі РЛ інформації.

У відповідності з визначенням до складу РЛ систем входять:

- засоби радіолокації (ЗРЛ);

- комплекси засобів автоматизації (КЗА);

- спеціальні засоби.

До ЗРЛ відносяться:

- засоби активної локації (активні РЛС з пасивною відповіддю);

- активні РЛС з активною відповіддю, що призначені для роботи із своїми повітряними об'єктами;

- засоби пасивної локації (пасивні РЛС).

РЛ системи дозволяють розв’язувати широке коло задач, котрі визначаються споживачами - системами більш високого порядку, до яких вони входять.

Наприклад, РЛ система ППО здійснює :

- РЛ розвідку повітряного простору;

- розпізнавання повітряних цілей;

- контроль за польотом своїх літаків;

- спостереження і видачу даних про метеоумови і т.п.

РЛ інформація, що видається системою, використовується також для оцінки повітряної обстановки і вирішення задач:

- цілерозподілення;

- визначення необхідного наряду сил і засобів ППО;

- цілевказівку ЗРК;

- наведення винищувальної авіації ППО на повітряні цілі.

Класифікація РЕТ ППО

| Класифікація РЕТ ППО |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тактичні ознаки |  |  | Технічні ознаки |  |  |  |
| Цільове призначення | Кількість вимір. координат | Мобільність | Діапазон хвиль | Метод РЛ | Метод дальнометрії | Кількість РЛ каналів |
| Попередження Виявлення і наведення Цілевказівки ЗРК Виявлення МВЦ Спеціальні | 3-коорд. 2-коорд. | Стаціонарні Возимі Рухомі | (м) (дм) (см) | Актив. з пасив. відповід. Актив. з актив. відповід. Пасивні | Імпульс. Неперервний | Одноканальні Багатоканальні |

Узагальнена структурна схема РЛС

Незважаючи на різницю ТТХ, варіантів технічних рішень окремих систем і їх елементних баз, РЛС мають багато спільного. Це відноситься в першу чергу до їх функціональної структури.

У відповідності з принципом роботи активні РЛС:

- формують зондувальні сигнали заданої структури і випромінюють електромагнітну енергію в заданому напрямку;

- приймають і обробляють відбиті від цілей сигнали;

- забезпечують прийняття рішень про наявність цілі, вимірювання її координат і параметрів руху.

Рис. 1. Узагальнена структурна схема РЛС

Пристрій

захисту від перевантаження

Пристрій розв’язки

та захисту

Система формування

зондувальних імпульсів

ПВЧ,

змі

шу

вачі,

фільтри,

нако

пичу-

вачі

Прис

стрій

за-

хисту

від

акт.

пере

шкод

Прис

стрій

за-

хисту

від

пас.

пере

шкод

Система

синхронізації

Система

прийняття

рішення

про

наявність

цілі

Система

Керуван.,

захисту

і

контролю

Антенна

система

Система обробки

приймальних сигналів