Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Радіофізичний факультет

Звіт

до лабораторної роботи №1

з курсу “Напівпровідникова електроніка”

студента ІІІ-го курсу

Кафедра: нанофізики та наноелектронніки

Кухельного Кирила

2015 р.

Короткі теоретичні відомості

Мета роботи: Ознайомитись із методами визначення питомого опору та знаку носіїв заряду в напівпровідниках

Теоретичні відомості

Питомий опір, його розподіл у монокристалічному зливку та тип провідності є обов’язковою характеристикою напівпровідника. Для визначення питомого опору використовується двозондовий та чотирьохзондовий методи, які розглядаються у даній роботі.

Двозондовий метод

застосовується для зразків правильної геометричної форми, наприклад прямокутної. Принципова схема вимірювання двозондовим методом

зображена на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Принципова схема вимірювання двозондовим методом

На торцеві частини зразка наносять омічні металеві електроди, після чого зразок затискають між двома струмопровідними контактами К1 та К2 (рис. 1.1). До шліфованої бокової поверхні зразка притискають два зонди на відстані l один від одного. Зонди, які являють собою металеві голки, виготовлені, як правило, з вольфраму, розміщують на одній поверхні зразка. У такому випадку

можлива інжекція неосновних носіїв заряду із зондів в область напівпровідникового зразка може призвести до зменшення питомого опору. Щоб уникнути цього, а також виключити вплив приконтактних шарів підвищеного опору поблизу електродів, застосовується компенсаційний спосіб

вимірювання.

Чотирьхзондовий метод

застосовується для вимірювання питомого опору зразків різної форми (злитків,

брусків, пластинок). Завдяки швидкості та зручності цей метод застосовується у заводських та науково-дослідних лабораторіях. Чотири скріплених (відстані між зондами s фіксовані) та електрично ізольованих зонди ставлять на плоску поверхню кристала (рис. 1.2). Через зовнішні зонди пропускають постійний струм I , а між середніми зондами методом компенсації вимірюють різницю потенціалів U .

Хід роботи

Під час роботи будуть проведені виміри на чотирьох зразках. Для кожного зразка буде знято 5 напруг в різних точках зразка для збільшення точності вимірів. Кожен зразок виставляється на предметний столик. На блоку регулювання та комутації перед кожним виміром виставляється струм 1 мА. Компенсаційним методом вимірюється напруга між двома контактами в чотирьохзондовому методі.

За допомогою вимірювального мікроскопа знайдено відстань між крайніми зондами:

N = 44 поділки

Довжина між сусідніми поділками:

l0 = 0.05 мм

Отже, відстань між зондами дорівнює:

Усереднення значень проводиться за правилом середнього арифметичного:

Середня квадратична похибка визначається за формулою:

|  | Зразок 1 | Зразок 2 | Зразок 3 | Зразок 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U ,mV | U ,mV | U ,mV | U ,mV |
| вимір 1 | 0,0023 | 0,0003 | 0,01385 | 0,00066 |
| вимір 2 | 0,0025 | 0,00028 | 0,01389 | 0,00054 |
| вимір 3 | 0,00242 | 0,00029 | 0,01428 | 0,0007 |
| вимір 4 | 0,00255 | 0,00028 | 0,01005 | 0,00048 |
| вимір 5 | 0,00261 | 0,0003 | 0,01027 | 0,00059 |
| Знак носіїв | N | P | P | N |
| середні , U ,mV | 0,002476 | 0,00029 | 0,012468 | 0,000594 |
| ρ ,Om*m | 0,011356 | 0,001822 | 0,078336 | 0,003732 |
| ∆ρ ,Om*m | 0,004441 | 0,000766 | 0,032948 | 0,001570 |

Висновок

Було проведено по 5 вимірів для кожного зразку, та визначено знак носіїв заряду для кожного зразку ,а також питомий опір.
Підраховано похибкую

- ρ, Om*m(0,011356 ± 0,004441) заряд N

- ρ, Om*m(0,001822 ± 0,000766) заряд P

- ρ, Om*m( 0,078336± 0,032948) заряд P

- ρ, Om*m( 0,003732± 0,001570) заряд N