РОЗДІЛ 10. ДРУГЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМІКИ

У попередньому розділі розглянуто перше начало термодинаміки, яким є закон збереження і перетворення енергії. Але тут слід зазначити, що перше начало термодинаміки не вказує, в якому напрямку будуть йти процеси зміни стану системи. З точки зору першого начала кількість теплоти може передаватись і від нагрітого тіла холодному, і від холодного нагрітому. Єдиною умовою є рівність енергій переданої одним тілом і прийнятої другим

.

Отже, напрямок процесу необхідно вводити як постулат, виходячи з експерименту. Щоб підійти до формулювання постулату другого начала термодинаміки, спочатку розглянемо принцип дії теплової і холодильної машин. Отже

10.1. Принцип дії теплової та холодильної машини. Коефіцієнт корисної дії.

Розглянемо схематично дію системи, що працює циклічно, тобто періодично повертається до вихідного стану (рис.10.1.1). Це означає, що її внутрішня енергія на момент завершення циклу дорівнює вихідному значенню, тобто круговий інтеграл від повного диференціалу внутрішньої енергії

.         (10.1.1)

Система буде складатись із нагрівача, холодильника та робочого тіла. У нашому випадку нехай це буде газ, закритий поршнем, що міститься в циліндрі машини. На залежності  початковий стан системи відмітимо точкою 1. Приведемо дно циліндра  у контакт з нагрівачем, тобто з тілом, температура якого вища, ніж газу у циліндрі. Газ буде нагріватись і розширятись, поршень підніметься, система перейде у стан 2. Цей процес зобразимо кривою . Робочий газ отримає від нагрівача кількість теплоти . Згідно з першим началом термодинаміки кількість теплоти, що отримала система, йде на збільшення її внутрішньої енергії  і на виконання роботи

.                                   (10.1.2)

Робота  буде дорівнювати площі під кривою  ().

Тепер треба повернути поршень у вихідне положення, стиснути газ. Це треба зробити так, щоб витрачена на це робота , інакше наша система буде не ефективною, на її повернення у вихідний стан треба буде витратити роботи більше, ніж виконала сама система. Для цього приведемо дно циліндра у контакт з холодильником, тілом, температура якого менша, ніж у газу в циліндрі, і стиснемо його шляхом . Внаслідок цього газ повернеться у вихідний стан 1. При цьому він віддасть холодильнику тепло . Згідно з першим началом

.                                           (10.1.3)

Для зворотного процесу внутрішня енергія  є початковою, а кінцевою. Робота  буде від’ємною (це означає, що робота виконується над системою), оскільки , але чисельно буде дорівнювати площі під кривою .

Таким чином, система виконала круговий процес, в результаті якого нагрівач віддав кількість теплоти , холодильник отримав кількість теплоти , а кількість теплоти

(10.1.4)

пішло на виконання ось такої роботи (заштрихувати на рисунку внутрішню частину циклу).

# Для характеристики ефективності роботи машини введемо відношення виконаної корисної роботи до витраченої кількості тепла

.

Величина  називається коефіцієнтом корисної дії машини.

Машина, дію якої ми зараз розглянули, називається тепловою.

А що буде, коли розширення робочого газу буде відбуватись не по кривій , а по кривій ?  Розширюючись, система відбере від холодильника тепло . При стисканні вона передасть нагрівачу тепло . При цьому НАД машиною буде виконана додатна робота . Така машина називається холодильною. І найпростіший реальний приклад – холодильник. В ньому має місце передача тепла від менш нагрітого до більш нагрітого, але це відбувається не само собою, а підтримується роботою електричного двигуна. Якщо його вимкнути, холодильник працювати не буде.

Для холодильної машини не використовують поняття коефіцієнту корисної дії, а розглядають її ефективність. Ефективність холодильної машини матиме різний вигляд в залежності від її призначення. Якщо оцінюється її здатність підвищувати температуру нагрівача, то її ефективність визначають як відношення кількості переданого тепла до виконаної над нею роботи.

,

Якщо ж за її здатністю охолоджувати холодильник, то ефективність набуває вигляду

.

Звернемо увагу, що кожного разу система використовувала холодильник, на обмін теплом з яким  витрачалась робота. Повернемось до к.к.д. Коли він буде дорівнювати 1 ? Коли =0, тобто коли система буде працювати без холодильника, передаючи все отримане тепло на виконання роботи. Можливість її побудови не суперечить закону збереження енергії. Така машина за своїм значенням  не поступалася бperpetuum mobile, вічному двигунові першого роду. З її допомогою можна було б виконувати  роботу, використовуючи практично невичерпні запаси внутрішньої енергії, що містяться в океані, повітряному просторі, земних надрах. Ось таку машину Вільгельм Оствальд назвав вічним двигуном другого роду.

Вчені витратили багато часу у 18-19 сторіччях на пошуки можливості створення вічного двигуна другого роду. Оскільки експериментальні факти свідчили проти можливості побудови такого двигуна, неможливість його побудови була зведена в постулат. Він називається постулатом другого начала термодинаміки. Доведенням його є узгодження всіх наслідків, що випливають із нього, з експериментом.

# 10.2. Формулювання другого начала термодинаміки за Клаузіусом та за Томсоном і Планком.

Першим у 1850 році німецький фізик Рудольф Юліус Емануель Клаузіус сформулював постулат другого начала термодинаміки наступним чином :

“Перехід тепла від менш нагрітих тіл до більш нагрітих не може відбуватися сам по собі”.

Взагалі кажучи, такий перехід можливий, але не сам по собі. Передачу тепла не обов’язково треба здійснювати за допомогою теплового контакту. Наприклад, всі тіла випромінюють та поглинають електромагнітні хвилі. Можна за допомогою лінзи сфокусувати випромінення менш нагрітого тіла і передати таким чином більш нагрітому. Але тут задіяний допоміжний пристрій – лінза. Сутність постулату Клаузіуса полягає як раз у тому, що неможливо будь-яким способом відібрати тепло від тіла менш нагрітого і повністю передати більш нагрітому так, щоб у природі не виникло більше ніяких змін. Будь-який уявний процес, в якому відбувається така передача, називається процесом Клаузіуса. Отже сформульований постулат стверджує, що процес Клаузіуса неможливий.

В 1851 році Вільям Томсон, що отримав пізніше за свої видатні наукові досягнення титул лорда Кельвіна, інакше сформулював постулат другого начала термодинаміки. Дещо додав до формулювання і Макс Планк. Отже узагальнений постулат Томсона-Планка

“Неможливо створити періодично діючу машину, єдиним результатом дії якої було б виконання роботи лише за рахунок  охолодження нагрівача”.

Вказівка на періодичність дії машини, яку зробив Планк, дуже суттєва. Справді, можливий процес, але не круговий, єдиним результатом якого є піднімання вантажу за рахунок внутрішньої енергії, запозиченої від нагрівача. Планк запропонував наступну модель такого процесу. Припустимо, що у циліндрі під поршнем знаходиться ідеальний газ (рис.10.2.1). На поршні лежить вантаж. Приведемо дно циліндра у тепловий контакт з достатньо великим резервуаром, температура якого перевищує температуру циліндра на нескінченно малу величину. Далі будемо нескінченно малими порціями розвантажувати поршень. Газ буде розширятись ізотермічно, виконуючи роботу по підйому вантажу. Згідно із першим началом термодинаміки .

Оскільки внутрішня енергія ідеального газу залежить лише від температури, а вона у нас не змінювалась, то .  Все тепло, отримане від резервуара, пішло на виконання роботи по підніманню вантажу. Це не суперечить другому началу термодинаміки, оскільки процес не є круговим, машина не є періодично діючою. Ось якби нам вдалось якось залишити вантаж у піднятому положенні, а газ стиснути поршнем до вихідного стану таким чином, щоб у всіх тілах за винятком теплового резервуара, не відбулося змін, тоді ми прийшли б до суперечності із другим началом термодинаміки, оскільки воно стверджує, що це не можна зробити ніяким чином. Будь-який уявний круговий процес, єдиним результатом дії якого було б виконання роботи лише за рахунок  охолодження нагрівача, називається процесом Томсона-Планка. Отже, сформульований Томсоном і Планком постулат стверджує, що процес Томсона-Планка неможливий.

Отже ми розглянули два формулювання другого начала термодинаміки, які зовні суттєво відмінні. Але сам Томсон стверджував, що його формулювання відрізняється від Клаузіуса лише по формі. І зараз ми покажемо, що вони еквівалентні.

10.3. Еквівалентність формулювань Клаузіуса і Томсона-Планка.

Будемо доводити методом від супротивного. Припустимо, що формулювання Томсона-Планка вірне, а Клаузіуса - ні. Тобто існує процес, при якому сам по собі відбувається перехід тепла від менш нагрітого тіла до більш нагрітого.

Візьмемо найпростішу теплову машину, і виконаємо круговий процес (рис.10.3.1). Машина відніме від нагрівача кількість теплоти , передасть холодильнику кількість теплоти  і виконає додатну роботу . Далі система повинна повернутися у вихідний стан. Тепло  само по собі перейде від холодильника до нагрівача. Отже, ми отримали круговий процес, єдиним результатом якого є виконання роботи  за рахунок еквівалентної їй кількості тепла , взятого від нагрівача; ніяких інших змін у природі не відбудеться. А це і є вічний двигун другого роду, існування якого суперечить формулюванню Томсона-Планка, вірність якого ми припустили спочатку. Отже, із вірності формулювання Томсона-Планка випливає і вірність формулювання Клаузіуса.

Тепер припустимо, що формулювання Клаузіуса вірне, а Томсона-Планка – ні, тобто припустимо можливість існування процесу Томсона-Планка, під час якого робота виконується лише за рахунок охолодження нагрівача. Тоді, користуючись цим круговим процесом відберемо від нагрівача кількість теплоти  і повністю перетворимо її у роботу (рис.10.3.2). Використаємо цю роботу. Її можна, наприклад, повністю перетворити у тепло  і повернути до нагрівача. Але така машина немає сенсу, оскільки зовнішня робота не виконується. Що буде, якщо частину роботи витратимо не на підвищення температури нагрівача? Процес повинен відбуватись циклічно, тобто періодично повертатись до вихідного стану. Для цього треба підняти температуру нагрівача. Робота вже повністю використана, отже тепло нагрівачу може передати лише холодильник, причому сам по собі. А це суперечить формулюванню Клаузіуса, вірність якого ми припустили. Отже, із вірності формулювання Клаузіуса випливає вірність формулювання Томсона-Планка.

А це дає нам підстави стверджувати еквівалентність обох формулювань.

Подальше вивчення другого начала термодинаміки вимагає введення поняття про оборотні і необоротні процеси.

10.4. Оборотні і необоротні процеси.

Оборотний процес – це процес, який проходить у прямому і зворотному напрямку, не створюючи змін у навколишньому середовищі, тобто у всіх інших задіяних тілах не відбувається ніяких змін.

Якщо систему можна повернути у вихідний стан будь-яким способом, не обов’язково через ту саму послідовність станів, що мали місце в прямому напрямку, такий процес називають оборотним у широкому розумінні.

Якщо ж систему можна повернути у вихідний стан через ту ж саму послідовність станів, через яку пройшла система у прямому напрямку, такий процес називають оборотним у вузькому розумінні.

Необоротний процес – це такий процес, який проходить у прямому і зворотному напрямку, створюючи зміни у навколишньому середовищі.

Давайте розглянемо приклади таких процесів. Простіше із прикладами необоротних процесів. Це реальні процеси, що відбуваються у навколишньому середовищі.

1. Перехід тепла від більш нагрітого тіла до менш нагрітого при їх тепловому контакті (рис.10.4.1.). Це необоротний процес. Зворотний процес неможливий, оскільки він суперечить формулюванню Клаузіуса постулату другого начала термодинаміки

2. Перетворення роботи в тепло. Це теж необоротний процес. Згідно з формулюванням Томсона-Планка повністю тепло в роботу перетворити не можна, щоб не викликати зміни в навколишньому середовищі. У нашому випадку має бути задіяний холодильник.

3. Ще один приклад необоротного процесу. Розширення ідеального газу у вакуум. Є об’єм і в ньому два поршні (рис.10.4.2). Один посередині, другий праворуч. Ліворуч в об’ємі газ, праворуч вакуум. Витягнемо середній поршень. Газ заповнить весь об’єм. Тепер повернемо систему у вихідний стан. Правим поршнем стиснемо газ до вихідного об’єму. При цьому буде виконуватись робота, яка піде на нагрівання газу. Газ треба охолодити. Все тепло перетворити в роботу ми не можемо, це суперечить постулату Томсона-Планка. Нам знову-таки доведеться передати частину тепла холодильнику. А це означає, що в оточуючих тілах відбулися зміни, процес необоротний.

Тепер приклад оборотного процесу. Тут слід зауважити, що оборотний процес – це абстракція, деякий ідеалізований процес, в природі вони не існують. Ось таким є будь-який квазістатичний процес без тертя. Справді, квазістатичний процес є нескінченно повільним процесом, що проходить через послідовність станів, близьких до рівноважного. Очікуючи достатньо довго, можна перевести систему у будь-який віддалений стан, а змінивши знак прирощення параметрів – повернути у вихідний стан. При цьому у навколишньому середовищі ніяких змін не відбудеться. Таким чином, квазістатичний процес не тільки оборотний взагалі, але й оборотний у вузькому значенні. Зокрема, будь-який квазістатичний круговий процес може проходити як в прямому, так і зворотному напрямку.

10.5. Цикл Карно та його ККД

Французький фізик і інженер Нікола Леонар Саді Карно, один із засновників термодинаміки, у 1824 році опублікував роботу “Роздуми про рушійну силу вогню”, яку не оцінили його сучасники. У ній вперше були розглянути питання взаємного перетворення тепла і роботи. Карно підходив до розгляду проблеми з позицій теплороду, вважаючи тепло рідиною, яка втікає у тіло при його нагрівання, і витікає при його охолодженні. Незважаючи на це, отримані ним результати виявились правильним і досі не втратили свого значення.

Лише через два роки після смерті Карно у 1834 році цією роботою зацікавився Клапейрон, і користуючись ідеями Карно запропонував цикл, який стали називати циклом Карно.

Будь який реальний двигун можна уявити собі як нескінченну кількість нагрівачів і нескінченну кількість холодильників. Але аналізувати таку систему складно. У циклі Карно задача якомога спрощена. Розглянемо найпростішу машину – маємо дві температури – нагрівача і холодильника. Це машина без тертя, процеси у ній відбуваються нескінченно повільно, можна вважати, що квазістатично.

Цикл Карно виглядає наступним чином. Спочатку система приводиться у тепловий контакт з нагрівачем, що має температуру . Потім нескінченно повільно зменшуючи зовнішній тиск, її заставляють квазістатично розширятись по ізотермі 12. При цьому вона відбирає кількість теплоти  від нагрівача і виконує роботу  проти зовнішнього тиску. Після цього систему адіабатно ізолюють, тобто повністю виключають теплообмін з оточуючим середовищем, і заставляють її квазістатично розширятись по адіабаті 23, поки її температура не досягне температури холодильника . При адіабатному розширенні система також виконає  деяку роботу  проти зовнішнього тиску. У стані 3 систему приводять у тепловий контакт із холодильником і неперервним збільшенням тиску ізотермічно стискають її до деякого стану 4. При цьому над системою виконується робота (тобто вона виконує від’ємну роботу ), і вона віддає холодильнику деяку кількість тепла . Стан 4 вибирається таким чином, щоб можна було б квазістатичним стисканням по адіабаті 41 повернути систему у вихідний стан 1. Для цього над нею треба виконати роботу . В результаті циклу Карно внутрішня енергія системи не змінилась. Тоді, згідно з першим началом термодинаміки, виконана робота

.                         (10.5.1)

Цикл Карно є квазістатичним, отже може проходити як в прямому, так і в оберненому напрямку. Машина, яка працює за прямим циклом Карно є тепловою, а за оберненим – холодильною. К.к.д. прямого циклу Карно вводиться, як і для будь-якої теплової машини

.

Отже, це можна переписати і в такому вигляді

Саді Карно займався підвищенням к.к.д. машин. На той час двигуни машин працювали на різних парах (води, ртуті та ін.). Досліджуючи їх роботу, Карно сформулював три теореми, які ми зараз доведемо.

10.6. Теореми Карно

Перша з них найважливіша, знаменита теорема Карно. К.к.д. теплової машини, яка працює за оборотним циклом Карно, не залежить ні від робочої речовини, ні від конкретної будови машини, а лише від температур нагрівача і холодильника.

Доведення. Припустимо, що у нас є нагрівач з температурою  і холодильник з температурою  (рис.10.6.1). Вони є спільними для двох різних машин, які відрізняються чи то робочою речовиною, чи конструкцією.

К.к.д. першої машини

,                                              (10.6.1)

другої

.                              (10.6.2)

Нам треба довести, що .

Доведення проведемо методом від супротивного. Припустимо, що . Цикл Карно квазістатичний, отже може відбуватись і в прямому і в зворотному напрямках. Заставимо першу машину працювати у прямому напрямку, як теплову машину, а другу – по оберненому, як холодильну машину.

Перша машина бере тепло  від нагрівача, виконує роботу  і віддає частину тепла  холодильнику. Друга машина бере від холодильника тепло , над нею виконується робота  і нагрівачу передається тепло . Заставимо машини працювати з різними швидкостями так, щоб обидві машини обмінювались з нагрівачем однаковою кількістю тепла . Тоді перша машина виконає роботу більшу, ніж виконають її над другою

.

Це приведе до того, що перша машина віддасть тепла холодильнику менше, ніж забере від нього друга . Перша машина виконує роботу, а над другою виконують роботу. Це дозволить отримати деякий додатній виграш у роботі

.

Додатна різниця робіт означає, що об’єднана машина виконала додаткову роботу, не використовуючи холодильник, а це і є вічний двигун другого роду за Томсоном і Планком. Отримана суперечність означає, що .

Припустимо тоді, що к.к.д. першої машини менший . Заставивши першу машину працювати по зворотному циклу, а другу – по прямому і повторивши аналогічно всі міркування, отримаємо знову суперечність, а отже .

Із цих двох співвідношень випливає, що .

Ми довели першу частину теореми про незалежність к.к.д. від робочого тіла і конструкції машини.

Знайдемо к.к.д. для ідеального газу. Із першої теореми Карно випливає, що отриманий результат автоматично буде вірним і для інших робочих тіл, оскільки він не залежить від робочої речовини.

Для простоти будемо вважати, що кількість газу дорівнює одному молю.

Знайдемо спочатку кількість тепла, що віддав нагрівач на ізотермі 12 (рис.10.5.1). За першим началом термодинаміки

.

Оскільки газ ідеальний, його внутрішня енергія залежить тільки від температури, отже на ізотермі 12 . Для одного моля рівняння стану ідеального газу має вигляд

Підставивши його в закон збереження енергії і проінтегрувавши, отримаємо кількість теплоти

,                                   (10.6.3)

яка пішла на виконання роботи .

Аналогічно одразу можна отримати кількість теплоти, яку газ віддасть холодильнику за цей же цикл

,                      (10.6.4)

де від’ємна робота, яку виконав газ у другій половині циклу (робота проводилась над газом).

При адіабатному процесі газ тепла не отримає, система ізольована. Тоді перше начало термодинаміки записується для адіабатного процесу як

;           .

Робота, виконана на кожній адіабаті, буде однакова за величиною, але протилежна за знаком

;     ,

і в сумі дасть нуль.

Тоді робота, виконана газом у одиничному циклі Карно . К.к.д. циклу

.

Запишемо рівняння адіабати у вигляді ,  де . Легко переконатись, що це дає нам рівність співвідношень . А з цього випливає, що

,

тобто к.к.д. залежить тільки від температур нагрівача і холодильника.

Ось тепер перша теорема Карно доведена повністю. Отримане співвідношення , як випливає із теореми Карно, справедливе не тільки для ідеального газу, але й для будь-якої робочої речовини, причому не тільки газу.

Друга теорема Карно. К.к.д. теплової машини, яка працює за необоротним циклом Карно, не може перевищувати к.к.д. машини, яка працює за оборотним циклом між тими ж нагрівачем і холодильником.

Нехай є дві машини між одними й тими ж нагрівачем і холодильником (рис.10.6.2). Хай одна з них працює за оборотним циклом, а друга – за необоротним.

К.к.д. оборотної машини ,

к.к.д. необоротної машини .

Пустимо необоротну машину за прямим циклом, а оборотну – за зворотним. Доведення проведемо методом від супротивного. Припустимо, що  к.к.д. необоротної машини більший за к.к.д. оборотної. Оборотна машина відбере частину тепла від холодильника і віддасть нагрівачу за рахунок виконаної над нею роботи .

Знову заставимо машини працювати машини і різними швидкостями і досягнемо, щоб . Тоді .

Розглянемо машини як єдину, що дасть нам виграш у роботі

.

Холодильник в роботі участь не приймає, ми отримали надлишок роботи лише за рахунок нагрівача, тобто це вічний двигун другого роду, існування якого суперечить другому началу термодинаміки. Тоді приходимо до співвідношення . Оскільки машини запустити у зворотному напрямку неможливо, одна з них необоротна, теорема доведена.

Досі ми розглядали одиничний цикл Карно. Розглянемо деякий довільний реальний цикл (рис.10.6.3). Його завжди можна уявити як сукупність великої кількості нагрівачів і холодильників. Проведемо велику кількість ізотерм і адіабат. З досить великою точністю апроксимуємо наш великий цикл великою кількістю маленьких.

Цикли між собою контактують як по ізотермах, так і по адіабатах. Проходячи адіабатні і ізотермічні процеси в протилежних напрямках, ми отримуємо нульову роботу. Крім яких циклів? Тих, що лежать зовні. Має значення лише зовнішній контур. Серед усіх малих циклів виберемо цикл з найбільшою температурою нагрівача , а серед холодильників цикл з найменшою температурою холодильника . К.к.д оборотного циклу Карно з такими температурами нагрівача і холодильника

.

У чисельнику стоїть різниця температур, пропорційна виконаній роботі. Що таке у нас виконана робота ? Це площа циклу. Вибравши більшу температуру серед нагрівачів і найменшу серед холодильників, ми отримаємо площу більшу, ніж у реального циклу. Отже, к.к.д. реального циклу буде менше, ніж у розглянутого циклу Карно.

Ось так ми довели третю теорему Карно. К.к.д. будь-якої реальної машини не може перевищувати к.к.д. машини, що працює за оборотним циклом Карно, і цей цикл відбувається між найбільшою температурою нагрівача реальної машини і найменшою температурою її холодильника.

Отже, ми ознайомились із циклом Карно і довели всі теореми Карно. Тепер давайте перейдемо до їх застосування. І першим ми розглянемо питання про створення абсолютної термодинамічної шкали температур.

10.7. Абсолютна термодинамічна шкала температур.

Температура є величиною, добре всім відомою у повсякденному житті, але мало хто розуміє, як важко вона піддається фізичному визначенню. Найчастіше для вимірювання температури використовується термометр, який працює на принципі теплового розширення тіл. Процедура градуювання такого термометра виглядає наступним чином. Термометр приводять у контакт з двома різними тілами, які мають різну температуру. Наприклад, із льодом, який тане, і з водою, що кипить при нормальному тискові. Відмічають на шкалі відповідні позначки, а потім поділяють на певне число рівних части, наприклад, на 100. На побутовому рівні точність такого термометра буде достатньою. Але при більш точних вимірюваннях виникне неприємний неврахований факт. Такий спосіб градуювання передбачає, що коефіцієнт теплового розширення речовини є сталим. Насправді це не так, і у кожної речовини коефіцієнт теплового розширення залежить від температури. Тому такі термометри можна використовувати лише у обмеженому діапазоні температур, де коефіцієнт теплового розширення можна вважати сталим.

В 1848 році Вільям Томсон, лорд Кельвін показав, що можна скористатись теоремою Карно для побудови раціональної температурної шкали, яка абсолютно не залежить від індивідуальних особливостей термометричної речовини і будови термометра.

Із теореми Карно випливає, що к.к.д. циклу Карно залежить лише від температур нагрівача і холодильника.

,                                         (10.7.1)

де   емпіричні температури нагрівача і холодильника відповідно, виміряні будь-яким із відомих термометрів.  це деякауніверсальна функція вибраних емпіричних температур . За першою теоремою Карно її вигляд не залежить ні від конструкції машини, ні від робочої речовини. Цим і скористався Томсон, запропонувавши застосувати цикл Карно для побудови температурної шкали.

Для її побудови введемо простішу універсальну функцію температур

.                                                         (10.7.2)

Цю функцію легко можна представити через попередню

,                                                    (10.7.3)

але це не обов’язково, нам важливо знати лише те, що вони пов’язані одна із одною.

Визначимо загальний вигляд функції . Для цього візьмемо три теплових резервуари з температурами , які підтримуються сталими (рис.10.7.1). Використавши їх як нагрівачі і холодильники, проведемо три цикли : 1234, 4356, 1256. Для кожного з них можна записати

(10.7.4)

.

Виключивши із перших двох рівнянь , отримаємо

,

або

,

звідки

.                                        (10.7.5)

Це співвідношення вірне при будь-якому значенні . Ліві частини від  не залежать, тому і відношення праворуч не може змінюватись з . Тоді універсальну функцію (однакову) у чисельнику і знаменнику можна замінити можна замінити на іншу . Вона буде набувати значення  у чисельнику, і  у знаменнику. Оскільки функція  залежить тільки від температури, вона і сама може бути прийнятою за міру температури тіла. Величину  називають абсолютною термодинамічною температурою. Відношення двох термодинамічних температур  і   визначається співвідношенням

.                                                      (10.7.6)

Щоб знайти відношення цих температур, можна в принципі виміряти експериментально кількості теплоти  і . Але самі температури при цьому не визначаться однозначно, лише до константи. Щоб визначити термодинамічну температуру однозначно, можна піти двома можливими шляхами.

1.      Взяти дві сталі температурні точки, наприклад точку плавлення льоду  і нормальну точку кипіння води , а відповідні їм кількості тепла  і . Покладемо різницю температур рівною 100 умовних поділок. Кожна така поділка отримала назву градус Кельвіна, а пізніше – просто Кельвін. Із системи рівнянь

2.

(10.7.7)

можна визначити температури, знаючи кількості тепла. Реально такі виміри не проводились, але шляхом непрямих вимірювань визначили, що273,15 К, а 373,15 К.

3.      Можна умовно приписати певній температурній точці, наприклад, потрійній точці води, фіксоване значення, а потім за формулою

4.

визначити невідому температуру тіла, попередньо провівши цикл Карно між потрійною точкою води і температурою тіла.

Побудована саме таким чином температурна шкала називається абсолютною термодинамічною шкалою температур.

В 1954 році Десята генеральна конференція по мірах і вагам затвердила побудову абсолютної термодинамічної шкали температур за однією реперною точкою. Цією точкою визначили потрійну точку води і приписали їй значення 273,16 К точно.

Легко показати, що введена таким чином температура може бути лише додатною.

Припустимо, що є від’ємна абсолютна температура . Її має холодильник (рис.10.7.2). У якості нагрівача беремо тіло із додатною температурою . Проведемо цикл Карно між цими температурами. Нагрівач віддає тепло .

,

оскільки . Що означає від’ємна кількість теплоти ? Це означає, що холодильник не забирає, а віддає тепло. Робоче тіло отримує тепло і від нагрівача і від холодильника.

За означенням модуля від’ємної величини . Тоді к.к.д. такого циклу буде

.

Ми отримали вічний двигун другого роду, що суперечить постулату другого начала термодинаміки. Тому від’ємною абсолютна температура бути не може.

10.8. Тотожність термодинамічної шкали температур зі шкалою ідеально-газового термометра

Для доведення проведемо цикл Карно над одним молем ідеального газу (рис.10.8.1). Знайдемо спочатку кількість теплоти на ізотермі 12. За першим началом термодинаміки . Внутрішня енергія ідеального газу залежить тільки від температури, тому на ізотермі . Тоді

.                            (10.8.1)

Тут температура за ідеально-газовою шкалою. Проінтегрувавши вираз, маємо

.                                                    (10.8.2)

Аналогічно можна знайти кількість теплоти , яку отримав холодильник у цьому циклі

.                                          (10.8.3)

При адіабатичних процесах 23 і 41 газ тепла не отримує і не віддає.

Знайдемо відношення кількостей теплоти, які віддав нагрівач і отримав холодильник :

.

Відношення логарифмів у правій частині дорівнює одиниці. Найпростіше переконатися у цьому у випадку, коли  не залежить від температури, використавши рівняння адіабати у вигляді

.

Тоді

.

Розділивши рівняння почленно, маємо

.

Цим співвідношенням ми довели, що

.

Але умова сталості  не є обов’язковою. Для доведення у такому випадку скористаємось тим, що при адіабатному процесі

,

звідки

.                                                 (10.8.4)

Теплоємність ідеального газу залежить тільки від температури, тому при інтегруванні цього рівняння вздовж адіабат 23 і 41 отримаємо однакові результати :

;           ;

;                          .               (10.8.5)

Проінтегрувавши, отримаємо

;           .

Ми знову прийшли до співвідношення

.                                                        (10.8.6)

Праворуч відношення температур за ідеально-газовою шкалою. Ліворуч – відношення кількостей теплоти, які віддав нагрівач і прийняв холодильник, тобто за означенням відношення температур за абсолютною термодинамічною шкалою . Якщо у них співпаде хоча б одна відлікова точка, то й шкали співпадуть. Оскільки так і роблять, прийнявши за точку відліку потрійну точку води 273,16 К, тотожність обох температурних шкал доведена.

У подальшому, будемо обидві температури позначати однаковою буквою .

10.9. Метод циклів.

За допомогою теорем Карно можна отримати не тільки абсолютну шкалу температур, а й багато важливих співвідношень між фізичними величинами, що характеризують систему у стані термодинамічної рівноваги. Для цього треба заставити систему виконати цикл Карно і застосувати теорему Карно. Такий метод називається методом циклів. І ми розглянемо його на деяких прикладах.

Приклад 1. Для кожного тіла можна записати термічне рівняння стану

та його внутрішню енергію як функцію параметрів, які визначають його стан, наприклад,

.

Це калоричне рівняння. Обидва ці рівняння не можуть бути отримані методами формальної термодинаміки. Їх можна отримати з експерименту або на основі статистичних уявлень.

Якщо відомо відоме термічне рівняння стану, то теорема Карно дозволяє в загальному вигляді розв’язати питання залежності внутрішньої енергії від об’єму.

Нехай є тіло, яке виконує нескінченно малу роботу, тобто має нескінченно малий цикл Карно (рис.10.9.1). Згідно із першою теоремою Карно його к.к.д.

.                                (10.9.1)

Розрахуємо окремо роботу та кількість тепла, отриманого від нагрівача.

Робота дорівнює площі циклу. Чотирикутник 1234 можна вважати паралелограмом, його площа дорівнює площі паралелограму 1256. Площа паралелограму дорівнює добутку основи на висоту. У нашому випадку висота буде дорівнювати збільшенню об’єму  при ізотермічному процесі 12. Основу 61 дає збільшення тиску при збільшенні температури  при сталому об’ємі. Воно становить . Тоді робота

.                                     (10.9.2)

Знайдемо тепер кількість теплоти на ізотермі 12, тобто ту кількість, яку віддав нагрівач.

.

Зміною  нехтуємо, оскільки цикл нескінченно малий. Внутрішня енергія є функцією об’єму і температури , але  на ізотермі.

.                                  (10.9.3)

Підставляємо все у вираз для к.к.д.

.                         (10.9.4)

Скоротивши, отримаємо вираз для залежності внутрішньої енергії від об’єму у загальному випадку :

.                                         (10.9.5)

Перевіримо отримане співвідношення для ідеального газу.

,    ,    ,    .

.

Дійсно, ми отримали закон Джоуля, що внутрішня енергія ідеального газу не залежить від об’єму, а є лише функцією температури, про що ми знали й раніше. Отже, співвідношення отримали вірне.

Приклад 2. Із першого начала термодинаміки  ми свого часу отримали формулу

.                                 (10.9.6)

Щоб визначити за цією формулою різницю , треба знати термічне і калоричне рівняння станів. Друге начало термодинаміки дозволяє розв’язати цю задачу без калоричного рівняння.

Скориставшись отриманим у попередньому прикладі рівнянням

,

підставимо його в вираз для різниці . Це дає

.                                        (10.9.7)

Давайте зробимо невеличкий відступ. Візьмемо рівняння стану , і виразимо один із параметрів стану (будь-який) через два інші  і знайдемо його повний диференціал

.                                       (10.9.8)

Це співвідношення справедливе при будь яких малих приростах  і , і вони можуть вважатись незалежними змінними. Але формула буде вірною, якщо на зміни  і  накладене якесь обмеження. Припустимо, що тіло приймає участь у процесі, в якому . Це може бути для ізобарного процесу, коли , тоді величини  і , перестають бути незалежними, і ми маємо

.                                      (10.9.9)

Якщо розв’язати це рівняння відносно , отримаємо

.

Скориставшись очевидним співвідношенням, відомим із курсу математичного аналізу,

запишемо

,

можна отримати різні комбінації параметрів у співвідношенні для різниці .

Перевіримо вірність отриманого співвідношення для ідеального газу.

,    ,    ,    , .

Ми отримали співвідношення Роберта Майєра, що підтверджує вірність отриманої формули.

10.10. Кількісне формулювання другого начала термодинаміки.

Нерівність Клаузіуса. Поняття про ентропію

Повернемось до другої теореми Карно : К.к.д. теплової машини, яка працює за необоротним циклом Карно, не може перевищувати к.к.д. машини, яка працює за оборотним циклом між тими ж нагрівачем і холодильником.

Тобто

,

де абсолютна термодинамічна температура.

Перепишемо це співвідношення у іншому вигляді

;        ,

звідки маємо

.                                                     (10.10.1)

Відношення  за Лоренцом називають зведеною теплотою.

Давайте ще раз згадаємо, що таке  і . це кількість теплоти, яку отримало робоче тіло; це кількість теплоти, яку віддає робоче тіло. По аналогії з тим, як ми вводили знак роботи (додатна робота, яку виконує тіло; від’ємна робота, яку виконують над тілом), будемо вважати, що якщо тіло отримує тепло, то кількість теплоти додатна, а якщо віддає – то від’ємна. У нашому випадку , а . Тоді можна записати

,                                                  (10.10.2)

маючи на увазі, що .

Нехай у нас є не один, а кілька циклів Карно, кожен з яких відбувається між своїми температурами нагрівача і холодильника.

сума зведених теплот всіх циклів є величиною не додатною. Отримана нерівність є частинним випадком нерівності Клаузіуса, загальний вигляд якої ми отримаємо трохи пізніше. Оскільки ця нерівність є наслідком другого начала термодинаміки, вона ж може розглядатись якчастинний випадок кількісного формулювання другого начала термодинаміки.

Тепер подивимось, як брати таку суму. Ми вже робили аналогічну процедуру, коли доводили третю теорему Карно. Цикли у нас складаються з ізотерм і адіабат. На адіабаті кількість теплоти дорівнює нулю. Що стосується ізотерм, то внутрішні ізотерми будуть проходитись у протилежних напрямках у сусідніх циклах, що дасть однакову кількість теплоти, але з протилежними знаками. В сумі ця кількість теплоти також дорівнюватиме нулю. Отже, внесок дає лише зовнішній контур набору циклів, та й то лише ізотерми (нагадую, на адіабатах кількість тепла не змінюється).

Давайте позбудемось обмеження, що цикл обов’язково повинен бути циклом Карно. Візьмемо абсолютно довільний циклічний процес (рис.10.10.1). Проведемо густу сітку адіабат та ізотерм. Вони розіб’ють цикл на сукупність циклів Карно. Якщо перейти у граничному випадку до нескінченно густої сітки, отримаємо сукупність нескінченно малих циклів Карно. Ними ми повністю відтворимо наш довільний цикл. Для них так само треба враховувати тільки зовнішній периметр, а отже сума перетвориться на інтеграл по замкнутому контуру

.                                                 (10.10.4)

Отримана нерівність є нерівність Клаузіуса. Інтеграл зведеної теплоти у будь-якому циклічному процесі не може бути додатною величиною. Образно можна сказати, що нерівність Клаузіуса математичною мовою виражає той факт, що теплові машини, як і все у цьому світі, недосконалі.

Ця нерівність також може розглядатись як кількісне формулювання другого начала термодинаміки, хоча теж не найзагальніше. Вона стосується циклу, але не всі процеси у природі є циклічними.

Тепер давайте розглянемо лише оборотні процеси. Нерівність Клаузіуса вірна для будь-якого циклічного процесу, отже, вона виконуватиметься і для оборотного циклу

,

тобто круговий інтеграл зведеної теплоти у оборотному процесі не може бути додатною величиною.

Виділимо на циклі елементарну ділянку (рис.10.10.2). Оборотний цикл можна проходити як у прямому напрямку (за годинниковою стрілкою), так і у зворотному (проти годинникової стрілки). Якщо проходити цикл у прямому напрямку, на виділеній ділянці зміна кількості теплоти становитиме . При проходженні її у зворотному напрямку зміна становитиме . Тоді нерівність Клаузіуса набуває вигляду

.

З фізичної точки зору це означає, що нагрівач працює як холодильник, йому віддається тепло. З математичної точки зору це означає, що круговий інтеграл зведеної теплоти у оборотному процесі не може бути від’ємною величиною.

Якщо той же самий круговий інтеграл не може бути ні додатною, ні від’ємною величиною, то він дорівнює нулеві

.                                           (10.10.5)

Для оборотного процесу круговий інтеграл зведеної теплоти дорівнює нулю. Це кількісне формулювання другого начала термодинаміки для оборотних циклічних процесів. Цей результат можна було спрогнозувати. Ми отримали його, користуючись другою теоремою Карно. Рівність у виразі

(10.10.6)

може бути лише тоді, коли обидві машини працюють за оборотним циклом.

З цього випливає на перший погляд не дуже очевидний на перший погляд висновок : для будь-якого оборотного некругового процесу інтеграл   не залежить від форми шляху, по якому відбувається процес, тобто є функцією стану. Давайте покажемо це.

Розглянемо оборотний цикл 1В2С1 (рис.10.10.3). Система переходить із стану 1 у стан 2 шляхом 1В2, і повертається у початковий стан шляхом 2С1. Скориставшись кількісним формулюванням для оборотного процесу

,

запишемо

.                                            (10.10.7)

Тепер візьмемо другий оборотний процес 1А2С1. Система переходить із стану 1 у стан 2 шляхом 1А2, і повертається у початковий стан шляхом 2С1. Для нього

.

Зіставивши рівняння, отримаємо вираз

,

тобто для оборотного некругового процесу інтеграл   дійсно не залежить від форми шляху, по якому відбувається процес, тобто є функцією стану.

Це дає нам можливість ввести нову функцію стану – ентропію, від грецької entropia, що означає перетворення, зміна.

Ентропія – це функція стану, яка характеризується тим, що різниця ентропій у двох різних точках дорівнює сумі зведених теплот, які треба витратити на перехід з початкового стану 1 у кінцевий стан 2 по оборотному шляху.

Ентропія визначається з точністю до константи. Власне, фізичний зміст має не сама ентропія, а її різниця. Отже, за означенням

.                                           (10.10.8)

Це ми навели найзагальніший вираз для ентропії. Давайте обчислимо ентропію ідеального газу.

Із першого начала термодинаміки випливає, що

Тоді

.

Якщо  не залежить від температури, то для ідеального газу у кількості 1 моль

,

звідки

.(10.10.9)

Розглянемо адіабатний процес. , звідки . Отже, , тому

, або   , .

Якщо скористатись рівнянням Роберта Майєра , або ,  , маємо

,

тобто із виразу для ентропії ідеального газу отримали рівняння адіабати. Отже, адіабатний процес – ізоентропійний.

Ми звикли представляти всі діаграми у координатах . Простий аналіз циклу Карно показує, що його форма залежить від робочого тіла. Цикл Карно задається крім двох ізотерм двома адіабатами. Хід адіабати  залежить від коефіцієнта , тобто від величини, яка визначається молекулярною будовою робочого тіла. Для одноатомного газу, нагадаю, , для двоатомного – , для трьохатомного  – .

Цікавим було б побудувати цикл, форма якого не залежала б від природи робочого тіла. Такий цикл можна побудувати  у координатах  (температура-ентропія), ця залежність називається ентропійною діаграмою (рис.10.10.4).

Ізотерми у такому циклі перетворяться на горизонтальні прямі. А що можна сказати про адіабати ? Ми ж недаремно тільки що показали, що адіабатний процес ізоентропійний. Отже, адіабати можна представити як вертикальні прямі. Утворений цикл еквівалентний звичному циклу Карно у координатах , і ми це зараз доведемо.

Для цього визначимо к.к.д. утвореного циклу. Кількість теплоти, що передається нагрівачем робочому тілу на першій ізотермі

.                                             (10.10.9)

Це випливає із означення ентропії. На адіабаті теплообміну немає. Ця кількість теплоти чисельно дорівнює площі прямокутника . Аналогічно, кількість теплоти, яку передає холодильнику робоче тіло

.                                           (10.10.10)

Ця кількість теплоти чисельно дорівнює площі прямокутника . Тоді к.к.д.

.

Остаточно отримаємо

.

Цей вираз співпадає із отриманим у доведенні першої теореми Карно, отже цикли еквівалентні. К.к.д. геометрично є відношенням заштрихованої площі циклу до площі прямокутника .

Повернемось до необоротного процесу. А також до звичних координат . Нехай у результаті необоротного процесу система перейшла із початкового стану 1 у рівноважний стан 2 (рис.10.10.5). Чи можна зобразити графічно необоротний процес ? Ні, зобразити можна лише процес, який відтворюється. А необоротний процес щоразу щось змінює у оточуючому середовищі. Тому необоротний процес зобразити неможливо. Ми його проведемо умовно штриховою лінією. Після закінчення необоротного процесу ми повернемо систему у вихідний стан за допомогою оборотного процесу. Він зображений суцільною лінією. Отриманий процес є необоротним, оскільки необоротною є його частина.

Запишемо нерівність Клаузіуса для такого необоротного колового процесу

.

Розіб’ємо коловий інтеграл на два :

.

Другий доданок виражає зміну ентропії системи при оборотному процесі, тобто

.

Тоді нерівність Клаузіуса набуває вигляду

,

або

Отримана нерівність є нарешті кількісним формулюванням другого начала термодинаміки. Хоча треба зазначити, що і з цим формулюванням не все гаразд. Обмеження виникає через наявність інтегралу, оскільки ми прив’язуємось до форми шляху. Остаточно, найбільш загальним є кількісне формулювання другого начала термодинаміки у диференціальній формі (оскільки ентропія є функцією стану за означенням, то беремо її повний диференціал) :

.

Зміна ентропії завжди не менша за кількість зведеної теплоти. Знак рівності відноситься  до оборотних процесів, а знак нерівності до необоротних процесів. А для циклічного (колового) процесу

,                                                 (10.10.11)

що має прозорий зміст, оскільки ентропія є функцією стану, то коли ми повертаємось у вихідний стан, то й ентропія повертається до вихідного значення.

Об’єднавши вирази для першого і другого начал термодинаміки можемо записати нерівність

.

Цей вираз є математичним записом основного рівняння термодинаміки, яке об’єднує перше і друге начала термодинаміки.

10.11. Закон зростання ентропії. Обчислення зміни ентропії при різних процесах

Якщо термодинамічна система адіабатно ізольована, то , і зміна ентропії у результаті протікання оборотних процесів , а під час необоротних процесів, які, власне, тільки і існують у природі, як показує досвід і теорія, ентропія зростає.

Тут немає суперечності. Рівність  має місце лише для оборотних процесів за означенням ентропії. Для необоротних процесів ентропія буде збільшуватись навіть у адіабатній системі.

Властивість зростати притаманна ентропії так само, як енергії – зберігатись. Закон зростання ентропії виражає друге начало термодинаміки для необоротних процесів, тобто

,  або .                                          (10.11.1)

Ентропія адіабатно ізольованої системи не може зменшуватись; вона або збільшується, або лишається сталою. Це – закон зростання ентропії встановлений Клаузіусом.

Згадайте, з чого ми починали вивчення другого начала термодинаміки. Що перше начало термодинаміки постулює рівність енергій, що передається і отримується у процесі, і не вказує на напрямок процесу. Цей напрямок нам дає друге начало : з постулату Клаузіуса – тепло може переходити само по собі лише від більш нагрітих тіл до менш нагрітих.

Закон зростання ентропії кількісно вказує напрямок процесу. Процес буде йти у тому напрямку, у якому ентропія системи збільшується, або хоча б не змінюється. Нагадую, що сталість ентропії має місце лише у оборотних процесах, які насправді не існують.

До якої межі може зростати ентропія ? Вона прямує до якогось максимуму, який відповідає квазірівноважному станові. Коли вона його досягає, всі процеси у системі починають йти оборотно, тобто нескінченно повільно, квазістатично.

Про теплову смерть Всесвіту, яка випливає із закону зростання ентропії, ми поговоримо пізніше, а зараз давайте розглянемо, як виглядатиме зміна ентропії при різних необоротних термодинамічних процесах. Виберемо процеси, про які ми точно знаємо, що вони необоротні.

Теплопередача. Візьмемо два тіла  і  із різними температурами  і  (рис.10.11.1). Замкнемо їх у адіабатну оболонку. Припустимо, тепло переходить від тіла  до тіла . Ми знаємо що процес передачі тепла є необоротним. Отже, давайте придумаємо, як оборотно перевести систему із одного стану у інший. Таким процесом може бути у нашому випадку квазістатичне ізохорне охолодження тіла  і квазістатичне ізохорне нагрівання тіла . Для оборотного процесу ми можемо записати зміну ентропії. Тіло  втрачає кількість теплоти

,

а тіло  отримує теплоту

.

Ентропія є адитивною величиною, тому

.

За законом збільшення ентропії процеси можуть йти тільки у напрямку збільшення ентропії (принаймні не зменшення), тому із нерівності

випливає, що вона може виконуватись лише при .           Отже, ми отримали, що тепло завжди буде йти у напрямку від більш нагрітого тіла до менш нагрітого, і це буде супроводжуватись збільшенням ентропії.

Розширення ідеального газу у вакуум. Це теж необоротний процес. Подивимось, що тут відбувається із ентропією.

Посудина поміщена у жорстку адіабатичну оболонку і розділена перегородкою на дві частини (рис.10.11.2). У об’ємі  знаходиться ідеальний газ, у об’ємі  – вакуум.

Приберемо  перегородку, або проколупаємо у ній отвір, це не принципово. Газ почне перетікати у другій об’єм, поки не вирівняються тиск і температура у обох частинах посудини.

Газ у нас ідеальний. Дослід Джоуля-Томсона показав, що при такому протіканні внутрішня енергія ідеального газу не змінюється  (закон Джоуля). Це означає, що не змінюється і температура газу , процес відбувається ізотермічно.

Щоб визначити зміну ентропії під час такого процесу, треба процес розширення газу провести оборотно, квазістатично. Знову ж, придумаємо такий процес. Ліквідуємо адіабатну оболонку і приведемо газ у контакт із нагрівачем з температурою . Нескінченно повільно зменшуючи тиск на газ, переведемо його ізотермічно із початкового стану з об’ємом  у кінцевий стан з об’ємом . При цьому газ відбиратиме тепло від нагрівача і виконувати відповідну роботу (нагадаю, внутрішня енергія ідеального гаду не змінюється у цьому процесі, оскільки вона залежить тільки від температури, а процес у нас ізотермічний).

Для ізотермічного процесу

Процес у нас ізотермічний, тому , тому використавши рівняння Клапейрона-Менделеєва для 1 моля газу , маємо

,

оскільки . Отже, процес розширення ідеального газу у вакуум іде із збільшенням ентропії, зворотного шляху немає, тому це дійсно процес необоротний.

Дифузія газів. Нехай два ідеальні гази  і  містяться у жорсткій адіабатній посудині (рис.10.11.3). У початковий момент часу вони відділені один від одного перегородкою і займають об’єми  і  відповідно. Виймемо перегородку. Почнеться процес взаємної дифузії газів. У кінцевому стані система прийде у рівноважний стан, коли гази рівномірно перемішані. Температура при цьому не змінилась, оскільки гази ідеальні, внутрішня енергія не змінилася, отже процес ізотермічний.

Процес взаємної дифузії необоротний, отже щоб визначити зміну ентропії, нам треба придумати оборотний процес. Такий процес можна придумати, якщо гази не тотожні.

Припустимо, що перегородка між газами складається із двох перегородок  і  (рис.10.11.4). Перегородка  пропускає тільки газ , перегородка  пропускає тільки газ . Знаходячись поруч, вони не пропускають жодного газу.

Знову знімемо адіабатну оболонку, і приведемо систему у тепловий контакт із термостатом з температурою . Зміщуючи перегородку  у вказаному напрямку, заставимо газ  квазістатично (нескінченно повільно) розширятися до повного об’єму . Приріст ентропії для газу  запишемо, скориставшись формулою із попереднього прикладу

,

де кількість молів газу .

Аналогічно розширимо і газ . Ентропія при цьому зміниться

.

Скориставшись адитивністю ентропії, запишемо

.

Оскільки , то справедлива нерівність

тобто ми підтвердили, що процес взаємної дифузії справді необоротний. У бік зменшення ентропії він не може йти за законом зростання ентропії, отже якщо гази перемішались, так все й залишиться.

Останнє співвідношення ми отримали для двох різних газів і довільного співвідношення об’ємів. Давайте припустимо, що перегородка стоїть посередині, тобто , тоді

.

Давайте будемо зближувати властивості газів (рис.10.11.5). У граничному випадку газ з обох боків у нас буде однаковий, у однаковій кількості , за однакових умов. Тоді формула набуває вигляду

.

Отже, дифузійне перемішування двох однакових газів, згідно із отриманою формулою, призводить до збільшення ентропії. Ніби то все логічно. Але давайте подумаємо ось над чим. Система адіабатно ізольована, газ у нас ідеальний, отже температура не змінилась; об’єм залишився сталим, те, що вийняли перегородку, на сумарний об’єм, що займав газ, не вплинуло; тиск був однаковий, і відсутність перегородки його не змінила. Ці три параметри  визначають стан системи, і цей стан не змінився. Ентропія є функцією стану системи, отже при самодифузії

.

Виникає парадокс Гіббса. З одного боку зближення властивостей газів аж до тотожності призводить до збільшення ентропії при перемішуванні, а з іншого –  перемішування одного газу не змінює ентропії. На рисунку має місце стрибок. Такі стрибкоподібні зміни фізичних величин у природі не реалізуються.

Де ми помилились ? Ми отримали формулу зміни ентропії для двох відмінних газів. Вона справедлива лише у цьому випадку. Коли гази тотожні, тобто маємо справу із самодифузією, ми не зможемо квазістатично розширити газ. Оболонка, непрозора або прозора для однієї половини газу, буде такою ж і для другої. Тобто для одного газу формула не працює.

Парадокс Гіббса пояснив Ейнштейн. Теоретично можливо уявити граничне наближення властивостей атомів одного газу до іншого. Але практично зробити неперервний перехід неможливо. Парадокс Гіббса є наслідком застосування законів класичної механіки до отримання основних рівнянь молекулярно-кінетичної теорії. У квантовій фізиці така проблема не виникає, у ній всі стани є дискретними. Зокрема, наслідком цієї дискретності є обмеженість кількості різних типів атомів. Отже, неможливим стає неперервний перехід властивостей одного атома у другий.

10.12. Межі застосування другого начала термодинаміки

Кількісне формулювання другого начала термодинаміки привело нас до співвідношення

,

яке для адіабатно ізольованої системи набуває вигляду

.

Останнє твердження є законом зростання ентропії. Ентропія, на відміну від інших функцій стану системи, якось одразу вийшла за межі фізики. Її дивна властивість змінюватись лише водному напрямку хвилювала багато поколінь філософів. Що їх тривожило.

Здатність виконувати роботу у адіабатній системі. Давайте візьмемо адіабатну систему, і покажемо, що здатність виконувати роботу у такій системі зменшується.

Маємо три резервуари (рис.10.12.1) із температурами

.

Нехай машина Карно працює за оборотним циклом між нагрівачем із температурою  і холодильником із температурою . Робота, яку вона виконує, визначається як

,

де кількість теплоти, яку машина бере від нагрівача.

Заставимо цю ж машину працювати між нагрівачем із температурою  і тим же холодильником і відбирати від нагрівача ту ж кількість теплоти . Робота, яку вона виконає,

.

Знайдемо різницю робіт, які виконуються у цих циклах,

.

Величина  є різницею ентропій при переході тепла від більш нагрітого тіла до менш нагрітого. Ми показали, що це процес необоротний, отже , отже

.

Тепер придивимось до різниці робіт

,

де кількості теплоти, що передавались у циклах холодильнику. Що означає остання нерівність ? Система адіабатно ізольована. Вона не може отримати зовні теплоти. При необоротному процесі ентропія збільшується. Це викликає збільшення кількості теплоти, що відходить холодильнику, тобто збільшуються втрати. Менша кількість теплоти стає доступною для виконання роботи. Тобто енергія у системі є, але вона знецінюється через неможливість виконувати роботу. Оскільки кількість теплоти, яку можна використати для виконання роботи, у граничному випадку , то це приведе і до  сталості ентропії. Що означає сталість ентропії ? Процеси у системі йдуть квазістатично, нескінченно повільно, оборотно.

Відкривши закон зростання ентропії при необоротних процесах у адіабатній системі, Рудольф Клаузіус міркував далі так. Всесвіт ні з чим теплом не обмінюється, отже він є адіабатною системою. Всі процеси у природі є необоротними, отже ідуть із зростанням ентропії. Зростання ентропії приведе до знецінення енергії і неможливості виконувати роботу. Це означає, що перехід енергії у інші види буде неможливий, оскільки система сама по собі, без виконання роботи над нею не може вийти із стану рівноваги. Це означає, що залишиться енергія лише одного виду – теплова. Це буде теплова смерть Всесвіту.

Спростувати це твердження важко саме тому, що воно оперує таким фундаментальним поняттям як ентропія. Теологи стверджували, що спочатку ентропія була знижена богом під час акту творення Всесвіту, а тепер повертається до вихідного значення. Як повернеться, тут і буде кінець світу.

Спростував гіпотезу теплової смерті Всесвіту Людвіг Больцман. Зростання ентропії має місце лише у адіабатній системі. У неізольованій системі, якою треба вважати Всесвіт, ентропія може флуктувати. Внаслідок флуктуації виникло життя на Землі, і тільки внаслідок флуктуації воно може зникнути. Така флуктуація вже була, і мамонти загинули. Тривалість такої флуктуації, як показали розрахунки, набагато менша часу існування Всесвіту.

Больцман обґрунтував статистичний характер другого начала термодинаміки, у чому ми переконаємось трохи пізніше.

А з чого почалась вся проблема ? Будь-який фізичний закон  діє лише у тій просторові-часовій області, яка доступна спостереженню. Постулат другого начала термодинаміки був сформульований на основі дослідів і спостережень, що проводились у околі Землі та Сонячної системи, у нескінченно малій частині Всесвіту. Це означає, що поширювати друге начало термодинаміки на ту частину Всесвіту, яка перебуває поза межами нашого спостереження, неправомірно.

Так що екстраполяція закону зростання ентропії на таку макросистему як Всесвіт неможлива.

“Демон” Максвелла. Тепер розглянемо уявний експеримент, ідею якого запропонував Джеймс Максвелл. Нехай є посудина із перегородкою. У перегородці – отвір. Газ заповнює рівномірно всю посудину. Біля отвору сидить “демон”. Він має здатність відчувати кожну молекулу, оцінюючи її швидкість. В одному напрямку він пропускає лише швидкі молекули, а іншому – повільні.

У початковий момент часу тиск і температура в обох частинах посудини однакові. Молекули вільно проходять через отвір в обох напрямках. Втручається “демон”. З часом по одну сторону від перегородки зберуться лише швидкі молекули, а по іншу – повільні.

Це означає, що без виконання роботи температура газу в одній частині збільшиться, а в другій – зменшиться. Отже, отримали суперечність із другим началом термодинаміки, яке дозволяє лише вирівнювати температуру, а не створювати її різницю.

Насправді, суперечності тут немає. Друге начало термодинаміки описує макроскопічні об’єкти. “Демон”, що виловлює окремі молекули, діє на мікроскопічному рівні. Якщо він може розрізнити окрему молекулу, то це вже не статистичний ансамбль. Зараз ми покажемо, що друге начало динаміки є статистичним законом, отже його екстраполяція на мікроскопічні системи неприпустима.

З точки зору механізму явища, парадокс Максвелла розв’язується наступним чином. “Демона”, що порушує друге начало термодинаміки, виганяємо. На його місце поміщаємо якийсь пристрій. Конструкція його не має значення, але суттєво, що він бачить молекули, отже сам має молекулярні розміри. Нехай він відкриває якимсь чином отвір між частинами посудини. Командою на відкривання є зіткнення з ним молекули. Пристрій відкрила повільна молекула, з’явився отвір. Проповзає через нього повільна молекула. Якщо поруч летить у тому ж напрямку швидка молекула, чи буде вона просити дозволу пройти ? Пролетить собі, та й годі. І у зворотному напрямку так само. Отже, селекція молекул за швидкостями не відбудеться, і друге начало термодинаміки не порушиться.

10.13. Статистичний характер другого начала термодинаміки

Тепер перейдемо до давно обіцяного розгляду статистичного характеру другого начала термодинаміки. І тут виникає ось таке слушне питання.

Поки що ми нікуди не відходили від законів класичної механіки, описуючи тепловий рух молекул. Це означає, що рух молекул (кожної окремо) є обротним. А більшість процесів у природі є необоротними. Чому ?!

Давайте розглянемо добре знайомий нам необоротний процес – розширення ідеального газу у вакуум.

1. Нехай газ складається із однієї молекули, вона розташована ліворуч (рис.10.13.1). Праворуч – вакуум. Знімемо перегородку. Молекула може перейти у другу частину і повернутися у першу. Імовірність того, що вона повернеться

.

Якщо обидві частини посудини рівні, то

.

2. Нехай газ складається із двох молекул, розташованих ліворуч (рис.10.13.2). Вони може перейти у другу частину і повернутися у першу. Імовірність того, що вони обидві повернуться

.

Якщо обидві частини посудини рівні, то

.

3. Для  молекул імовірність того, що всі вони повернуться назад у вихідний об’єм,

, або для рівних об’ємів .

Отже, в реальних умовах розширення газу у вакуум буде необоротним, оскільки зворотній процес надто малоймовірний. Це свого роду флуктуація.

Ми розглянули тільки один приклад необоротного процесу. Всі ці міркування можна застосувати до будь-якого необоротного процесу. Необоротність процесів у молекулярних системах, що складаються із частинок, рух яких підпорядкований законам класичної механіки (тобто оборотний), пояснюється виключно великою кількістю цих частинок.

Отже, означення необоротного процесу можна дати і як процесу, для якого імовірність зворотного процесу мала.

Тут ми підійшли до двох ключових слів : “необоротний процес” (а отже і зростання ентропії) та “ймовірність”.

10.14. Співвідношення між ентропією та імовірністю, формула Больцмана

Ми маємо такі факти : в адіабатній системі всі необоротні процеси ведуть до зростання ентропії; а також всі процеси будуть йти від менш імовірного стану до більш імовірного.

З цих фактів випливає, що повинен існувати зв’язок між ентропією та імовірністю

.

Такий зв’язок у явному вигляді знайшов Людвіг Больцман.

Нехай система складається із двох ізольованих підсистем 1 і 2 (рис.10.14.1). Кожна з них знаходиться у стані з ентропією  і  відповідно. Ентропія – величина адитивна, тому ентропія всієї системи

.                                               (10.14.1)

З іншого боку, імовірність реалізації стану кожної підсистеми становить відповідно  і  , тому імовірність реалізації стану всієї системи

.                                                  (10.14.2)

Запишемо такі очевидні співвідношення, отримані із двох попередніх рівнянь

;

.

Як нам знайти вигляд функції ? Це логарифмічна залежність. Тобто у вираз для ентропії повинні увійти

логарифм імовірності, якійсь множник  перед ним та константа, з точністю до якої визначається ентропія.  Зараз наша задача зводиться до знаходження  і константи.

Підставимо у співвідношення

записаний вираз для ентропії :

;

,

звідки маємо

.

Щоб знайти множник , треба підрахувати ентропію для одного з відомих процесів. Розглянемо ізотермічне розширення 1 моля ідеального газу (рис.10.14.2).

Нехай газ займає об’єм . При його розширенні буде виконана робота (раніше ми отримували формулу)

.

Оскільки процес ізотермічний, внутрішня енергія не зміниться, отже робота виконана за рахунок кількості теплоти . При такому процесі відбудеться зміна ентропії

.

Імовірність повернення системи у вихідний стан

.

Нехай газ займає об’єм . При його розширенні буде виконана робота

.

Зміна ентропії становитиме

,

а імовірність повернення системи у вихідний стан

.

Розширимо газ від об’єму  до об’єму . Зміна ентропії

.

Скористаємось тим, що

;         .

Тоді

.

Із тотожності випливає , що означає, що множник  є не що інше, як стала Больцмана.

Зв’язок між ентропією системи і імовірністю реалізації стану системи, отриманий колись Больцманом (а тепер і нами), має вигляд

.                                                    (10.14.4)

Це – формула Больцмана. Ентропія пов’язана з логарифмом імовірності всього лиш однією універсальною константою.

10.15. Поняття про мікро- та макростан системи. Статистична вага

Давайте розглянемо уважніше, що за імовірність фігурує у формулі Больцмана. Нехай є об’єм . Він містить  частинок. Розіб’ємо об’єм на  комірок. У кожній  комірці міститься  частинок.

У першій комірці  молекул, а імовірність перебування їх у ній ;

У другій комірці  молекул, а імовірність перебування їх у ній ;

У      комірці  молекул, а імовірність перебування їх у ній ;

У      комірці  молекул, а імовірність перебування їх у ній .

Знайдемо імовірність такого розподілу. Величина  є математичною імовірністю реалізації мікростану. Імовірність того, що у комірці будуть знаходитись  молекул становить

,

де імовірність потрапляння однієї з частинок у комірку, а для  молекул це буде імовірність складної події, отже добуток ймовірностей, а оскільки вони однакові, то це буде у степені  .

Макростан системи складається із мікростанів. Імовірність реалізації даного макростану є добутком ймовірностей реалізації кожного мікростану, оскільки реалізація кожного мікростану є незалежною подією

.

Для статичної системи це і буде імовірністю реалізації макростану, але молекули не стоять на місці. Вони можуть мінятись місцями. Кількість можливих перестановок із  молекул буде . Але перестановки у межах комірки не змінять стану системи. Тому із повної кількості перестановок треба виключити перестановки у межах кожної комірки

Тоді імовірність реалізації стану системи становитиме

.

Давайте будемо вважати, що розмір комірок у нас однаковий,

.

Тоді імовірність можна переписати у вигляді

,

де величина імовірність мікростану, однакова для всіх комірок системи.

Введемо позначення

,

тоді вираз для математичної імовірності реалізації макростану набуває вигляду

.

Величина

є кількістю рівноімовірних мікростанів, через які може бути реалізований даний макростан, і має назву статистична вага, аботермодинамічна імовірність.

На відміну від математичної імовірності, термодинамічна імовірність – це ціле число, не менше за одиницю , і зазвичай виражається дуже великими числами.

Саме ця величина і слугує імовірністю у формулі Больцмана. Дивіться, ми можемо її переписати у вигляді

.

Останній доданок є сталою величиною, він нас не цікавить, оскільки ентропія за означенням визначається с точністю до константи

а фізичний зміст має не сама ентропія, а її зміна. Тому будемо користуватись формулою Больцмана у вигляді

,

де, нагадаю, ентропія; стала Больцмана; статистична вага, або термодинамічна імовірність.

Отже, ентропія пов’язана із імовірністю розподілу через статистичну вагу – кількість варіантів реалізації стану. У цьому, власне і полягає статистичний характер другого начала термодинаміки. Він поділяє процеси не на можливі і неможливі, а на більш імовірні і менш імовірні. Це означає, що всякий процес в природі протікає так, що система переходить у стан, імовірність якого більша.

Давайте знайдемо імовірність того, що кількість теплоти Дж буде передана тілом А, температура якого К, до тіла В, температура якого К (рис.10.11.1). Вираз для зміни ентропії у такому процесі ми вже знаходили :

Дж/К.

Оскільки,

то

.

Тобто імовірність переходу тепла від більш нагрітого тіла до менш нагрітого величезна, хоч ці тіла відрізняються за температурою всього на 1 градус. Але зверніть увагу. Зворотне відношення  не дорівнює нулю. Це означає, що перехід від менш нагрітого тіла до більш нагрітого можливий, але дуже малоймовірний.

10.16. Стан рівноваги як найбільш імовірний. Розподіл Больцмана

Яким же буде найімовірніший стан системи ? Ми весь час кажемо про зростання ентропії і досягнення нею максимуму. Який же розподіл відповідатиме максимуму ентропії ?

Візьмемо об’єм і помістимо його у адіабатну оболонку. Будемо вважати, що він складається із окремих комірок. Повна кількість молекул у такому об’ємі становить

.

Оскільки оболонка адіабатна, то і повна енергія системи є сталою величиною

.

Помістимо об’єм у потенціальне поле. Кожній комірці можна приписати певну енергію, середню по комірці. Якщо ми розглядаємо тільки потенціальну енергію частинок, у нас є 3-вимірний простір координат . Він обмежений чи ні ? Обмежений, оскільки система знаходиться у адіабатній оболонці скінчених розмірів. Якщо розглядати тільки кінетичну енергію, маємо 3-вимірний простір швидкостей . Цей простір необмежений. Незважаючи на обмеженість просторової оболонки, швидкості можуть набувати будь-якого значення.

А ми розглянемо 6-вимірний простір координат і швидкостей , щоб врахувати як кінетичну, так і потенціальну енергію. Цей простір буде також необмежений, тому ми можемо вважати кількість комірок у ньому нескінченною.  У кожній комірці молекула може бути, а може і не бути. Якщо вона є у комірці, то комірці приписується сумарна енергія, середня по комірці,

.

Скористаємось формулою Больцмана

,

де у нашому випадку

у знаменнику немає обмеження , оскільки кількість комірок є нескінченною .

Молекули по комірках розподілені довільним чином. Ми можемо помістити всі молекули у одну вибрану комірку. Тоді енергія, що припадає на цю комірку, , де сумарна (кінетична і потенціальна) енергія, середня по комірці. Чи імовірним буде такий розподіл ? Ми вже оцінювали такі імовірності :

.

Але якщо врахувати, що комірки всі однакові і їх нескінченна кількість , то імовірністю такої події можна знехтувати. Тому давайте шукати найімовірніший розподіл.

Дослідимо функцію  на екстремум. Умовою екстремуму буде . Але цього недостатньо. Ми повинні шукати так званийумовний екстремум, оскільки накладаються додаткові умови сталості повної кількості молекул у системі та сталості повної енергії :

.

Скористаємось виразом для статистичної ваги

.

Знайдемо диференціал ентропії. Перший доданок є сталою величиною, тому

.

Давайте згадаємо, як диференціювати  . Приріст  вважаємо одиничним, оскільки кількість молекул є дискретною величиною. Тоді

одиницею нехтуємо порівняно із, оскільки це велике число. Звідси

;   .

Підставивши диференціал ентропії у рівняння та знайшовши диференціали енергії та повної концентрації, можемо переписати си стему рівнянь у вигляді

.

Це умова нашого умовного екстремуму.  Таку систему неможливо розв’язати у загальному вигляді, якщо кількість невідомих не співпадає із кількістю рівнянь.

Для розв’язку такої задачі використаємо метод невизначених множників Лагранжа.

помноживши друге рівняння на , а третє на , введемо ці дві нові змінні, що мають назву невизначених множників Лагранжа. Додавши почленно рівняння, отримаємо диференціал нової функції

Екстремальне значення нової функції співпадатиме із екстремальним значенням нашої вихідної функції (тобто ентропії), якщо виконуються додаткові умови (умови сталості енергії та концентрації).

Щоб ця рівність виконувалась для будь-яких значень диференціалів незалежних змінних, необхідна рівність нулю коефіцієнтів при диференціалах, отже

;    ,

звідки

.

Нові змінні Лагранжа визначаються із умови нормування та інших додаткових умов.

Давайте знімемо обмеження адіабатності системи. Системі оборотно надають кількість теплоти

.

Енергія системи при цьому зміниться на

.

Система тепер не адіабатно, отже  і

.

Тому

.

Розіб’ємо вираз на дві суми

.

Другий доданок рівний нулю, оскільки з умови сталості повної концентрації . Звідси кількість тепла виглядає як

,

а з іншого боку вона змінила енергію системи на

.

Порівнявши два отримані вирази, маємо

,     або        .

Тобто змінна Лагранжа  визначається лише температурою. Розподіл концентрації набуває вигляду

.

Виявляється, що розподіл Больцмана є найбільш імовірним розподілом молекул за енергіями.

Змінну Лагранжа  можна знайти з умови нормування

.

Звідси можна знайти , а через нього і , але це не буде така узагальнена змінна, як . Змінну  треба шукати у кожному окремому випадку.

Розподілів молекул існує нескінченно багато, але вони будуть перерозподілятись таким чином, щоб дійти до найбільш імовірного – розподілу Больцмана за енергіями

.

При цьому ентропія системи досягає максимуму.

Останнє зауваження. Ми отримали класичний розподіл, користуючись невірними посиланнями, не враховуючи існування бозонів і ферміонів (частинок із цілим і напівцілим спіном), не враховуючи хвильових властивостей частинок. Але формула Больцмана теж має право на існування, оскільки вона є граничним випадком  квантових розподілів Бозе-Ейнштейна та Фермі-Дірака. За певних умов, які ви детальніше розглянете у курсі квантової механіки, ці розподіли переходять у розподіл Больцмана.