РОЗДІЛ 8. ФІЗИЧНІ ЯВИЩА У РОЗРІДЖЕНИХ ГАЗАХ

8.1. Особливості явищ переносу у розріджених газах

Фізичні процеси відбуваються по-різному у залежності від співвідношення між довжиною вільного пробігу та характерними розмірами об’єму. Величина це характеристичний параметр (може бути лінійним розміром посудини). Наприклад, в залежності від співвідношення довжини вільного пробігу і характеристичного параметру по-різному залежать від тиску коефіцієнти переносу (в’язкості, теплопровідності, дифузії).

У цьому розділі розглядаються явища у середовищі, яке має назву вакууму. У буквальному розумінні вакуум – це частина простору, яка не зайнята речовиною. Але, зрозуміло, це абстракція. У реальності можна говорити лише про ступінь вакууму, який визначають із співвідношення довжини вільного пробігу і характеристичного параметру.

низький вакуум;        Па          тор

середній вакуум;                  Па        тор

високий вакуум.                Па       тор

надвисокий вакуум.                  Па              тор

Тор – позасистемна одиниця тиску; 1 тор=1 мм рт.ст.; 1 Па=1,33102 тор.

Поняття вакууму є відносним. За нормальних умов вакуум може виникнути без спеціальних засобів його створення. У будь-якій поруватій речовині із порами см газ буде розріджений. Такою речовиною може бути відпалена глина, кора дерева, вугілля тощо. У пори потрапляють лише поодинокі молекули, тому довжина вільного пробігу дуже велика.

# 8.2. Термічна ефузія

Нехай є посудина, розділена перегородкою на дві частини (рис.8.2.1). У першій частині газ є, а у другій – відсутній. Молекули у першій частині рухаються хаотично. Виділимо на перегородці уявну площадку площею . Кількість зіткнень з нею за одиницю часу становить за законом косинусу (розділ 3)

.

Зробимо у перегороді отвір площею . У другій частині газу немає, тобто вакуум. Поведінка газу буде залежати від співвідношення довжини вільного пробігу і характеристичного параметра. У даному випадку у якості характеристичного параметру виступають розміри отвору та товщина перегородки.

. У цьому випадку поблизу отвору виникне впорядкований колективний рух молекул у напрямку отвору.  Розподіли концентрації і швидкостей будуть відрізнятися від того, що були за відсутності отвору. І формула для кількості зіткнень не працюватиме, оскільки закон косинуса отриманий в припущенні хаотичності руху молекул.

. У цьому випадку зіткнення між молекулами не грають ролі. Все визначається зіткненнями молекул із стінками посудини. Якщо у перегородці зробити малий отвір, це не вплине на площу стінок посудини, а також на розподілі концентрації і швидкостей молекул, і поблизу отвору теж. Тоді формула для кількості зіткнень працює.

Потік молекул газу через отвір у перегородці називається ефузійним потоком, якщо довжина вільного пробігу набагато більша за діаметр отвору та товщину перегородки.

Тепер давайте розглянемо ситуацію, коли по обидві сторони перегородки знаходиться той же самий газ, але при різних температурах . Якщо виконується умова , то умовою рівноваги буде встановлення однакового тиску. Це буде означати

Якщо ж вакуум високий, виникне два ефузійних потоки :  і . Оскільки за умов високого вакууму зіткнень між молекулами немає, ці два потоки абсолютно незалежні, тому

;                .    (8.2.1)

Умовою рівноваги буде

,                                                      (8.2.2)

а отже

.                                               (8.2.3)

Фізичний зміст отриманого рівняння (8.2.3) – градієнт тиску виникає за рахунок градієнта температури. Це явище має назву термічної (або теплової) ефузії, або ефекту Кнудсена..

Розділимо дві посудини поруватою перегородкою. У кожній з них різна температура. Якщо вихідні тиски однакові, газ почне перетікати у посудину із більшою температурою.

Німецький фізик Роберт Віхард Поль запропонував наступну демонстрацію цього явища. Він взяв поруватий стакан із невідпаленої глини, всередині якого знаходився електричний нагрівач. Повітря із стакану може виходити тільки через трубку, занурену у воду. Оскільки температура у стакані вища, ніж у оточуючого середовища, то через поруватий стакан за рахунок термоефузії повітря всмоктується у стакан, а виходить через воду бульбашками, оскільки тиск у стакані збільшується.

Аналогічний процес ефузії відбувається на ґрунті. Ґрунт “дихає”. Вдень поверхня землі нагрівається, повітря із глибоких шарів ґрунту піднімається на поверхню і розвіюється вітром. Вночі поверхня охолоджується. Виникає зворотній потік повітря з поверхні ґрунту всередину.

# 8.3. Ізотермічна ефузія

Посудина розділена на дві частини поруватою перегородкою. Маємо умову високого вакууму, тобто розміри пор набагато менші за довжину вільного пробігу. По різні боки від перегородки знаходяться різні гази А і В. Введемо позначення

концентрація газу А у 1 посудині;

концентрація газу А у 2 посудині; для нього існує зворотній потік.

Рівняння потоків через сумарну площу пор

;    (8.3.1)

.   (8.3.2)

У початковий момент часу  тиски рівні , оскільки рух зворотних потоків ще не почався. Тоді початкові потоки набувають вигляду

;            ,       (8.3.3)

а їх відношення

.                                   (8.3.4)

Якщо вихідні значення тисків і температур у обох посудинах рівні ;   ,

то має місце явище ізотермічної ефузії

,                                       (8.3.5)

тобто більш легкий газ буде швидше проходити через порувату перегородку. Це легко бачити, якщо записати .

Дослід можна поставити аналогічно демонстрації Поля щодо термічної ефузії. Під зовнішній стакан напускають легкий газ, наприклад, водень. За рахунок ізотермічної ефузії він потрапляє у глиняний поруватий стакан, збільшуючи у ньому тиск. Манометр у вигляді трубки показує збільшення тиску. Якщо ж зовнішній стакан зняти, тиск може впасти у глиняному стакані нижче атмосферного.

# 8.4. Теплове ковзання

Припустимо, що у газі міститься масивна пластина, нагріта неоднорідно. Градієнт температури передається і оточуючому простору. Газ поблизу пластини також стає неоднорідно нагрітим. Молекули передають пластині імпульс, який має нормальну і тангенціальну складові. З боку більш нагрітої частини молекули передають більшу тангенціальну складову, оскільки при рівній масі у них вища швидкість. Виникає тангенціальна складова сили, що діє на пластину у напрямку від нагрітої до охолодженою частини.

За третім законом Ньютона сила дії дорівнює силі протидії. Отже, на газ поблизу пластини повинна діяти сила, направлена у бік підвищеної температури. Газ почне рухатись у напрямку підвищеної температури. Цей ефект отримав назву ефекту теплового ковзання.

Оцінимо швидкість руху газу . Газ почне рухатись, і встановиться стаціонарний стан. За умови стаціонарності імпульс, що передається пластині, повинен дорівнювати нулю, тобто швидкість, що передається зліва, повинна дорівнювати швидкості, що передається справа. Тоді умова рівноваги

.                                    (8.4.1)

Будемо вважати  нескінченно малою величиною і розкладемо в ряд

.

Звідси

.                                                    (8.4.2)

Скористаємось тим, що

;          .            (8.4.3)

Оскільки

,       то       ;              .       (8.4.4)

Підставимо (8.4.3) і (8.4.4) у рівняння для швидкості газу (8.4.2) і отримаємо

.                                                (8.4.5)

Швидкість теплового ковзання обернено пропорційно залежить від тиску. Тому сам ефект можна спостерігати лише у розріджених газах, коли довжина вільного пробігу більше за характеристичні параметри.

Формула (8.4.5) дає правильні залежності, але вірна із точністю до константи.

# 8.5. Радіометричний ефект

Розглянемо тіло, що розміщене у розрідженому газі і нагріте до різних температур. Таке тіло почне рухатись холодним боком уперед (рис.8.5.1).

Ефект, коли нерівномірно нагріті тіла у розрідженому газі починають рухатись самі по собі у напрямку від більш нагрітої сторони, до менш нагрітої, має назву радіометричного ефекту.

Нерівномірне нагрівання зазвичай робиться освітленням, що й дало назву ефекту. Сили, під дією яких рухається тіло, називаються радіометричними. Вони мають подвійне походження.

1. Виникає внаслідок ефекту теплового ковзання. За третім законом Ньютона сила дії дорівнює силі протидії. Газ обтікає пластину від холодної частини до гарячої, тому пластина рухається у протилежному напрямку. Ця компонента сили виникає при відносно великих значеннях тиску і залежить від нього як

.

2. Молекули, що відбиваються від гарячої сторони, мають більшу швидкість і передають більший імпульс. Ця сила діє у тому ж напрямку, що й перша. Вона проявляється при малих тисках і має вигляд

.

Сумарна сила, що діє на пластину,

.                                           (8.5.1)

Отже, при сила ; сила ;    діють обидві компоненти.

Знайдемо кількісне співвідношення для тиску, що виникає внаслідок радіометричного ефекту.

Візьмемо дві достатньо великі пластини на відстані . Розглядатимемо умови високого вакууму, тобто . В таких умовах сила, що діє на пластину, пропорційна тискові . Тобто, будемо вважати, що причиною виникнення радіометричного ефекту є неврівноваженість імпульсів, що передаються з нагрітого і ненагрітого боків.

Одну з них залишимо при кімнатній температурі , а другу нагріємо до  (рис.8.5.2).

Перепишемо вираз для тиску у такому вигляді

;             ;               .           (8.5.2)

Внаслідок радіометричного ефекту тиск між пластинами зміниться і становитиме

.            (8.5.3)

Перший доданок пов’язаний із тиском гарячих молекул, що летять від нагрітої пластини. Вони осідають на пластину, охолоджуються до кімнатної температури і випаровуються створюючи тиск, що описується другим доданком. Холодні молекули поблизу холодної пластини ззовні створюють зовнішній тиск . Отже, надлишок тиску з боку гарячої пластини у напрямку холодної становитиме .

Умова стаціонарності випливає із закону косинусу : кількість молекул за одиницю часу, що впали на пластину, дорівнює кількості тих, що випаровується. Це є справедливим як для середніх швидкостей, так  і для середніх квадратичних ;     . Крім того, .

Перетворимо вираз для тиску (8.5.3). Оскільки ,

.    (8.5.4)

Скористаємось тим, що повний потік молекул на пластину зліва складається із потоку гарячих молекул і зворотного потоку охололих молекул, а з права – з холодних молекул, і ці потоки рівні

.

Звідси . Підставимо у вираз для тиску (8.5.4)

.                                        (8.5.5)

Скористаємось тим, що , тоді

.

Остаточно отримали формулу для радіометричного ефекту

.                                                    (8.5.6)

Знайдено той надлишок тиску, що штовхає неоднорідно нагріте тіло у напрямку меншої температури.

Як і передбачалось, надлишковий тиск пропорційний тискові . Але зауважте, це не означає, що чим більший буде тиск, тим більшим буде ефект. Ми одразу покладали, що залежність від тиску буде лінійною, але при дуже малих тисках. А крім того, і це природно, ефект залежить від відношення температур гарячої і холодної сторони.

# 8.6. Основи вакуумної техніки

Отримання вакууму вимагає особливого обладнання. Найзагальніша конструкція вакуумної установки виглядає наступним чином (рис.8.6.1).

Об’єм, що відкачується, з’єднаний з насосом трубопроводом. Мірою кількості газу, що переміщується у системі, є величина

,                              (8.6.1)

яка, згідно із рівнянням стану ідеального газу може бути записана як

.                                               (8.6.2)

Вакуумники – люди консервативні, тому міра газу визначається у несистемних одиницях : лмм рт.ст. або лтор, а всі розрахунки кількості газу ми будемо вести на одиницю часу.

Введемо деякі поняття.

Швидкістю відкачки насосу будемо називати такий об’єм газу, який входить за одиницю часу до насосу і виміряний при тискові, який має місце біля його входу

.                                                  (8.6.3)

Тоді кількість газу, що відкачує насос за одиницю часу, визначається як

.                          (8.6.4)

У різних типах насосів швидкість відкачки становить від   1 л/с до 106 л/с.

У досить великому діапазоні зміни тиску швидкість відкачки насосу є сталою. За рідким винятком, яким є форвакуумний насос, при великих тисках насоси не працюють, для них треба забезпечувати попередню відкачку. З часом швидкість відкачки різко спадає, оскільки нічого вже викачувати. При  наступає стан, що називається граничний вакуум.

Швидкість відкачки з об’єму – об’єм газу, що викачується за одиницю часу із об’єму при тискові на його виході

,                                                    (8.6.5)

а кількість газу, що викачується за одиницю часу із об’єму, визначається як

.                                           (8.6.6)

Об’єм і насос з’єднані трубопроводом. Для нього існує поняття пропускної здатності.

Пропускна здатність – це кількість газу, що проходить по трубопроводу за одиницю часу при одиничній різниці тисків

.                                                       (8.6.7)

Щоб краще уявити собі процеси, що відбуваються у вакуумній системі, давайте проведемо аналогію із протіканням струму

| Електрика | # Вакуумна техніка |
| --- | --- |
| струм | кількість газу |
| різниця потенціалів | різниця тисків |
| електропровідність | пропускна здатність |
| закон Ома для електричного кола | зв’язок пропускної здатності із кількістю газу |

Тепер встановимо зв’язок між параметрами, що характеризують процес відкачки.

Течія газу у трубопроводі не є стаціонарною, оскільки тиск постійно змінюється. Будемо вважать, що у нас квазістаціонарний випадок, тобто кількість газу, що проходить за одиницю часу через кожен елемент вакуумної установки, однакова

.

Із (8.6.6) і (8.6.4) виділимо такі величини

;

і знайдемо їх різницю

.

Рівняння

(8.6.8)

має назву основного рівняння вакуумної техніки. Воно  пов’язує характеристики трьох основних складових вакуумної установки : об’єму, що відкачується, трубопроводу та насоса.

Давайте його проаналізуємо отриману залежність.

1. Припустимо, що , тобто пропускна здатність трубопроводу набагато більша за швидкість відкачки насосу. Тоді . Швидкість відкачки об’єму буде обмежуватись швидкістю відкачки насосу.

2. Нехай  , пропускна здатність трубопроводу набагато менша за швидкість відкачки насосу. Це дасть , тобто швидкість відкачки об’єму буде обмежуватись пропускною здатністю трубопроводу.

8.7. Залежність тиску від часу відкачки у об’ємі

Будемо послідовно розглядати складові вакуумної системи. І почнемо з об’єму.

Оскільки об’єм – це пасивна частина вакуумної системи, над ним проводять операцію відкачки, цікаво розв’язати задачу про залежність тиску у об’ємі від часу .

Нехай у нас залишиться умова квазістаціонарності, тобто рівність кількостей газу, що протікають за одиницю часу через кожний елемент вакуумної установки.

Візьмемо невеликий об’єм газу  (рис.8.7.1) і заберемо його із об’єму. Газ, що залишився, розшириться. Щоб умови були більш реальними, припустимо, що у нас є натікання газу у систему ззовні . Процеси у системі відбуваються дуже повільно, газ набуває температури оточуючого середовища, тобто процес ізотермічний. За законом Бойля-Маріотта при ізотермічному процесі . У даному випадку він набуває вигляду

,                                   (8.7.1)

оскільки газ розшириться до первинного об’єму, а тиск його зміниться. Після очевидних перетворень маємо

.                                         (8.7.2)

Віднесемо всі величини у (8.7.2) до одиниці часу

(8.7.3)

і скористаємось введеними раніше параметрами (8.6.4) і (8.6.6)

,                                            (8.7.4)

де кількість газу, що натікає у об’єм за одиницю часу. У рівняння входять величини, що взагалі-то неявно залежать від тиску. Це швидкість відкачки об’єму , яка визначається з основного рівняння вакуумної техніки як , а її складові також можуть залежати від тиску,  та . Але у досить широких межах зміни тиску цими залежностями можна знехтувати. У такому випадку

;

.                                        (8.7.5)

При інтегруванні (8.7.5) виберемо межі

,                                    (8.7.6)

де тиск у об’ємі у початковий момент часу.

;                .

Будемо вважати, що за нескінченний час ми досягнемо граничного вакууму, тоді

.                                                     (8.7.7)

Виразимо залежність тиску від часу через тиск граничного вакууму. Для цього розділимо обидві частини рівності на . Тоді

;             .     (8.7.8)

Можемо ще скористатись тим, що . Тоді залежність тиску від часу набуває вигляду

.                                             (8.7.9)

Отримана залежність (8.7.9) у граничних випадках дає цілком  розумний результат ;     .

Ще раз давайте повернемось до величини граничного вакууму . Знову звернемось до вихідного диференційного рівняння (8.7.4). Якщо покласти , отримаємо . Рівність нулю похідної означає, що при досить довгій відкачці встановиться стаціонарний стан. Тиск не буде залежати від часу, тобто відкачка буде скомпенсована натіканням зовні.

Як можна досягти ще меншого граничного вакууму ? По-перше, можна йти по шляху збільшення швидкості відкачки з об’єму. По-друге, можна щільніше герметизувати вакуумну установку, щоб зменшити натікання.

# 8.8. Режими течії газів у трубопроводах

Ми йдемо по вакуумній установці від об’єму до насосу, отже, тепер на черзі трубопроводи.

Ми вже бачили, як на фізичні процеси впливає співвідношення між довжиною вільного пробігу і характеристичними розмірами. Воно ж впливає і на процес протікання газу по трубопроводу.

Розрізняють такі режими течії газу по трубопроводу : турбулентний (або вихровий), в’язкісний (або ламінарний) та молекулярний.

Турбулентний режим. При ньому швидкість руху газу не є сталою. Вона залежить від часу і змінюється при просторовому переході від точки до точки. Такий режим практично відсутній у вакуумній техніці, він може виникнути лише на початковій стадії відкачки.

Ламінарний режим. За певних умов турбулентний режим переходить у в’язкісний (ламінарний) режим. При такому режимі швидкість газу від часу не залежить.

Межу між цими двома режимами визначають безрозмірна величина

,                                                   (8.8.1)

де густина газу, середня швидкість течії газу, радіус трубопроводу, в’язкість газу.

Називається ця величина – число Рейнольдса. Воно може набувати різних значень, але існує певне критичне значення. Якщо число Рейнольдса менше критичного значення – течія ламінарна, якщо більше – турбулентна. Безумовно, такий перехід не відбувається стрибком, але можна стверджувати, що при

турбулентність;

ламінарність.

Число Рейнольдса характеризує співвідношення між інерційними і в’язкісними силами, що діють у рухомому газі або рідині. Але воно має і простий молекулярно-кінетичний зміст. Підставивши у число Рейнольдса  вираз для в’язкості , отримаємо, що

.                                                     (8.8.2)

Отже, щоб течія була турбулентною, треба, щоб або швидкість руху газу значно перевищувала середню швидкість теплового руху молекул (така умова у газі не виконується практично ніколи), або радіус труби повинен бути набагато більший за довжину вільного пробігу молекул (це виконується майже завжди для не дуже розрідженого газу).

Молекулярний режим. Межа між в’язкісним і молекулярним режимом течії газу лежить у області довжин вільного пробігу  і більших Це течія ультрарозрідженого газу. Зіткнень молекул між собою немає. Якщо можна вважати, що два незалежних потоки молекул, що зайшли з протилежних кінців у трубопровід, рухаються абсолютно незалежно один від одного, то таку течію газу називають молекулярною,або течією Кнудсена..

8.9. В’язкісний (ламінарний) режим. Формула Пуазейля

При ламінарному режимі основну роль грають сили в’язкості, тобто внутрішнього тертя. Зобразимо розподіл по перерізу трубопроводу окремих шарів газу.

Тиск у трубопроводі буде змінюватись за параболічним законом (рис.8.9.1). Отримаємо розподіл тиску газу у трубопроводі.

Нехай швидкість течії газу. Вона буде дорівнювати чисельно об’єму газу, який за одиницю часу пройшов через одиничну площадку .

З одного боку, природно вважати, що швидкість потоку буде пропорційна градієнту тиску

.                                                        (8.9.1)

З іншого боку, швидкість потоку повинна бути обернено пропорційною до абсолютного значення тиску. Чим більший тиск, тим більше молекул, тим більше зіткнень, тим повільніше просування вперед, отже

.                                                       (8.9.2)

Тоді

,                                                  (8.9.3)

де  і  - деякі величини, які знайдемо з наступних міркувань. Розділимо змінні

;    -                                 (8.9.4)

множник 2 увійшов у константи. З граничних умов  ;  знайдемо константи

;

Маємо розподіл тиску вздовж осі протікання ламінарного потоку

.                                          (8.9.5)

Легко переконатися, розглянувши крайні випадки, що на початку труби тиск , в кінці – .

Теорія ламінарної течії міцно пов’язана з іменем французького фізика Жана Пуазейля, і ви, безумовно, вже зустрічались із його формулою, що пов’язує кількість газу, що проходить за одиницю часу по трубопроводу, із різницею тисків на його кінцях. Зараз ми її отримаємо.

Розглянемо трубопровід діаметром , на краях якого тиск має значення  і  (рис.8.9.2). Виділимо всередині трубопроводу циліндр із газом радіусом  і висотою . Оточимо його циліндром радіусом  і будемо розглядати рух вмісту між двома циліндрами.

Вміст трубопроводу рухається як одне ціле із швидкістю , тому його можна розглядати як тверде тіло, всередині якого знаходиться у стані спокою наш об’єм між циліндрами, на який діють врівноважені сили.

1. Вздовж довжини циліндра є градієнт тиску. Отже на основи діють різні сили. Для проміжку між циліндрами

.                                            (8.9.6)

2. У трубопроводі має місце параболічний розподіл швидкостей по його перерізу (8.9.5). Сила, пов’язана із градієнтом швидкості,

.                                             (8.9.7)

3. І, нарешті, рух міжциліндрового проміжку гальмується силою тертя з боку зовнішніх шарів

.                                   (8.9.8)

Зробимо деякі перетворення із третьою силою. Розкладемо функцію  у околі точки :

Доданком  знехтували. Тепер запишемо рівнодійну сил (8.9.6)-(8.9.8)

.                                                (8.9.10)

Підставимо значення сил (8.9.6)-(8.9.8)

.     (8.9.11)

Після очевидних перетворень і, скориставшись, що

,

з (8.9.11) отримаємо

.                                          (8.9.12)

Помножимо обидві сторони рівності (8.9.12) на (8.9.5), яке залежить лише від , і не залежить від , тому його можна внести під диференціал праворуч як константу

.                                       (8.9.13)

Швидкість течії газу  дорівнює чисельно об’єму газу , який за одиницю часу пройшов через одиничну площадку. Тому

,

де кількість газу, що протікає за одиницю часу через одиничну площадку на відстані  від осі труби. Тоді

.

Скористаємось отриманим раніше співвідношенням (8.9.5) і продиференціюємо його по . Тоді

.                                     (8.9.14)

Проінтегруємо вираз (8.9.14)

.

Константу знайдемо з умови, що при  на параболічному розподілі швидкостей екстремум, отже  і . Тому

;           .

Звідси знаходимо :

.                                      (8.9.15)

Константу знайдемо з умови, що біля внутрішньої стінки трубопроводу  газ не тече, тобто . Тоді

.

Це та кількість газу, яка протікає через одиницю площі поверхні на відстані  від осі трубопроводу. Через кільце шириною  на відстані  від осі трубопроводу буде протікати кількість газу . Щоб знайти повну кількість, проінтегруємо по всьому перерізу

Остаточно маємо формулу Пуазейля

.                                       (8.9.17)

Користуючись нею, можна отримати пропускну здатність трубопроводу у ламінарному режимі

.                              (8.9.18)

Ввівши позначення як середнє значення тиску у трубопроводі, маємо пропускну здатність трубопроводу у ламінарному режимі течії

.                                               (8.9.19)

Перше, що кидається у вічі – це дуже сильна залежність пропускної здатності труби від її діаметра. Змінивши розмір у 2 рази, ми отримаємо збільшення пропускної здатності (а, відповідно, і кількості газу) у 16 разів. Пряма залежність від середнього значення тиску. Природною є і обернена залежність від в’язкості.

8.10. Молекулярний режим течії. Формули Кнудсена

Тепер перейдемо до третього режиму течії газів – молекулярного, який має місце у ультрарозрідженому газі, який ще має назву ефекту Кнудсена. Він має місце, коли довжина вільного пробігу зрівнюється з характеристичними розмірами системи або стає більше за них. Зіткнень між молекулами немає, лише із стінками трубопроводу.

Розглянемо трубопровід у режимі молекулярної течії. Його довжина набагато більше діаметру. Між собою молекули практично не взаємодіють. Молекула попадає у трубопровід і відбивається від його внутрішньої поверхні за законом косинусу (рис.8.10.1).

Відбившись від площадки  (рис.8.10.2), частина молекул полетить у бік виділеної площадки , на яку спирається тілесний кут , направлений під кутом  до нормалі. Кількість молекул, що попадуть з площадки  на площадку  визначаємо як

.                         (8.10.1)

Щоб знайти всі молекули, що проходять через трубопровід за одиницю часу, треба проінтегрувати по всій площі внутрішньої поверхні трубопроводу (це буде повний потік, що проходить через площадку ), а потім проінтегрувати по всьому перерізу трубопроводу.

Нехай трубопровід з’єднує два об’єми, і на його кінцях тиски відповідно  і  (рис.8.10.3). Припустимо, що через один кінець до трубопроводу поступає за одиницю часу  молекул, а через другий – , причому

;   ,         (8.10.2)

де площа перерізу трубопроводу, а температуру вважаємо однаковою, тому однаковою є і швидкість молекул.

Сумарний потік тоді визначається як

.                                 (8.10.3)

Як виявилось, все це справедливо лише для труби нульової довжини, тобто діафрагми.

Експериментально було встановлено, що у молекулярному режимі значна кількість молекул, вдарившись об стінку, повертає назад, оскільки стінки труби не дзеркально шліфовані. Тобто кількість молекул, що проходить, залежить від параметрів трубопроводу, тобто від його діаметру та довжини. Із найзагальніших міркувань можна очікувати, що чим більшим буде переріз трубопроводу, тим більшим буде і потік молекул . Крім того, той факт, що велика кількість молекул повертає назад після зіткнення із стінкою, наводить на думку, що потік молекул буде тим меншим, чим більшою буде площа внутрішньої поверхні труби (, де периметр перерізу труби; у випадку круглого перерізу ).

Отже, для трубопроводу скінченої довжини потік молекул через нього за одиницю часу визначається як

,                                      (8.10.4)

де деякий числовий множник.

Запишемо повну кількість газу, що пройшла трубу, перейшовши від концентрацій до тисків

.

.                                       (8.10.5)

Властивість трубопроводу визначає його пропускна здатність

.                                          (8.10.6)

Точні розрахунки показали, що .

Підставивши у (8.10.6) середня швидкість молекул , площу перерізу , периметр трубопроводу (вважаємо його круглим)

.

Остаточно отримали

(8.10.7)

формулу Кнудсена для пропускної здатності трубопроводу певної довжини при молекулярній течії газу.

На відміну від ламінарного режиму, при якому пропускна здатність

,

де , залежить від тиску, принаймні середнього по трубопроводу, при молекулярному режимі течії газу пропускна здатність від тиску не залежить. Це є прямим наслідком того, що перестає залежати від тиску довжина вільного пробігу молекул. Вона прямопропорційна третій степені діаметру трубопроводу і обернено пропорційна його довжині, що теж узгоджується із нашими попередніми міркуваннями.

Крім того, пропускна здатність пов’язана із молекулярними властивостями газу (температурою та масою молекул).

А якщо взяти трубопровід нульової довжини, тобто діафрагму. Ми повернемось до рівняння потоків (8.10.3)

.                      (8.10.8)

Перейшовши до кількості газу і тисків, маємо

.                             (8.10.9)

Звідси отримаємо формулу Кнудсена для пропускної здатності діафрагми

;

.                                               (8.10.10)

Можна було очікувати, що пропускна здатність діафрагми залежить лише від діаметру її отвору.

І останнє, що хотілося б визначити, розглядаючи молекулярну течію газу – швидкість відкачки із об’єму при молекулярній течії газу.

Знову звернемось до рівняння (8.7.4), яке перепишемо у вигляді

,                                              (8.10.11)

де кількість газу, що натікає за одиницю часу у об’єм. Розв’язати це рівняння не становить проблеми, якщо вважати, що молекулярна течія вже встановилась. Тоді

.                                          (8.10.12)

Кількість газу, що натікає, одразу буде пропускатись трубопроводом, тому

,                               (8.10.13)

де атмосферний тиск; тиск у системі, їм можна знехтувати у порівнянні з атмосферним тиском.

Оскільки атмосферний тиск є сталою величиною, а пропускна здатність трубопроводу не залежить від тиску згідно із формулою Кнудсена для молекулярної течії газу, то й .

Перепишемо рівняння стану вакуумної системи як

.

Відношенням  – це граничний вакуум . Тоді

;   ;   .

Розділимо змінні у диференціальному рівнянні

,

тоді

.

При  тиск вважаємо початковим , тоді , а

.                                (8.10.14)

Можна визначити сталу часу для відкачки, як таку, коли різниця тисків по відношенню до граничного зміниться у  разів. Її значення становить

# 8.11. Сучасні методи одержання та вимірювання вакууму

Вакуум треба створювати для моделювання процесів, які відбуваються в космосі, дослідження атомарно чистих поверхонь, тощо. Сучасна електроніка, фізика тонких плівок, фізика високих енергій неможливі без використання вакууму.

Отримання вакууму вимагає специфічних прийомів та відповідної апаратури. Оскільки отримання вакууму зводиться до відкачки залишкових газів із об’єму, то будь-який прилад, який відкачує гази називається насосом.

Порівняно із атмосферним тиск можна знизити на 16-17 порядків. Безумовно, зробити це одним методом чи пристроєм неможливо. Насоси поділяються на насоси попереднього розрідження (форвакуумні) і високовакуумні насоси. Для створення надвисокого вакууму використовуються або спеціальні насоси, або низькотемпературні пастки для молекул залишкового газу.

# 8.12. Форвакуумні насоси

Форвакуумні насоси – єдиний тип насосів, які викидають захоплене у об’ємі повітря безпосередньо у атмосферу. Кажуть, що форвакуумні насоси працюють безпосередньо проти атмосферного тиску. Це найбільш широко вживаними  форвакуумними насосами є ротаційні (обертальні) масляні насоси різних конструкцій. До них відносяться пластинково-роторний, пластинково-статорний та золотниковий насоси.

Пластинково-роторний насос. Нерухомий корпус (статор) під’єднується до об’єму, який відкачується (рис.8.12.1). Сталевий циліндр (ротор) обертається з частотою кілька сотень обертів за хвилину, а з ним обертаються підпружинені пластини. Вся конструкція занурена у спеціальне форвакуумне масло.

Пластина захоплює повітря біля виходу на об’єм і провертається. Об’єм 1 збільшується, тиск у ньому зменшується. Пластина тягне за собою молекули газу (2), а потім виштовхує їх (3) через вихідний клапан у масло (вихлоп знаходиться у маслі). За один оберт кожна частина об’єму відкачується двічі.

Таким насосом можна відкачати об’єм до тиску тор.

Чим обмежується граничний тиск для такого насосу ? У нього є 3 слабких місця:

1.     Наявність “мертвого простору” між вихлопом і ротором поблизу вихлопу.

2.     Наявність парів масла, тиск яких становить тор. При обертанні насос гріється, а масло частково випаровується. Тому неможливо отримати більш низький тиск.

3.     Зворотнє натікання газу у момент вихлопу.

Пластинково-статорний насос. Цей насос має певні переваги у порівнянні із пластинково-роторним.

У цьому насосі ротор грає роль пластин (рис.8.12.2). Він має циліндричну форму і неперервно прилягає до внутрішньої поверхні статора.

Рис.8.12.2. Пластинково-статорний насос

У пластинково-статорного насосу менше слабких місць порівняно із пластинково-роторним. У ньому відсутний “мертвий простір”.

Слабкими місцями є :

1.     Наявність парів масла, тиск яких становить тор. Тому неможливо отримати більш низький тиск.

2.     Зворотнє натікання газу у момент вихлопу.

Оскільки основним слабким місцем є пари масла, то граничний вакуум приблизно такий самий тор.

Золотниковий насос. Ще однією конструкцією форвакуумного насосу є золотниковий насос. Циліндричний ротор у вигляді ексцентрика обертається, рухаючи обойму. Обойма через шарнір (підшипник) з’єднана із об’ємом або із наступним насосом. Повітря поступає до насосу через вхідний клапан у обоймі. Шарнір дозволяє обоймі ходити вгору-вниз та нахилятись в обидва боки. Повітря витісняється через вихідний клапан.

Система також занурена у масло, і пари масла обмежують граничний вакуум, але у золотниковому насосі у статорі підтримується низька температура масла за допомогою води, яка подається по спеціальним каналом.

Граничний вакуум, який забезпечує золотниковий насос, тор.

Безмасляні форвакуумні насоси. Як бачимо, найбільшу проблему становить наявність масла. Тому намагались створити безмасляні форвакуумні насоси.

Раніше користувались для відкачки активованим вугіллям. Першим запропонував адсорбційний насос на активованому вугіллі англійський фізик Джеймс Дьюар (винахідник термоса). Активоване вугілля   поруватий матеріал. У нього розміри пор співрозмірні із розмірами молекул. Якщо вугілля охолодити, буде відбуватись адсорбція газу. Адсорбція – це концентрація речовини із газа або рідини на поверхні твердого тіла або рідини. Охолодження викликає конденсацію газу. Холодна поверхня здатна адсорбувати газ. Адсорбовані молекули утворюють мономолекулярний шар, після цього відкачка зупиняється. Поруватий матеріал використовується саме для того, щоб збільшити поверхню, на яку осідає газ. Після того поглинач змінюють, або відпалюють.

Зараз замість вугілля використовують різні сполуки. Наприклад, алюмосилікати. З цієї родини речовин – сілікагель, який у пакетиках ви могли зутрічати у коробках з побутовою технікою, радіоапаратурою, тощо для захисту від вологи.

Відкачуваний об’єм занурюють у рідкий азот (77 К), а трубопровід перекривають клапаном із алюмосилікатом або іншою поруватою речовиною. Газ осідає у поруватому матеріалі і видаляється разом із ним.

У цих насосах є можливість отримати вакуум тор, але широкого вжитку вони не знайшли через необхідність весь час змінювати поглинаючу речовину та неможливість відкачувати великі об’єми. Роторні насоси залишаються простими, надійними, економічно вигідними і широковживаними.

8.13. Високовакуумні насоси

Пароструйні, або дифузійні, насоси. Щоб отримати тиск нижче, ніж тор, використовують пароструйні, або дифузійні, насоси. На відміну від розглянутих механічних роторних насосів, у сучасних дифузійних насосах немає ніяких рухомих механічних частин. Їх дія пов’язана із захопленням молекул газу, що відкачується, потоком пари якої-небудь рідини, найчастіше ртуті або масла.

Першим конструкція такого насосу запропонував американський фізик Ірвінг Ленгмюр. Нагрівач нагрівав ртуть у посудині, вона випаровувалась, і пара ртуті по паропроводу піднімались вгору, а потім згори падали вниз у об’єм насосу через сопло, захоплюючи молекули газу, який відкачується із об’єму (рис.8.13.1). Сопло використовується для того, щоб охопити потоком пари більшу площу. Молекули газу потрапляють із об’єму по трубопроводу за рахунок дифузії, оскільки концентрація молекул поблизу насосу менша, ніж в об’ємі, вони виносяться парою. Навколо об’єму насосу циркулює вода (водяна пастка, буває азотна), нею охолоджується ртутна пара, і вона конденсується, стікаючи по трубопроводу назад в об’єм. Цей трубопровід спроектований так, щоб запобігти зворотньому натіканню пари ртуті в об’єм насосу.

Недоліком цього насосу є високий тиск пари ртуті тор. Коли весь газ відкачається, залишаться пари ртуті. Використовуючи систему охолодження і систему азотних пасток, Ленгмюр отримав у своєму насосі тор.

Чим визначається швидкість відкачки насосу ? У нас має місце молекулярний режим течії газу. Якщо ми візьмемо перреріз в області сопла, то його можна розглядати як діафрагму. Для неї формула Кнудсена

,

де площа контакту між потоком пари і газом, яка визначається проміжком між соплом і стінкою насосу.

Щоб збільшити швидкість відкачки, можна було б збільшити цю відстань, але при цьому падає густина потоку ртутної пари, тобто інтенсивність захоплення.

Швидкість відкачки можна збільшити, якщо з’єднати такі насоси послідовно.

Насос Ленгмюра можна збудувати і в іншому оформленні (рис.8.13.2), але принцип роботи його нічим не відрізняється від попереднього.

Багатоступінчасті насоси. Багатоступінчасті дифузійні насоси дозволяють збільшити як швидкість відкачки, так і граничний вакуум. Насоси (рис.8.13.3) підбираються таким чином, щоб

;             .

Найчастіше навіть реалізується ситуація

Нижній насос може працювати проти високих тисків. Верхній насос дає найвищу швидкість відкачки в умовах форвакууму. Швидкість відкачки насосу визначається відстанню між соплом і стінкою. За формулою Кнудсена для діафрагми

.

У кожного наступного (вниз) насосу площа проміжку менша. Отже швидкість відкачки менша.

Для нормальної роботи газу треба, щоб кількість газу, що проходить через насоси відповідала співвідношенню

,

нижній насос повинен пропускати найбільшу кількість газу, інакше він захлинеться. Тому кількість газу, що проходить через нижній насос повинна бути найбільшою. Тоді

.

Весь пристрій в цілому буде працювати із швидкістю відкачки  і праціювати проти тиску .

Рекорд, встановлений для такої системи, становить тор (відкачано майже 16 порядків), але це дуже складно. Нормальним для таких багатоступінчастих систем є тиск тор, а “ширпотреб” із звичайними маслами та звичайними насосами тор.

Тепер трохи поговоримо про речовину, яка використовується для відкачки. Чому використовують саме ртуть ? Це проста речовина, при випаровуванні вона не розкладається на складові; інертна, не утворює сполук із газом, що відкачується; має велику молекулярну вагу, отже легко захоплює із собою гази, передаючи їм великий імпульс.

Недоліки ртуті :

1. Токсичність.

2. Високий тиск пари тор, отже неможливо отримувати низький тиск без спеціальних пасток.

Можна у якості джерела пари використовувати масло. Масла є продуктом перегонки нафти, і ви знаєте, що можна отримувати легкі і важкі фракції. Різне масло використовують для різних частин вакуумної установки. Для форвакуумних насосів, які працюють проти атмосферного тиску, використовують важкі фракції, для дифузійних – більш низькі. Вони відрізняються навіть за кольором. Форвакуумне масло темніше, дифузійне – світліше. В форвакуумний насос можна залити дифузійне масло, але у дифузійний насос форвакуумне масло – не можна.

З масляними насосами без використання пасток можна отримати тор, із застосуванням пасток та спеціальних синтетичних силіконових масел – тор.

Недоліки масла :

1. Складна речовина, при нагріванні розкладається.

2. Велика здатність масла пролазити, куди не треба. Масло повзе по установці і забруднює її.

Але право на життя мають обидві речовини. Використовують і ртутні, і масляні пароструйні (вони ж дифузійні) насоси.

# 8.14. Насоси для створення надвисокого вакууму

Нам залишилось розглянути обладнання для створення надвисокого вакууму, коли , а тиск становить Па, або тор.

Адсорбційний насос. Серед безмасляних немеханічних форвакуумних насосів вже згадували адсорбційний насос Дьюара на активованому вугіллі, яким отримували цілком пристойний для форвакуумного насосу тиск тор. Холодна поверхня здатна адсорбувати газ. Адсорбовані молекули утворюють мономолекулярний шар, після цього відкачка зупиняється, а адсорбент замінюється або відпалюється.

У сучасних адсорбційних насосах (рис.8.14.1) у якості поглинаючої речовини використовують тітан (Ті). У такому насосі із попередньою відкачкою форвакуумним і дифузійним насосом до тор отримали тиск тор.

Переваги тітану як адсорбуючої речовини :

1. Тітан важко розплавити, тим більше – випарувати. Він не дась пари речовини у об’єм.

2. Розплавившись, тітан утворює тугоплавкий сплав із речовиною відкачуваного об’єму. Перекривши об’єм і знову нагрівши титан, можна видалити газ.

Недоліком адсорбційного насосу є неможливість відкачувати інертні гази. Вони не утворюють сполук із тітаном.

Іонно-адсорбційний насос. Цього недоліку позбавлені іонно-адсорбційні насоси (рис.8.14.2). Газ (будь-який, у тому числі і інертний) спочатку іонізують, а потім за допомогою електричного поля його відтягують на деяку пластину з адсорбентом, де  він нейтралізується, а потім відкачується.

Схематично конструкція іонно-адсорбційного насосу виглядає наступним чином. Нагрітий графітовий стрижень генерує атоми, які іонизиують газ. Іонізовані атоми газу частково прилипають до оточуючого циліндру, а частково за рахунок своєї кінетичної енергії вбиваються у титан, де отримують раніше вибитий електрон. Розмір атому при цьому збільшується, і він не може вийти назовні. Таким чином відкачується будь-який газ.

Кріогенний насос. Для більш низьких тисків у якості охолоджувача використовують рідкий гелій (4,2 К). Тут використовується явище конденсації газів при зниженні температури.

Сферичний балон з рідким гелієм (рис.8.14.3) занурюють у відкачуваний об’єм, на його поверхні конденсуються молекули. На відміну від адсорбційного методу, тут утворений шар молекул не заважає осадженню нових шарів відкачуваного газу.

Швидкість відкачки такого насосу

,

де площа поверхні сфери. Такий насос при диаметрі сфери см дає швидкості відкачки л/с і має граничний вакуум тор.

Недоліки кріогенного насосу :

1. Рідкий гелій дорогий.

2. Рідкий гелій при найменшому нагріванні одразу ж починає випаровуватись. Його оточують так званою “азотною сорочкою” (азотная рубашка), а це різко знижає швидкість відкачки.

Орбітронний насос. Повернемось до іонно-адсорбційного насосу. Привабливою є можливість відкачувати інертні гази, тобто будь-які гази, іонізуючи молекули газу.

Наступним кроком у цьому напрямку став орбітронний насос (рис.8.14.4). Зовнішній циліндр знаходиться під від’ємним потенціалом, анод – під додатнім, а катод – під потенціалом землі (нульовим). З катоду вириваються електрони за рахунок різниці потенціалів мію катодом і анодом, на якому розташований титановий поглинач. Вони іонизують атоми газу і можуть потрапити безпосередньо на анод, але потенціали підібрані таким чином, що електрони рухаються по складній траєкторії, іонізуючи якомого більше атомів газу. Ефективність відкачки збільшується.

Орбітронний насос дозволяє отримати вакуум тор і при діаметрі циліндру 10 см має швидкість відкачки л/с.

Магніторозрядний насос. Цей насос є ще одним типом іонизаційного насоса. Між двома титановими пластинами знаходяться катод у вигляді стакану поперечного перерізу і аноду у вигляді сот (рис.8.14.5). Перпендикулярно до електричного поля направлене магнітне поле. У схрещених електричному і магнітному полях електрон рухається по траєкторії, яка називається циклоїда.

Нехай між пластинами виник іон. Він розганяється в електричному полі і іонізує зустрічні атоми, вибиваючи з них електрони, а також вибиває електрони з катоду. Електрони, рухаючись по циклоїді, іонизують ще більше атомів. Іони, рухаючись до катоду, теж іонизують газ.

Іони газу з великою швидкістю рухаються по об’єму і вбиваються у титанові пластини.

Швидкість відкачки такого насосу л/с, а граничний вакуум тор.

Молекулярний насос Геде. Насос був запропонований в 1913 році. Він складається із нерухомого циліндричного статора та циліндричного ротора, який обертається із швидкістю порядку десятків тисяч обертів за хвилину. Проміжок між ротором і виступом статора становить порядку 10 мікрон.  Проміжок  дає великий опір, і виникає перепад тисків. Якщо , молекули у проміжку захоплюються ротором, а якщо , тобуде відбиття від стінок, а потім все ж таки буде підхвачений ротором.

Перевагою такого насосу є відсутність робочих рідин, але існує смазка, отже є пари мастила, але це технічна проблема. Розв’язують її, наприклад, магнітною підвіскою деталей.

Основним недоліком є необхідність надзвичайної механічної точності. Оскільки швидкість обертання велика, то биття осі обертання механічно зруйнує конструкцію. Потрапляння пісчинки до механізму також руйнує насос.

Граничний вакуум для молекулярного насосу тор.

Турбомолекулярний насос. Ідею насоса запропонував Баккер в 1958 році. Цей насос нагадує парову турбіну (рис.8.14.6). Його статор і ротор мають розташовані по колу лопатки, нахилені під певним кутом до горизонту. Насос добре працює при міліметрових проміжках між лопатками ротору і статору, тому намає жорстких вимог на його виготовлення.

У молекулярному насосі молекули газу рухаються по колу навколо циліндричного ротора, в десь по дорозі викачуються. У турбомолекулярному насосі молекули рухаються теж по колу, лопатки ротору рухаються із лінійною швидкістю, що набагато перевищує швидкість руху молекул. Молекулам передається імпульс від пластин, і вони рухаються вздовж осі обертання.

Граничний вакуум для турбомолекулярного насосу тор.

# 8.15. Методи вимірювання низького тиску

Діапазон тисків, в якому на практиці досліджуютьсяфізичні властивості, є надзвичайно широким – від  до тор. Жоден прилад не може вимірювати тиск у такому діапазоні. Прилади, що вимірюють тиск, розділяють на

вакуумметри (тор);

барометри (тор);

манометри (тор).

Хоча вакуумметри також називають манометрами, щоб підкреслити, що це також прилади для виміру тиску.

# 8.16. Абсолютні манометри

У вакуумнй техниці є два типи абсолютних манометрів. Абсолютним називається прилад, який дає можливість отримувати значення фізичної величини без попереднього градуювання, без порівняння з певним еталоном.

подібний манометр. Найпростішим манометром для вимірювання тисків порядку атмосферного є подібний манометр (рис.8.16.1). Це скляна подібна трубка, частково заповнена рідиною (зазвичай – ртуттю). Одне коліно трубки відкачують до високого вакууму і запаюють, а друге приєднують до об’єму, в якому вимірюють тиск. Якщо різниця рівнів , то тиск в об’ємі дорівнює

.

Компресійний манометр Мак-Леода. Скляний балон 5 відомого об’єму з припаяним до нього капіляром 6 з’єднується через трубку 1 з об’ємом, у якому вимірюється тиск.паралельно до капіляру 6 між трубками 1 і 3 під’єднаний капіляр 4, такого ж перерізу, що і 6 (рис.8.16.2). Таким чином, капіляр 4 завжди з’єднаний із відкачаним об’ємом, а капіляр 6 – із об’ємом 5. Останній через гнучкий шланг 7 під’єднаний до відкритого балону із ртуттю.

До початку вимірів балон 8 розташований таким чином, щоб рівень ртуті у лівому коліні не піднімався вище рівня капіляру 2. При цьому різниця рівнів ртуті у лівому коліні манометру і у посудині 8 приблизно дорівнює атмосферному тискові 760 мм рт.ст. При цьому балон 5 контактує із відкачаним об’ємом.

Для вимірювання тиску балон із ртуттю 8 піднімають, тим самим від’єднуючи балон 5 від відкачаного об’єму. При подальшому піднятті балону 8 ртуть заповнює об’єм 5 і заганяється у капіляр 6. Ртуть піднімають, поки її рівень у капілярі 4 зрівняється із верхньою частиною капіляра 6. Потім вимірюється різниця рівнів , тобто висота стиснутої частини газу у капілярі 4. Вона дорівнює тиску стиснутого газу.

За законом Бойля-Маріотта можна визначити вимірюваний тиск  в мм рт.ст.,  тобто початковий тиск у балоні 5 до стискання газу у ньому. Дійсно, якщо об’єм балону 5 становить , то

,                                                      (8.16.1)

де об’єм стиснутого у капілярі 6 газу (радиус капіляру). Звідси

.                                            (8.16.2)

Радіус капіляру  і об’єм балону  визначаються зарані, отже виміри тиску зводяться до визначення різниці рівнів  в капілярах.

Цим манометром можна вимірювати тиск від 0,1 до 10-6 тор. Нижню границю чутливості можна зменшувати, якщо збільшувати об’єм  та зменшувати  і . Але всетреба робити у розумних межах. При надто тонких капілярах ртуть прилипає, оптимальним є мм. Збільшення об’єму  веде до збільшення необхідного об’єму ртуті і ваги приладу. Це і обмежує чутливість.

Недоліки манометру Мак-Леода наступні :

1.     Він не вимірює тиску насиченої пари, які можуть бути у об’єму. При стисканні ця пара конденсується, не змінюючи свого тиску, тобто не враховується.

2.     Ртуть шкідлива для здоров’я.

3.     Не допускає неперервного контрою тиску.

4.     Не можна вимірювати тиск, менший за 10-6 тор.

8.17. Інші манометри

Тепловий манометр. Працює на принципі залежності коефіцієнту теплопровідності  від тиску. Він складається із циліндру із стінками кімнатної температури і розжареної дротини, розташованої по осі циліндру (рис.8.17.1). За рахунок явища теплопровідності газу дротина радіально буде передавати енергію стінкам. Тиск в об’ємі визначається за температурою нитки.

Згадаємо тему явища переносу і залежність .

;        ;

де відстань від нитки до стінки циліндру, яка є характерним розміром для цієї конструкції.

Градуювальна залежність теплового манометру має лінійну ділянку, в межах якої є робоча область приладу. При великому тискові  коефіцієнт теплопровідності не залежить від тиску, і температура нитки є сталою величино.

Чим нижче тиск, тим менше відводиться тепла (нікому), тим вищою є температура нитки (лінійна ділянка).

Потужність, що підводиться до нитки,

( не залежать від тиску) витрачається на

теплопровідність газу;

світлове випромінювання (світиться червоним, жовтим, білим);

втрати на теплопровідність нитки, тобто через холодні кінці, оскільки нитка закріплена кінцями.

За умови

манометр працює нормально;

а при

температура нитки не буде залежати від тиску (остання ділянка на градуюванні). Доданки  є фоном. Гранична температура становить ~200С, її обмежують великі втрати на випромінювання світла.

Тепловий манометр працює до тисків тор, і зазвичай використовується у комплекті із форвакуумними насосами. Градуювння проводили за допомогою компресійного манометру.

Раніше температуру нитки вимірювання проводили за залежністю опору від температури, який вимірювали мостом Уітстона. Зараз для цього використовують термопару (сплав двох металів із різними роботами виходу), тому інша назва такого манометру - термопарний.

В’язкісний манометр. Вивчаючи явища переносу, ми переконались, що за деяких умов коефіцієнт в’язкості залежить від тиску, причому ця залежність лінійна.

.

Підвісимо пластинку у вакуумі (рис.8.17.2). Заставимо її коливатись. Внаслідок зіткнень із молекулами газу її коливання будуть затухати. У даному випадку параметром  є лінійні розміри пластинки.

Вимірюють час зменшення амплітуди у 2 рази . При великих тисках коливання швидко затухають, і манометр не працює. При зменшенні тиску існує лінійна ділянка на залежності , це робоча область манометра.

Нижня границя працездатності манометра визначається деяким фоном. Існує тертя у підвісці. Поки затухання у газі буде переважати затухання у підвісці, манометр буде працювати нормально. Тертя у підвісці можна зменшити, використовуючи магнітну підвіску підшипника. Таким чином повністю виключається тертя у підвісці.

Фоном у надвисокому вакуумі також можуть бути кванти світла. Потрапляючи на пластинку, вони викликають паразитні коливання.

Таким в’язкісним манометром вимірювали тиск тор, але він не знайшов застосування, оскільки існують більш прості конструкції для цього ж діапазону.

Радіометричний манометр. Являє собою легку рамку на пружному підвісі (рис.8.17.3). Біля протилежних сторін рамки є в пластини, що нагріваються протіканням струму.

Внаслідок радіометричного ефекту рамка відхиляється. Крива градуювання наведена на рисунку. Сила, яка діє на рамку (власне, тиск) визначається при великому тискові  ефектом ковзання, а при великих тисках  власне радіометричним ефектом

.

При тор виникає фон, манометр перестає працювати. Відхилення рамки при цьому зумовлено тиском електромагнітних хвиль, що випромінюють пластини.

При погляді на формулу радіометричного ефекту може скласти враження, що цей манометр є абсолютним, тобто не потребує градуювання. Досить виміряти температури, і ми визначимо тиск.

Насправді, радіометричний манометр хоч і близький до абсолютного, але все ж таким не являється. І заважає цьому явище теплової аккомодації, яке визначається станом поверхні. Випаровуючись із пластини з температурою , молекула не встигає прийти до стану теплової рівноваги із пластиною, і випаровується з температурою . Потрапляючи на пластину з температурою , вона не встигає охолонути, і випаровується з температурою . Насправді, у формулі радіометричного ефекту повинні фігурувати температури  і . Якщо враховувати явище теплової аккомодації, то отримана нами формула радіометричного ефекту не справедлива. Оскільки врахування явища теплової аккомодації дуже складне, манометр не є абсолютним і вимагає попереднього калібрування.

Радіометричний манометр не отримав розповсюдження через свою делікатність. Незначні струси руйнують його.

Іонізаційний манометр Н.Д.Моргуліса. Теорія цього манометра була створена засновником кафедри фізичної електроніки професором Наумом Давидовичем Моргулісом. Конструкцією він нагадує звичайну трьохелектродну підсилювальну лампу – вакуумний тріод (рис.8.17.4). Принцип його дії оснований на тому, що певна частина молекул або атомові газу. Тиск якого вимірюється, іонізують, тобто перетворюють на позитивно заряджені іони. Під дією зовнішнього електричного поля виникає іонний струм, який можна реєструвати.

Кількість іонів залежить від тиску. Вимірюючи іонний тиск, ми можемо робити висновок про тиск у системі.

Електрони випромінюються  катодом і розганяються у напрямку до сітки. Сітка рідка, із великою прозорістю, тому більша частина електронів не потрапляє на сітку, а проскакує крізь неї. Потім електрони відштовхуються гальмуючим полем анода і знову розганяються у напрямку сітки. Тобто, електрони коливаються між катодом і анодом, прискорюючись сіткою. Це приводить до збільшення довжини пробігу електронів і збільшення імовірності іонізації атому газу.

Іони, які потрапляють на катод, не грають ніякої ролі. Внесок у іонний струм, який реєструється, дають тільки іони, які потрапляють на анод. Струм аноду пов’язаний із тиском та електронним струмом

,

тобто кількість утворених іонів пропорційна тиску газу та кількості електронів. Кількість електронів підтримують сталою

.

Але все одно, іонізаційний манометр потребує попереднього градуювання, тобто знаходження коефіцієнту пропорційності між іонним струмом  і тиском . Це дає можливість за іонним струмом визначати тиск газу.

У межах тисків тор градуювання є лінійним. При нижчих тисках виникає фон. Фон зумовлений гальмуванням електронів на аноді. При цьому виникає рентгенівське випромінювання з максимальною енергією ~ 200 еВ (досить велика). Кванти рентгенівського випромінювання розлітаються у всі боки. Потрапляючи на анод, вони вибивають фотоелектрони. Вони також іонізують газ, виникає паразитний струм, який додається до вимірюваного іонного. Таким чином, манометр надійно працює  до тисків тор.

Спеціальним зменшенням фону, збільшенням сигналу та використанням нелінійної ділянки градуювання, можна іонізаційним манометром вимірювати тиск до тор.

Манометр Байарда-Альперта. Якщо зменшити площу колектора (анода) іонізаційного манометра, то рентгенівські кванти будуть переважно пролітати повз нього. Зменшиться фотострум, а отже і фон. Але при цьому і зменшиться кількість іонів, які потрапляють на анод.

У манометрі Байарда-Альперта просторово поміняли місцями катод з анодом (рис.8.17.5). Анод оточений циліндричною сіткою. Електрони, пролітаючи багато разів через сітку, іонізують атоми і молекули газу. Іони всередині сітки можуть потрапити тільки на анод, дітись їм нікуди, оскільки вони оточені позитивно зарядженою сіткою. Анод заряджений негативно, тому іони йдуть на нього. А фоновий струм невеликий, оскільки площа анода мала.

Манометром Байарда –Альперта вимірюють тиск тор.

Манометр Лафферті. Манометр Байярда-Альперта працює на принципі виникнення газового розряду. У манометрах з так званим “холодним катодом”, до яких він відноситься, є проблеми керування струмом розряду, що призводить до нестабільності роботи приладу.

Ці проблеми вирішені у манометрі, запропонованому Лафферті. Для надійного запалювання газового розряду при низьких тисках було запропоновано включити до конструкції допоміжні нагрівальні елементи, що дозволило збільшити вимірюваний тиск.

Манометр Лафферті складається із катоду із підігрівом, який знаходиться під потенціалом Землі, та циліндричного аноду під високим додатнім потенціалом (рис.8.17.6). Електричне поле направлене радіально. Перпендикулярно до нього направлене магнітне поле (вздовж твірної циліндру). При збільшенні магнітного поля від нуля до деякого критичного значення струм електронів буде сталим. Вони будуть вилітати з катоду і потрапляти на анод з невеликим відхиленням від радіальності, дорогою іонізуючи невелику кількість молекул газу. Якщо поставити негативно заряджений колектор, іони спрямуються на нього.

При деякому критичному значенні магнітного поля траєкторії електронів загинаються настільки, що вони не потрапляють на анод (рис.8.17.7). Електронний струм різко зменшується, але через те, що збільшується шлях електронів, вони проводять більше актів іонізації, тому різко і лінійно збільшується іонний струм (на 6 порядків).

Таким манометром можна вимірювати тиск тор. Обмеження дає гальмівне рентгенівське випромінювання частини електронів, які потрапляють на анод. Теоретично можливо ще на 3 порядки збільшити чутливість приладу, поставивши на шляху до колектору систему діафрагм із малими отворами. Причому розмір отворів зменшувати у напрямку до колектору, їх від’ємний потенціал збільшувати. Це викличе фокусування пучку іонів на шляху до колектора. А оскількі рентгенівські кванти не фокусуються, тільки мала їх частина потрапить на анод. Тобто манометр Лафферті виглядає як манометр майбутнього. Він може вимірювати тиск до тор, хоча реально створений тиск тор.

Але насправді у ньому виникають деякі фізичні явища та технологічні складнощі, які обмежують чутливість, і на яких ми зараз не будемо зупинятись.