Лабораторна робота №1
студента 3 курсу спеціальності «Високі технології»
Куриленка Романа

Ознайомлення з основними можливостями пакета програм LabView

Мета: ознайомитись з інтерфейсом програми LabView, навчитися працювати з віртуальними приладами.

Загальні відомості

LabView - це середовище графічного програмування, яке використовується інженерами і науковими співробітниками для розробки сучасних систем вимірювань та випробувань. LabView дозволяє інтегрувати програмне забезпечення з широким діапазоном апаратних засобів.

Блок-діаграма являє собою застосунок, що фактично виконується. Компонентами блок-діаграми є: віртуальні прилади нижчого рівня, вбудовані функції LabView, константи і структури управління виконанням програми. Для того щоб задати передачу даних між певними об'єктами або створити зв'язок між ними, потрібно намалювати відповідні провідники.

Об'єкти на лицьовій панелі представлені на блок-діаграмі у вигляді відповідних терміналів, через які дані можуть надходити від користувача в програму і назад.

Після створення на лицьовій панелі деякого елемента в блок-діаграму додається програмний код з використанням функцій, представлених в графічній формі, які керують об'єктами на фронтальній панелі.

Хід роботи

- Запускаємо програму LabView та ознайомлюємося із основними її компонентами та віртуальними приладами, які можна обрати на спеціальній панелі.

- Досліджуємо основні елементи  блок-діаграми. Об’єкти, які ми розміщуємо на головній панелі, з’являються на блок-діаграмі у вигляді терміналів.

- Вивчимо можливості пошуку у Lab View. Для його запуску необхідно ввести назву приладу/блоку, що шукається, у відповідній панелі у правому верхньому куті. За результатами пошуку ми отримуємо інформацію про сам блок, його схематичне зображення, а також деякі приклади його застосування.

- Побудуємо деякі схеми, застосувавши термінали, перемикачі та індикатори:

3.1. Використання масивів:

3.2. Використання циклу:

3.2.1. Цикл For Loop (код у циклі виконується N раз)

3.2.2. Цикл While Loop (код у циклі повторюється, допоки не поступить умова на вихід)

3.3 Використання Case структур (перемикач, що дозволяє виконати одну із запрограмованих дій):

3.4 Використання Formula Node (блоку, що дозволяє виконати із вхідними даними запрограмовані операції):

3.5 Використання Random Functions 
      (виводить випадкове число від 0 до 1):

3.6 Використання таймерів (лічильник очікує, доки лічильник з періодом в 1ms не дійде значення, кратного заданому. Використовується для синхронізації)

Висновки:

- У ході лабораторної роботи ми навчилися основам роботи з віртуальними приладами у середовищі LabView. Було побудовано різноманітні схеми з використанням терміналів, перемикачів та індикаторів, таймерів.

- У вікні блок-діаграми міститься вихідний код програми. Тут також відображаються термінали розміщуваних в робочому полі елементів.

- Для додаткової інформації про елементи та можливості LabView можна звернутися до Help.

- Виконання схеми можна запустити як покроково, так і в циклі

- Було виконано операції з масивами, циклами, Case структурами, Formula Node, Random Functions.