Лабораторна робота №4
студента 3 курсу спеціальності «Високі технології»
Куриленка Романа

Канал спільного користування

Мета: дослідити основні властивості підключення вимірювальних приладів та передачі інформації за допомогою каналу спільного користування GBIP; розробити керувально-індикаторний блок для ПК для управління цифровим універсальним вольтметром за допомогою середовища LabView та апаратного контролера, встановленого у ПК.

Загальні відомості

Канал спільного користування (КСК, GPIB) – специфікація міжнародного стандарту IEEE-488, що описує інтерфейс підключення до шини цифрових вимірвальних приладів. Шина КСК напів-дуплексна: в один момент часу дані надсилаються до пристрою або зчитуються з нього.

Стандарт GPIB визначає три різних типи пристроїв, які можуть бути підключені до шини: "listener", "talker" і / або контролер. Пристрій у стані "listener" зчитує повідомлення з шини; пристрій в стані "talker" посилає повідомлення на шину. У кожен момент часу в стані "talker" може бути один і тільки один пристрій, в той час як в стані "listener" може бути будь-яка кількість пристроїв. Контролер виконує функції арбітра і визначає, які з пристроїв в даний момент знаходяться в стані "talker" чи "listener". До шини може бути одночасно підключено кілька контролерів. Слід зазначити, що до шини КСК можна підключити 31 унікальний пристрій зі своїми адресами.

У лабораторній роботі використовуються такі пристрої: плата ET8850, універсальний цифровий вольтметр В7-40/1, що підключається до ПК по шині GPIB.

рис. 1. Плата ЕТ8850

Згідно технічних характеристик, універсальний вольтметр В7-40/1 призначений для роботи від мережі змінної напруги (220±22)В частотою (50±0,5) Гц. Адреса вольтметра встановлюється за допомогою перемикачів, розташованих на верхній панелі приладу. Тобто, для зняття даних з приладу плата має бути налаштована на відповідну адресу. Вольтметр реалізовує автоматичне встановлення нуля та визначення полярності. Вимірювані приладом величини і діапазон вимірювань досліджені в роботі.

рис. 2. Універсальний цифровий вольтметр В7-40/1

Хід роботи

- Підключаємо вольтметр В7-40/1 до комп’ютера за допомогою каналу спільного користування.

- Для зняття та обробки даних з вольтметра, a також управління приладом у середовищі LabView будуємо наступну блок-діаграму:

рис. 3

Програма складається із чотирьох фреймів (кадрів, блоків).
Фрейми 1 і 2 однакові у обох частинах:

- у драйвер подається команда ініціалізації ET_DeviceInit procedure ET_DeviceInit(AAdr: word) з параметром адреси приладу;

- прилад переводиться у режим передачі даних ET_SetReadFromDeviceMode procedure ET_SetReadFromDeviceMode .

У третьому кадрі знаходяться два паралельних цикли While Loop та Event Structure. В першому циклі відбувається запис 12 бітів в масив, перетворення їх в string, потім видаляється 2 символи із string, після цього переводимо в число за допомогою Fract/Exp String To Number і виводимо на графік Waveform Chart 2. Для коректної роботи приладу реалізована затримка у 
100 мс за допомогою таймера Wait Until Next ms Multiple.

У другому циклі відбувається зміна полів Режим роботи та Границі за допомогою такої послідовності команд:

1) у драйвер подається команди ET_SetWriteToDeviceMode procedure ET_SetWriteToDeviceMode для переводу приладу у режим отримання команд;

2) за допомогою string-формувача формується фраза керування приладом, що має формат F[x1]B[x2]DOE, де x1 та x2 значення із списків Режим роботи та Границі. Перетворивши цей string побайтово, передаємо його за допомогою циклу у драйвер, використовуючи команду  ET_WriteFunction.

# Call Library Function Node

Для керування інтерфейсом ET8850 використовується набір процедур та функцій з бібліотеки ET8850.dll, які реалізують зчитування або запис інформації з КСК.

рис. 4

- Ініціалізація приладу  ET_DeviceInit procedure ET_DeviceInit(AAdr: word)

Призначення: Ініціація пристрою. В самому початку роботи процедура ET_DeviceInit викликає функцію ET_StartDrv для ініціювання драйвера, після ініціювання приладу викликається процедура ET_DeviceStart для запуску приладу на вимірювання.

Вхідні параметри:

| Назва | Тип | Опис |
| --- | --- | --- |
| AAdr | word | Адреса прилада |

- Переведення приладу в режим видачі даних ET_SetReadFromDeviceMode

procedure ET_SetReadFromDeviceMode;

Призначення: Програмування приладу на передачу.

- Переведення в режим отримання команд з комп’ютера ET_SetWriteToDeviceMode procedure ET_SetWriteToDeviceMode;

Призначення: Програмування приладу на прийом.

- Читання даних з приладу ET_ReadData function  ET_ReadData: byte;

Призначення: Читання даних з приладу.

Вихідні параметри:

| Тип | Опис |
| --- | --- |
| Byte | Прочитаний з приладу байт |

- Подача команди на прилад ET_WriteFunction

Призначення: Запис байта команди в прилад.

Вихідні параметри:

| Назва | Тип | Опис |
| --- | --- | --- |
| Data | byte | Байт записуємо в прилад інформації. |

- Закриття ET_Close procedure ET_Close;

Призначення: Завершення роботи з приладом.

Інтерфейс користувача

рис. 5

Мультиметр працює у таких режимах (дозволяє обирати поле «Режим роботи»)

- змінна напруга;

- постійна напруга;

- змінний струм;

- постійний струм;

- електричний опір.

Доступні наступні межі вимірювань:

- 2000 V, mA, kOhm;

- 200 V, mA, kOhm;

- 20 V, mA, kOhm;

- 200 mV, uA, Ohm;

- 20 MOhm.

Поле Value 2 (блок «Значення» на діаграмі) виводить значення параметра кожний момент часу.

Boolean – клавіша-перемикач для встановлення обраного режиму/діапазону вимірювань.

Значення досліджуваного параметру у режимі реального часу виводяться у вигляді АЧХ на графік Waveform Chart 2.

Порядок роботи з інтерфейсом:

Перед проведенням вимірювань користувач шляхом обирання потрібних пунктів у випадаючих списках визначається із типом вимірюваної величини і діапазоном вимірювань. Після того, як користувач зробив вибір, він має підтвердити його шляхом натискання на кнопку Boolean. Після підтвердження мультиметр перемикається на визначений режим (за ходом перемикання можна слідкувати на панелі універсального вольтметра) і починається процес вимірювань. Вимірювана величина відображається у режимі реального часу на графіку у Waveform Chart 2.

Висновки:

- У ході лабораторної роботи було розроблено програму керування для універсального вольтметра, що підключений до шини КСК.

- Програмна складова має 2 частини: керуючу, яка формує спеціальну послідовність бітів для зміни режимів, і приймальну, яка обробляє отримані з приладу дані і виводить їх на екран.

- Для керування інтерфейсом застосовано DLL-бібліотеку ET8850.

- Стандарт GPIB визначає три різних типи пристроїв, які можуть бути підключені до шини: "listener", "talker" або контролер.

- Для роботи з GPIB необхідні відповідні драйвери, але застосування таких драйверів на нових операційних системах обмежене, оскільки стандарт IEEE-488 на сьогоднішній день вже дещо застарілий.