Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет радіофізики, електроніки, комп’ютерних систем

Звіт з лабораторної роботи №2

Тема: «Вимірювання чутливості детекторної секції»

Виконав

студент 4 курсу,

кафедри медичної радіофізики

Фесенко Андрій

Київ 2016

Мета роботи:

1. Ознайомлення з основними характеристиками детекторної секції.

2. Вивчення методів вимірювання характеристик хвилеводних пристроїв на прикладі детекторної секції.

3. Експериментальне визначення чутливості детекторної секції.

Блок-схема установки

Сигнал з генератора змінної частоти потрапляє на напрямлений відгалужувач. Сигнал з виходу основного каналу відгалужувача потрапляє на вхід іншого відгалужувача у той час, як відгалужений сигнал йде на індикатор панорамного вимірювача, цим самим вимірюється падаюча хвиля. Відгалужувач слугує для того, щоб основну частину сигналу подати далі на детекторну секцію, а ослаблену частину подати на вимірювач потужності. Якщо подати основний сигнал на вимірювач потужності, тоді його буде спалено. Відбита хвиля з детекторної секції потрапляє на напрямлений відгалужувач, з якого відгалужується частина хвилі на панорамний вимірювач.

Хід роботи

- Перед тим, як проводити вимірювання необхідно було відкалібрувати прилад. Для цього було знято калібрувальну криву. Для цього у схемі було залишено тільки напрямлені відгалужувачі, що б виміряти падаючу та відбиту хвилі, та узгоджене навантаження.

| ν,GHz | kослаб, dB |
| --- | --- |
| 27,50 | 0,70 |
| 28,00 | 1,00 |
| 28,50 | 1,00 |
| 29,00 | 0,75 |
| 29,50 | 0,50 |
| 30,00 | 0,40 |
| 31,00 | 0,40 |
| 31,50 | 0,35 |
| 31,70 | 0,30 |
| 32,00 | 0,50 |
| 32,20 | 0,80 |
| 32,35 | 0,95 |
| 32,60 | 1,20 |
| 32,80 | 1,60 |
| 33,10 | 1,75 |
| 33,60 | 1,80 |
| 34,10 | 1,60 |
| 34,90 | 1,30 |
| 35,30 | 1,45 |
| 35,60 | 1,80 |
| 35,90 | 1,40 |

2. Вимірювання потужності сигналу відбувалися за допомогою відгалужувача: хвиля з основного каналу направлялася на детекторну секцію, відгалужена хвиля на вимірювач потужності. Потрібно визначити потужність основної хвилі, для цього необхідно виміряти прохідні характеристики відгалужувача для обох виходів.

Прохідна характеристика основного каналу, прохідна характеристика відгалуження та відношення виходу до входу:

| ν,GHz | A, dB | B, dB | A-B, dB | Вих/Вх |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26,000 | -0,700 | -7,500 | 6,800 | 4,786 |
| 26,500 | -0,700 | -8,000 | 7,300 | 5,370 |
| 27,000 | -0,650 | -8,100 | 7,450 | 5,559 |
| 27,500 | -0,550 | -8,200 | 7,650 | 5,821 |
| 28,000 | -0,550 | -8,300 | 7,750 | 5,957 |
| 28,250 | -0,470 | -8,270 | 7,800 | 6,026 |
| 29,000 | -0,550 | -8,450 | 7,900 | 6,166 |
| 30,000 | -0,600 | -8,600 | 8,000 | 6,310 |
| 31,500 | -0,500 | -8,650 | 8,150 | 6,531 |
| 32,000 | -0,400 | -8,600 | 8,200 | 6,607 |
| 32,200 | -0,450 | -8,600 | 8,150 | 6,531 |
| 32,500 | -0,500 | -8,850 | 8,350 | 6,839 |
| 33,000 | -0,550 | -8,550 | 8,000 | 6,310 |
| 33,500 | -0,600 | -8,450 | 7,850 | 6,095 |
| 34,000 | -0,650 | -8,500 | 7,850 | 6,095 |
| 35,000 | -0,600 | -8,550 | 7,950 | 6,237 |
| 35,300 | -0,450 | -8,450 | 8,000 | 6,310 |
| 35,600 | -0,600 | -8,400 | 7,800 | 6,026 |
| 35,900 | -0,700 | -8,500 | 7,800 | 6,026 |
| 36,200 | -0,700 | -8,600 | 7,900 | 6,166 |

Графік 1 - прохідні характеристики відповідних каналів.

Графік 2 – зображення залежності відношення основного виходу до відгалуження від частоти.

3. Після визначення прохідних характеристик відгалужувача виміряємо чутливість детекторної секції.

У таблиці присутні перераховане значення потужності, напруга на детекторній секції та відношення виміряної напруги до потужності вхідного сигналу - чутливість детекторної секції.

| ν,GHz | P,μW | U,mV | U/P, V/W |
| --- | --- | --- | --- |
| 27,50 | 3335,45 | 32,80 | 9,83 |
| 28,00 | 3049,79 | 29,00 | 9,51 |
| 28,50 | 2723,57 | 25,70 | 9,44 |
| 29,00 | 2417,05 | 19,60 | 8,11 |
| 29,50 | 2145,20 | 14,70 | 6,85 |
| 30,00 | 1839,24 | 8,13 | 4,42 |
| 30,50 | 1664,00 | 3,74 | 2,25 |
| 31,00 | 1608,44 | 1,55 | 0,96 |
| 31,50 | 1606,70 | 0,73 | 0,45 |
| 32,00 | 2006,53 | 0,23 | 0,11 |
| 32,50 | 2496,28 | 0,78 | 0,31 |
| 33,00 | 2807,91 | 3,38 | 1,20 |
| 33,50 | 3139,12 | 5,22 | 1,66 |
| 34,00 | 3529,22 | 19,50 | 5,53 |
| 34,50 | 3691,87 | 8,05 | 2,18 |
| 35,00 | 3754,88 | 17,55 | 4,67 |
| 35,40 | 3817,29 | 14,00 | 3,67 |
| 36,00 | 3968,81 | 16,80 | 4,23 |

Графік 3 - залежність чутливості від частоти f=f(U/P).

4. Виміряти залежність напруги на детекторній секції від потужності вхідного сигналу при заданій частоті. В наших вимірах частота було обрано частоту 28,66 GHz.

У таблиці вказані наступні величини: P – потужність на відгалужувачі, U – напруга на детекторній секції.

| P, мВт | U, мВ |
| --- | --- |
| 10,00 | 0,22 |
| 20,00 | 0,50 |
| 50,00 | 1,30 |
| 100,00 | 3,00 |
| 150,00 | 5,40 |
| 200,00 | 8,00 |
| 300,00 | 13,70 |
| 400,00 | 19,40 |
| 650,00 | 34,25 |
| 760,00 | 39,75 |
| 897,00 | 46,40 |
| 1003,00 | 51,30 |
| 1151,00 | 57,86 |
| 1401,00 | 68,20 |
| 1555,00 | 74,30 |
| 1716,00 | 80,40 |

Графік 4 - залежність напруги на детекторній секції від потужності падаючої хвилі.

Висновок

Після виконання роботи було отримано залежність чутливості детекторної секції від частоти падаючої хвилі. Після аналізу цієї залежності можна чітко бачити, що у певному діапазоні частот детекторна секція майже не сприймає сигнал (31-33 GHz).