Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

ДОСЛІДЕННЯ МІКРОСМУЖКОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІНТРЕГРАЛЬНИХ СХЕМ

Лабораторна робота №2

студентів ІV курсу МРФ

Вороб’я Дмитра

Пархомчук Ганни

Київ-2015

Мета роботи:  ознайомлення з взаємними і невзаємними елементами інтегральних схем НВЧ.

Короткі теоретичні відомості

Смужкова лінія передачі уявляє собою провідник (круглий або у вигляді смужки), який розташований на деякій відстані від металевої площини, або знаходиться між двома металевими площинами. Смужкові лінії передачі можна розглядати як різновид коаксіальної або двохпровідної лінії в залежності від положення провідника відносно заземленої площини, що проводить. Розрізняють симетричну та несиметричну смужкову лінію з повітряним або діелектричним заповненням. Несиметричну смужкову лінію, у якої діелектрична проникність матеріалу підкладинки п відрізняється від діелектричної проникності навколишнього простору 0 (п>0) називають мікросмужковою лінією передачі.

Поперечний розріз мікросмужкової лінії показано на рис.1.

Рис. 1 Поперечний розріз мікросмужкової лінії: 1 - верхня смужка, що проводить, 2 - діелектрична підкладинка, 3 - металевий екран.

Хвильовий опір мікросмужкової лінії (Z0), що розраховується за формулою

(1)

де W - ширина верхньої смужки, що проводить; h - товщина діелектричної підкладинки;  - відносна діелектрична проникність матеріалу підкладинки. Для ліній, що досліджуються W/h =1,  =9,8.

Довжина хвилі в мікросмужковій лінії (д) розраховується за формулою

,				(2)

де 0 - довжина хвилі у вільному просторі, еф - ефективна діелектрична проникність.

Ефективна діелетрична проникність може бути розрахована за формулою

(3)

Для смужкових ліній передачі можна використовувати техніку друкованих схем, що дозволяє скоротити розміри та вагу НВЧ пристроїв.

Виконання роботи

- Розрахуємо власні частоти кільцевого резонатора, що досліджується.

Умова резонансу для кільцевого резонатору може бути представлено у вигляді

2πR+r2 =nλд,  n=1,2,3…

Для резонатора, що досліджується, R=1,4 см, r=0,5 мм, Wh=1, ε=9.8 .

εеф=ε+12+ε-121+10hW-1/2=9.8+12+9.8-121+10-1/2≈20.

λд= λ0εеф   .

Обраховані власні частоти кільцевого резонатора наведені нижче в таблиці:

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| λд, мм | 45,5 | 22,8 | 15,2 | 11,4 | 9,1 | 7,6 |
| f0, ГГц | 1,473 | 2,947 | 4,420 | 5,893 | 7,367 | 8,840 |

- Виміряємо АЧХ мікросмужкового кільцевого резонатора та мікросмужкової лінії. З отриманих характеристик визначимо добротність резонатора і втрати фільтра на кільцевому резонаторі.

|  | L, дБ | f0, ГГц | f1, ГГц | f2, ГГц | 2∆f, МГц | Qн | Q0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мікросмужкова лінія | -16,9 | 6,130 | 6,103 | 6,158 | 55 | 112 | 131 |
| Кільцевий резонатор | -22,4 | 7,683 | 7,665 | 7,706 | 41 | 187 | 202 |

- Виміряємо основні параметри амплітудно-частотної характеристики смуго-пропускаючого фільтра.

|  | f, ГГц | L, дБ |
| --- | --- | --- |
| f1 | 7,134 | -15,65 |
| f2 | 7,025 | -16,20 |
| f0 | 7,071 | -16,40 |
| 2∆f | 0,234 | -18,65 |

Висновки: На даній лабораторній роботі було ознайомлено з конструкцією мікросмужкових НВЧ-ліній, кільцевих мікросмужкових резонаторів та фільтрів. Було розраховано власні частоти кільцевого резонатору, що досліджується та порівняно з резонансною частотою дослідженого кільцевого резонатору:

fтеор=7,367 ГГц, fпрак=7,683 ГГц

Було виміряно АЧХ мікросмужкової лінії та мікросмужкового кільцевого резонатору та обраховано добротності:

|  | Qн | Q0 |
| --- | --- | --- |
| Мікросмужкова лінія | 112 | 131 |
| Кільцевий резонатор | 187 | 202 |