Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет радіофізики, електроніки, комп’ютерних систем

Звіт з лабораторної роботи №2

Тема: «Відкритий діелектричний резонатор НВЧ»

Виконали:

Студенти 4 курсу,

кафедри нанофізики та наноелектроніки

Шанідзе Роман

Юрчак Наталія

Київ 2016

Мета роботи: вивчення основних властивостей та особливостей діелектричних резонаторі НВЧ. Ознайомлення з методами змін добротності коливальних НВЧ систем.

Теоретичні відомості

Між добротностями резонатора існує зв’язок:

1Qн=1Q0+1Qзв

де Q0=f0∆f0 – власна добротність резонатора, Qзв=f0∆fзв – добротність зв'язку та Qн=f0∆fн – повна навантажена добротність.

Кофіцієнт зв'язку резонатора з навантаженням β – відношення випроміненої потужності до потужності, що розсіюється на стінках резонатора. β=Q0Qзв

Причому у точці резонансу β=1kc,коли β<1 β=kc,коли β>1.

Знайшовши β в резонансі, за залежностями КСХН від частоти можна розрахувати точки половинної потужності та відповідні ним ширини резонансних кривих ∆fі. За цими ширинами обраховуються відповідні добротності.

Знайти точки половинної потужності можна, скористувавшись виразами:

(kc12)0=2+β2+4+β4β

(kc12)н=2+β+β2+(1+β)1+β2β

(kc12)зв=2+2β2+1+4β22β

Хід роботи

- Визначимо характеристики ВДР у короткозамкненому хвилеводі при частотно-модульованому режимі роботи генератора. Для цього знімемо залежність частоти, добротності та коефіцієнту звязку ВДР з хвилеводом при різних положеннях короткозамикаючого поршню та ВДР у хвилеводі.

А саме визначивши коефіцієнт звязку, обрахуємо точки половинної потужності та знайдемо відповідні ширини резонансних кривих. Порахуємо добротності за формулами наведеними у теоретичних відомостях.

Через великі розміри отримана таблиця займає окремий аркуш.(Дод.1)

Зокрема, побудуємо залежність β від положення короткозамикача, і знайдемо довжину хвилі у хвилеводі, виходячи з періодичності цієї залежності.

Рис.1.Залежність коефіцієнту зв’язку від положення короткозамикача

З залежності видно, що   λ2~17 мм.

Рис.2.Залежність добротності зв’язку від положення короткозамикача

Рис.3.Залежність повної навантаженої добротності від положення короткозамикача

- Змінимо схему установки і знайдемо основні параметри амплітудо-частотної характеристики діафрагмованого хвилеводу з резонатором.

| Ослаб., дБ | f1, ГГц | f2,ГГц | Lmaxв, дБ | Lmaxн, дБ | f(Lmaxв),ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,55 | 9,233 | 9,233 | -5 | -0,55 | 9,410 |
| -3 | 9,185 | 9,292 |  |  |  |
| -3,55 | 9,175 | 9,300 |  |  |  |
| -3,8 | 9,176 | 9,303 |  |  |  |
| -10 | 9,094 | 9,376 |  |  |  |

Власна добротність резонатора Q0=fres∆f=9.2339.3-9.175=73.86 , полоса пропускання отриманого фільтра 125 МГц. Частота паразитного резонансу f(Lmaxв)=9,41 ГГц. Крутість АЧХ визначена по ослабленню зліва – 88,9, праворуч – 72,7.

Висновки: ми опанували методику визначення добротності за коефіцієнтом стоячої хвилі. Отримані результати наглядно демонструють, що при обрахунку параметрів системи заснованої на резонаторі потрібно враховувати не тільки його власну добротність, але і добротність зв’язку. Дана методика також дозволяє визначити довжину хвилі у системі, за рахунок періодичності стоячої хвилі. Якщо у діафрагму, що стоїть у хвилеводі, вставити ВДР, то при резонансі проходження енергії крізь діафрагму поліпшується.

Власна добротність резонатора Q0=fres∆f=9.2339.3-9.175=73.86 , полоса пропускання отриманого фільтра 125 МГц. Частота паразитного резонансу f(Lmaxв)=9,41 ГГц. Крутість АЧХ визначена по ослабленню зліва – 88,9, праворуч – 72,7.

Висновки: ми опанували методику визначення добротності за коефіцієнтом стоячої хвилі та ознайомилися з методами зміни добротності коливальних систем. Використання діелектриків з великими значеннями діелектричної проникності дозволяє створювати набагато менші за розмірами діелектричні резонатори на їх основі. Врахування добротності зв’язку є дуже важливим, адже можна створити такі умови, коли енергія з хвилеводу взагалі не потраплятиме у резонатор і говорити про його власну добротність буде взагалі недоречно. Введення ВДР у граничний хвилевід дозволяє поліпшити передачу енергії між двома хвилеводами на частотах близьких до резонансної частоти ВДР.

Додаток 1

| L, *0,01 мм | F0, GHZ | КСХН | b | (kc1/2)0 | F1 | F2 | (kc1/2)н | F1н | F2н | (kc1/2)зв | F1зв | F2зв | Q0 | Qн | Qзв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 10,739 | 1,53 | 1,530 | 2,425 | 10,733 | 10,748 | 6,206 | 10,726 | 10,761 | 3,421 | 10,733 | 10,754 | 715,933 | 306,829 | 511,381 |
| 1 | 10,729 | 3,22 | 3,220 | 3,560 | 10,723 | 10,736 | 8,949 | 10,706 | 10,765 | 6,599 | 10,71 | 10,755 | 825,308 | 181,847 | 238,422 |
| 2 | 10,726 | 4,9 | 4,900 | 5,113 | 10,715 | 10,73 | 12,126 | 10,69 | 10,776 | 9,903 | 10,696 | 10,764 | 715,067 | 124,721 | 157,735 |
| 3 | 10,718 | 6,9 | 6,900 | 7,048 | 10,708 | 10,73 | 16,027 | 10,673 | 10,813 | 13,873 | 10,681 | 10,786 | 487,182 | 76,557 | 102,076 |
| 4 | 10,711 | 9 | 9,000 | 9,112 | 10,702 | 10,732 | 20,173 | 10,658 | 10,868 | 18,056 | 10,662 | 10,846 | 357,033 | 51,005 | 58,212 |
| 9 | 10,898 | 8 | 8,000 | 8,127 | 10,889 | 10,914 | 18,195 | 10,775 | 10,958 | 16,063 | 10,796 | 10,953 | 435,920 | 59,552 | 69,414 |
| 10 | 10,89 | 5,2 | 5,200 | 5,399 | 10,879 | 10,895 | 12,706 | 10,814 | 10,929 | 10,497 | 10,836 | 10,92 | 680,625 | 94,696 | 129,643 |
| 11 | 10,872 | 3,3 | 3,300 | 3,631 | 10,866 | 10,879 | 9,096 | 10,835 | 10,9 | 6,755 | 10,846 | 10,895 | 836,308 | 167,262 | 221,878 |
| 12 | 10,859 | 1,66 | 1,660 | 2,458 | 10,851 | 10,866 | 6,368 | 10,838 | 10,874 | 3,648 | 10,849 | 10,87 | 723,933 | 301,639 | 517,095 |
| 12,7 | 10,769 | 1 | 1,000 | 2,618 | 10,845 | 10,858 | 5,828 | 10,838 | 10,864 | 2,618 | 10,846 | 10,859 | 828,385 | 414,192 | 828,385 |
| 13,1 | 10,851 | 1,9 | 0,526 | 4,081 | 10,844 | 10,859 | 6,703 | 10,84 | 10,862 | 2,562 | 10,849 | 10,856 | 723,400 | 493,227 | 1550,143 |
| 13,7 | 10,842 | 4,75 | 0,211 | 9,606 | 10,835 | 10,85 | 11,837 | 10,833 | 10,851 | 4,970 | 10,842 | 10,845 | 722,800 | 602,333 | 3614,000 |
| 14,1 | 10,836 | 13,7 | 0,073 | 27,437 | 10,821 | 10,844 | 29,512 | 10,816 | 10,845 | 13,773 | 10,836 | 10,84 | 471,130 | 373,655 | 2709,000 |
| 15,1 | 10,824 | 10,5 | 0,095 | 21,048 | 10,817 | 10,837 | 23,147 | 10,815 | 10,84 | 10,596 | 10,824 | 10,828 | 541,200 | 432,960 | 2706,000 |
| 15,8 | 10,813 | 2,73 | 0,366 | 5,649 | 10,809 | 10,821 | 8,069 | 10,808 | 10,826 | 3,145 | 10,812 | 10,816 | 901,083 | 600,722 | 2703,250 |
| 16,7 | 10,802 | 1 | 1,000 | 2,618 | 10,794 | 10,809 | 5,828 | 10,789 | 10,818 | 2,618 | 10,795 | 10,809 | 720,133 | 372,483 | 771,571 |
| 18 | 10,783 | 2,45 | 2,450 | 2,924 | 10,776 | 10,79 | 7,584 | 10,763 | 10,813 | 5,113 | 10,773 | 10,796 | 770,214 | 215,660 | 468,826 |
| 19,5 | 10,766 | 4,65 | 4,650 | 4,875 | 10,759 | 10,772 | 11,644 | 10,731 | 10,819 | 9,409 | 10,734 | 10,811 | 828,154 | 122,341 | 139,818 |
| 20,2 | 10,752 | 8 | 8,000 | 8,127 | 10,734 | 10,766 | 18,195 | 10,69 | 10,904 | 16,063 | 10,7 | 10,878 | 336,000 | 50,243 | 60,404 |
| 26 | 10,919 | 5,2 | 5,200 | 5,399 | 10,911 | 10,926 | 12,706 | 10,841 | 10,959 | 10,497 | 10,857 | 10,952 | 727,933 | 92,534 | 114,937 |
| 27,2 | 10,898 | 3,12 | 3,120 | 3,473 | 10,893 | 10,907 | 8,767 | 10,863 | 10,923 | 6,404 | 10,873 | 10,918 | 778,429 | 181,633 | 242,178 |
| 29,7 | 10,874 | 1 | 1,000 | 2,618 | 10,87 | 10,883 | 5,828 | 10,86 | 10,889 | 2,618 | 10,87 | 10,883 | 836,462 | 374,966 | 836,462 |
| 30,7 | 10,86 | 3,1 | 0,323 | 6,365 | 10,852 | 10,866 | 8,731 | 10,85 | 10,869 | 3,456 | 10,859 | 10,863 | 775,714 | 571,579 | 2715,000 |
| 31,3 | 10,85 | 11,5 | 0,087 | 23,044 | 10,839 | 10,856 | 25,134 | 10,834 | 10,858 | 11,588 | 10,849 | 10,851 | 638,235 | 452,083 | 5425,000 |
| 32,8 | 10,83 | 5 | 0,200 | 10,101 | 10,825 | 10,839 | 12,319 | 10,824 | 10,841 | 5,208 | 10,83 | 10,832 | 773,571 | 637,059 | 5415,000 |
| 33 | 10,81 | 1 | 1,000 | 2,618 | 10,806 | 10,818 | 5,828 | 10,802 | 10,827 | 2,618 | 10,807 | 10,818 | 900,833 | 432,400 | 982,727 |