ЗВІТ

До лабораторної роботи №2

Тема: «Лавинно-пролітний діод»

Виконав студент 4 курсу

Кафедри медична радіофізика

Андреєв Олег

Мета: дослідження роботи ЛПД у режимі генерації, дослідження роботи модулятора НВЧ на р-і-n- діоді

Хід роботи:

1.Ознайомитись з теорією роботи ЛПД.

2.Ознайомитись з методикою вимірювання коефіцієнта підсилення регенеративних підсилювачів НВЧ, що працюють на відбиття.

3. Скласти блок-схему експериментальної установки, ознайомитись з описами приладів, а також з конструкціями генератора (підсилювача) на ЛПД та p-i-n модулятора НВЧ.

4.Вивчити роботу модулятора НВЧ , для чого за допомогою клістронного генератора визначити залежність коефіцієнта модуляції від напруги на модуляторі

5.Дослідити ЛПД у режимі генерації (із зовнішнім модулятором), для чого знати залежність частоти і відносної величини потужності , що генерується, від струму через ЛПД.

Опис експериментальної установки

У схему включено ЛПД з попередньою зірваною генерацією.  Потім на ЛПД подається сигнал від генератора Г, який посилюється ЛПД , відбивається від ньогоі через циркулятор прямує на детектор. Циркулятор являє собою невзаємний феритовий прилад(односпрямований зв’язок між його входами. Модулятор М виконано на напівпровідниковому р-і-n-діоді , він використовується для отримання на осцилографі О зручного сигналу  для спостереження , при наявності безперервної генерації Г.

Хід виконання роботи

- Виміряли залежність коефіцієнта модуляції від напруги на модуляторі.

Отримані дані занесли до таблиці

| U, V | М |
| --- | --- |
| 5,1 | 0.06 |
| 6,1 | 0.1 |
| 7,1 | 0.12 |
| 8,1 | 0.14 |
| 9,1 | 0.16 |
| 10,1 | 0.175 |

- Дослідили ЛПД у режимі генерації. Виміряли залежність частоти і відносної величини потужності, що генерується, від струму через ЛПД.

| I, мА | f, ГГц | Pвідн , dB |
| --- | --- | --- |
| 3.5 | 9.180 | 17,2 |
| 3 | 9.178 | 14 |
| 2 | 9.176 | 7 |

Висновок. В ході даної лабораторної роботи ми вивчили роботу модулятора НВЧ , для чого за допомогою клістронного генератора визначили залежність коефіцієнта модуляції від напруги на модуляторі. Також дослідили ЛПД у режимі генерації, для чого виміряли залежність частоти і відносної величини потужності , що генерується, від струму через ЛПД. Всі отримані дані занесли до таблиці і побудували відповідні залежності.

Відповіді на питання

- Які напівпровідникові структури використовуються для створення ЛПД?

Лавинно-пролітний діод (ЛПД, IMPATT-діод) - діод, заснований на лавинному множенні носіїв заряду. Лавинно-пролітні діоди застосовуються в основному для генерації коливань в діапазоні НВЧ. Робочою для лавинно-пролітного діода є область лавинного пробою.

Для виготовлення лавинно-пролітних діодів використовують кремній і арсенід галію. Такі діоди можуть мати різні напівпровідникові структури р--п-п-, р-і-п, р--п-і-п-, р-р-п-п, а також бар’єри Шоткі. Розподіл концентрацій домішок в переходах повинен бути якомога ближче до ступінчастого, а самі переходи - максимально плоскими.

- Намалювати і пояснити розподіл напруженості електричного поля при роботі ЛПД

При великих струмах крізь ЛПД він може працювати у режимі з захопленою плазмою – TRAPATT-режимі. На даному малюнку показаний розподіл напруженості електричного поля у р+-п-п+ структурі при подачі напруги, значно більшої ніж напруга пробою. В перший момент після вмикання діоду (t0) розподіл електричного поля лінійний. В наступний момент концентрація дірок і електронів у прилягаючій до р+ - області частині п - шару різко збільшується за рахунок лавинного множення, а напруженість електричного поля відповідно зменшується. Це призводить до перерозподілу падіння напруги між частинами п – шару, збільшенню напруженості електричного поля вище Епор в частині п – шару за точкою ху (t1) і переміщення шару множення по області об’ємного заряду. Рух фронту хвилі іонізації відбувається швидше, ніж рух електронів в електричному полі, тому вся п – область заповнюється електронно-дірковою плазмою швидше, ніж плазма з неї виноситься. Напруга на діоді різко зменшується, що призводить до затримки екстракції носіїв з області об’ємного заряду. Такий стан і отримав назву режиму з захопленою плазмою.

- Чим забезпечується зсув фази напруги і струму у ЛПД, необхідний для отримання негативного опору?

Розглянемо схему плавного pn-переходу ЛПД і розподіл електричного поля в переході.

На діод подається зворотна напруга такої величини, що робоча точка зміщується в область лавинного множення. У pn-переході починається процес ударної іонізації атомів кристалічної решітки рухомими носіями заряду і утворення нових пар електронів і дірок. З цим явищем пов'язаний різкий ріст зворотного струму переходу, званий лавинним пробоєм. Лавинний пробій виникає, в результаті ударної іонізації нейтральних атомів в р-n-переході швидкими електронами або дірками. В результаті генеруються нові пари носіїв заряду, які, рухаючись в електричному полі переходу, знову при зіткненні з атомами утворюють нові пари носіїв і т. д., тобто носії в переході лавиноподібно розмножуються. Напруженість електричного поля максимальна на границі між р-і n-областями. Тому ударна іонізація відбувається лише у вузькому шарі множення δ, прилеглій до площини кордону. Новостворені електрони і дірки під дією сильного поля дрейфують через p-і n-пролітні ділянки замикаючого шару, розташовані по обидва боки від шару множення. Дірки дрейфують через p-шар, а електрони через n-шар. При зростанні електричного поля швидкість носіїв заряду зростає лінійно. Але вже при напруженості поля, що викликає лавинне множення носіїв (Е >> 105 В / м), швидкість носіїв заряду стає практично постійною. Час прольоту носіїв заряду пропорційний ширині області прольоту D і це пояснює запізнення лавинного струму від напруги в ЛПД. Для розвитку лавини потрібен певний час, так що миттєве значення електричного поля визначає не саму величину лавинного струму, а лише швидкість його зміни в часі. Тому зміна струму не слідує миттєво за зміною електричного поля, а відстає від нього по фазі на величину, близьку до p / 2. Дрейфуючи через прогонові ділянки, електрони і дірки частково компенсують об'ємний заряд іонів домішки і знижують напруженість поля в шарі множення.

- Чим забезпечується зворотній зв’язок у ЛПД генераторі

Область переходу, в якій відбувається лавинне утворення носіїв заряду, зосереджується у вузькому шарі δ поблизу максимуму напруженості поля. Цю область прийнято називати шаром множення, а іншу частину переходу, де напруженість поля недостатня для розвитку лавини, - прольотним простором. У результаті лавиноподібного розмноження носіїв заряду в pn-переході концентрація носіїв в ньому буде збільшуватися, що призведе до різкого зменшення падіння напруги на структурі, тому що опір структури зменшиться. Оскільки поле стане менше критичного, лавина буде затухати. Це призведе до зростання опору структури і падіння напруги на ній почне рости, що знову призведе до процесу ударної іонізації і появи лавини. Таким чином, процес повторюється. Очевидний позитивна зворотній зв'язок.

- Принцип роботи регенеративного підсилювача

Регенеративні підсилювачі на ЛПД в основному є підсилювачами відбивного типу. Джерело сигналу і навантаження включені в два плеча хвилеводного циркулятора. До третього плеча приєднана коливальна система з ЛПД. Підсилення сигналу відбувається в результаті його взаємодії з коливальною системою, що має негативну добротність, і може розглядатися як надходження до навантаження через циркулятор відбитого підсиленого сигналу. СВЧ контур (резонатор) з встановленим в ньому діодом налаштовується на частоту сигналу (робочу частоту) і пов'язаний із входом і виходом через циркулятор. У конструкції контура передбачаються настроювальні елементи, що забезпечують можливість підстроювання частоти і зміни в широких межах параметрів зв'язку між підсилювачем і навантаженням для регулювання величин коефіцієнта підсилення і смуги частот.

- Як враховується нелінійність регенеративного підсилювача і в чому її вплив на параметри підсилювача?

Регенеративний резонатор є нелінійною системою. Якщо зважати на це, амплітуда відображеного сигналу буде прямувати з ростом 1/Qр до кінцевої величини, тобто буде мати місце насичення. Коефіцієнт підсилення буде залежати від амплітуди вхідного сигналу і буде завжди, аж до порогу самозбудження, лишатися кінцевим при кінцевій амплітуді цього сигналу. Однак при малих сигналах значення Г поблизу порогу самозбудження буде дуже великим.

- Яке співвідношення між смугою пропускання та коефіцієнтом підсилення регенеративного підсилювача?

Визначимо ширину смуги підсилювача 2Δω як подвоєне значення розстройки:

2Δω = ω/Qеф

де Qеф – ефективна величина добротності, обернена величина якої

1/ Qеф = 1/ Q0 + 1/ Qзв + 1/ | Qр|.

Звідси випливає, що з ростом коефіцієнта підсилення ширина смуги буде зменшуватися.

- Який метод визначення коефіцієнта підсилення ЛПД застосовується на даній установці?

Настройка підсилювача здійснюється таким чином:

- Хвилевідний перемикач (ХП) ставиться в положення 1. При цьому сигнал від генератора Г потрапляє на короткозамикач (КЗ), цілком від нього відображається і через циркуля тор прямує на осцилограф, де він вимірюється.

- ХП стає в положення 2, при цьому сигнал від Г потрапляє на ЛПД, підсилений відображається від нього, і через циркуля тор іде на детектор. Відхилення сигналів від ЛПД та КЗ і буде коефіцієнтом підсилення.