Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет радіофізики, електроніки, комп’ютерних систем

Звіт з лабораторної роботи №2

Тема: «Вимірювання чутливості детекторної секції»

Виконали

Студенти 4 курсу,

кафедри нанофізики та наноелектроніки

Голуб Микола, Демкович Анастасія

Київ 2016

Мета роботи:

1. Ознайомлення з основними характеристиками детекторної секції.

2. Вивчення методів вимірювання характеристик хвилеводних пристроїв на прикладі детекторної секції.

3. Експериментальне визначення чутливості детекторної секції.

Блок-схема установки

Сигнал з генератора змінної частоти потрапляє на напрямлений відгалужувач. Сигнал з виходу основного каналу відгалужувача потрапляє на вхід іншого відгалужувача у той час, як відгалужений сигнал йде на індикатор панорамного вимірювача, цим самим вимірюється падаюча хвиля. Відгалужувач слугує для того, щоб основну частину сигналу подати далі на детекторну секцію, а ослаблену частину подати на вимірювач потужності. Якщо подати основний сигнал на вимірювач потужності, тоді його буде спалено. Відбита хвиля з детекторної секції потрапляє на напрямлений відгалужувач, з якого відгалужується частина хвилі на панорамний вимірювач.

Хід роботи

1. Перед тим, як проводити вимірювання необхідно було відкалібрувати прилад. Для цього було знято калібрувальну криву. Для цього у схемі було залишено тільки напрямлені відгалужувачі, що б виміряти падаючу та відбиту хвилі, та узгоджене навантаження.

2. Вимірювання потужності сигналу відбувалися за допомогою відгалужувача: хвиля з основного каналу направлялася на детекторну секцію, відгалужена хвиля на вимірювач потужності. Проте у роботі необхідно знати потужність основної хвилі. Для цього необхідно виміряти прохідні характеристики відгалужувача для обох виходів.

Перша таблиця – це прохідна характеристика основного каналу; друга – прохідна характеристика відгалуження; третя таблиця – відношення виходу до входу.

Перший графік – це прохідні характеристики відповідних каналів. Другий графік – це зображення залежності відношення основного виходу до відгалуження від частоти.

3. Після визначення прохідних характеристик відгалужувача можна було вимірювати чутливість детекторної секції.

У таблиці є виміряне значення потужності (Pd), перераховане за допомогою вище обрахованої частотної характеристики (P), напруга, що була виміряна на детекторній секції та відношення виміряної напруги до потужності вхідного сигналу, що можна назвати чутливістю детекторної секції.

На графіку зображена залежність чутливості від частоти.

4. Виміряти залежність напруги на детекторній секції від потужності вхідного сигналу при заданій частоті. В наших вимірах частота було обрано частоту 30 GHz.

У таблиці вказані наступні величини: Pd – потужність на відгалужувачі, P – перерахована потужність, U – напруга на детекторній секції.

На графіку побудована залежність напруги на детекторній секції від потужності падаючої хвилі. Осі у логарифмічному масштабі, тому що діапазон значень досить великий.

Висновок

Після виконання роботи було отримано залежність чутливості детекторної секції від частоти падаючої хвилі. Після аналізу цієї залежності можна чітко бачити, що у певному діапазоні частот детекторна секція майже не сприймає сигнал (31-32,5 GHz). Також є значна неоднорідність в області 33-35 GHz, але це може бути спричинено впливом неоднорідної характеристики відгалужувача та неточністю вимірювань. Варто зазначити, що залежність напруги на детекторі від вхідної потужності умовно можна поділити на дві ділянки: перша до 1000 uW подібна до лінійної залежності у той час, як при більших значеннях потужності нахил кривої зростає, що може свідчити про перехід до квадратичної залежності.