- Поверхневі і об’ємні поляризаційні заряди, їх зв’язок із вектором поляризації.

- Розглянемо елемент dS поверхні всередині неполяризованого діелектрика. При поляризації крізь цю поверхню потече заряд рівний: dq=PdS. Тепер розглянемо деякий об’єм V. В результаті поляризації поверхню S, що обмежує об’єм V, перетинають заряди. В об’ємі виникає зв’язаний заряд, об’ємна густина якого . Запишемо закон збереження заряду в об’ємі V у вигляді: , застосовуючи теорему Гауса-Остроградського маємо: . Я кщо це виконується для будь-яких V, то  (1). Таким чином в об’ємі зв’язані заряди виникають лише тоді, коли поляризованість Р змінюється від точки до точки.

На границі двох діелектриків виникає поверхневий заряд. Побудуємо на границі розділу циліндр з висотою h і площею основи S, і про інтегруємо обидві частини рівняння 1 по об’яму циліндра: , за теоремою Гауса-Остроградського: . Виберемо в якості додатньої нормалі до границі розділу направленц від першого діелектрико до другого. , звідки  - поверхнева густина заряду на границі.

- Граничні умови для векторів напруженості електричного поля та вектора зміщення.

Граничні умови для нормальної складової вектора D. , отже

, де  - поверхнева густина заряду на границі (дов. аналогічно 6).

Граничні умови для тангенціальної складової вектора Е. Побудуємо поблизу границі розділу діелектриків замкнений контур. Через потенціальність електричного поля . Інтеграли поділянкам ВС і DA нескінченно малі, так як  AB і CD розташовані нескінченно близько один до одного. Тому: . Це і є граничною умовою.

- Електронна, орієнтаційна та іонна поляризація газоподібних, рідких та твердих діелектриків.

Поляризація діелектриків – явище, яке пов’язане з обмеженим зміщенням зв’язаних зарядів в діелектрику або поворотом диполів під дією зовнішнього електричного поля.

Електронна – зміщення електронних оболонок атомів під дією зовнішнього електричного поля. Не пов’язана з втратами. (деформація електронної хмари)

При електронній поляризації, під дією зовнішнього поля E. Ядро атому зміщується відносно центру від’ємних зарядів, при  цьому атом набуває дипольного моменту р. Зміщення ядра припиняється, коли сили, що виникають при зміщенні будуть компенсувати сили, які діють на заряди у зовнішньому полі.

Орієнтаційна – протікає з втратами на подолання сил зв’язку і внутрішнього тертя. Пов’язана з орієнтацією диполів в зовнішньому електричному полі.(переорієнтація жорстких диполів)

Іонна – зміщення вузлів кристалічної структури під дією зовнішнього електричного поля, причому зміщення на величину, що менша за величину постійної гратки.

Під дією прикладеного електричного поля центр тяжіння електронів в молекулі трохи зміщується відносно центра тяжіння атомних ядер. Молекули стають електричними диполями.

Ці диполі орієнтовані додатньо зарядженими кінцями в напрямку поля Е. В такому випадку кажуть, що діелектрик поляризований, а саме зміщення позитивних та негативних зарядів діелектрика в різні сторони називають електричною поляризацією.

Як бачимо, на кінці АВ виступають не скомпенсовані негативні, а на кінці CD – не скомпенсовані позитивні поверхневі заряди – зв’язані заряди. Це був перший тип поляризації(електронний).

Існують діелектрики, молекулам яких властиві дипольні моменти і за відсутності зовнішнього електричного поля(полярні молекули). Якщо поля нема, то молекули здійснюють хаотичний тепловий рух, а при дії зовнішнього поля дипольні моменти молекул орієнтуються у напрямку поля, а це значить, що діелектрик стає поляризованим. Це другий тип(орієнтаційний).

Існують діелектричні кристали, побудовані з іонів протилежних знаків(іонні кристали). Іонні кристали складаються з двох кристалічних решіток, всунутих одна в одну(одна з позитивних іонів, інша – з негативних). Під дією зовнішнього поля решітки зсуваються в протилежні сторони – кристал поляризується. Це третій тип поляризації(іонний). Існують іонні кристали, поляризовані навіть за відсутності зовнішнього поля.

- П’єзоелектричний ефект.

Прямий п’єзоелектричний ефект – виникнення поляризації діелектрика під дією механічних напруг(стискання, розтягування). Зворотний п’єзоелектричний ефект – виникнення механічних деформацій під дією електричного поля.

В багатьох кристалах при деформації в деяких напрямках виникає електрична поляризація. В результаті чого на їх поверхнях з’являються заряди протилежних знаків. Це явище отримало назву прямого п’єзоелектричного ефекту. П’єзоелектричними властивостями можуть володіти тільки іонні кристали. Для існування п’єзоефекту необхідно, щоб іонний кристал не мав центру інверсії, тобто такої точки, відображення в якій суміщає кристал із самим собою. В кристалі, в якому немає центру інверсії, існують так звані полярні осі, тобто такі осі, два напрями яких нерівноправні. Поворот кристалу на 180 навколо будь якої прямої, перпендикулярної до полярної вісі, не суміщає його із самим собою. Деформація іонного кристалу вздовж цих осей приводить до його поляризації. Обернений п’єзоефект полягає в тому, що під дією електричного поля в п’єзоелектричних кристалах з’являються механічні напруги і деформації. Існує поздовжній і поперечний обернений п’єзоефект. При прикладенні електричного поля вздовж полярної вісі змінюються розміри кристалу вздовж неї (поздовжній ефект) і перпендикулярно до неї ( поперечний ефект ). Об’єм кристалу при цьому не змінюється, тому, якщо один розмір зменшується, то другий збільшується. Механізм оберненого п’єзоефекту зрозумілий із наведених вище міркувань для прямого ефекту: при подаванні різниці потенціалів на пластини конденсатору поле, що виникає, зміщує додатні та від’ємні іони в протилежні сторони, комірка і кристал деформуються.