Лабораторна робота №1

З курсу “Фізика і техніка низьких температур”

Студента 3 курсу кафедри н.ф. та н.е.

Шанідзе Романа Георгійовича

Тема: Методи вимірювання низьких температур

Мета: Вивчити принципи роботи, конструкцією гелієвих та азотних кріостатів, ознайомитися з різноманітними методами та датчиками для вимірювання низьких температур.

Теоретичні відомості:

Схема лабораторної установки

Хід роботи:

1.Знімемо показники усіх датчиків при кімнатній температурі та при температурі рідкого азоту. Змінюючи струм крізь нагрівач знімемо залежності показників датчиків від цього струму. Дані занесемо до таблиці. Оскільки для металічного датчику опору залежність опору від температури є лінійною, то використовуючи реперні точки побудуємо цю пряму і визначимо температури, що відповідають усім іншим точкам.

| I,mA | Метал, Om | Т,K |
| --- | --- | --- |
|  | 6,740 | 291,000 |
|  | 1,860 | 77,000 |
| 25,000 | 1,860 | 77,018 |
| 50,000 | 1,860 | 77,018 |
| 75,000 | 1,900 | 78,772 |
| 100,000 | 1,900 | 78,772 |
| 125,000 | 1,910 | 79,211 |
| 175,000 | 1,960 | 81,404 |
| 225,000 | 2,030 | 84,474 |
| 275,000 | 2,040 | 84,912 |
| 325,000 | 2,060 | 85,789 |
| 375,000 | 2,080 | 86,667 |
| 425,000 | 2,120 | 88,421 |
| 475,000 | 2,080 | 86,667 |
| 499,000 | 2,080 | 86,667 |
|  | R0 | A |
|  | 0,104 | 0,023 |

2.За отриманими значеннями температур при відповідних струмах проградуюємо конденсаційний термометр, напівпровідниковий датчик опору 1, напівпровідниковий датчик опору 2 та термопару.

2.1. Конденсаційний термометр

| I,mA | Метал, Om | Т,K | Конденс. ,V | Т,K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6,740 | 291,000 | 1,927 | 291,490 |
|  | 1,860 | 77,000 | 1,376 | 77,442 |
| 25,000 | 1,860 | 77,018 | 1,366 | 77,321 |
| 50,000 | 1,860 | 77,018 | 1,378 | 77,466 |
| 75,000 | 1,900 | 78,772 | 1,395 | 77,677 |
| 100,000 | 1,900 | 78,772 | 1,425 | 78,066 |
| 125,000 | 1,910 | 79,211 | 1,465 | 78,621 |
| 175,000 | 1,960 | 81,404 | 1,612 | 81,150 |
| 225,000 | 2,030 | 84,474 | 1,795 | 86,633 |
| 275,000 | 2,040 | 84,912 | 1,796 | 86,679 |
| 325,000 | 2,060 | 85,789 | 1,799 | 86,818 |
| 375,000 | 2,080 | 86,667 | 1,799 | 86,818 |
| 425,000 | 2,120 | 88,421 | 1,800 | 86,865 |
| 475,000 | 2,080 | 86,667 | 1,800 | 86,865 |
| 499,000 | 2,080 | 86,667 | 1,800 | 86,865 |

2.2. Напівпровідниковий датчик опору 1

| I,mA | Метал, Om | Т,K | Конденс. ,V | Т,K | Н/П 1, kOm | Т,K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6,740 | 291,000 | 1,927 | 291,490 | 0,005 | 286,380 |
|  | 1,860 | 77,000 | 1,376 | 77,442 | 42,000 | 75,844 |
| 25,000 | 1,860 | 77,018 | 1,366 | 77,321 | 39,200 | 76,969 |
| 50,000 | 1,860 | 77,018 | 1,378 | 77,466 | 37,600 | 77,649 |
| 75,000 | 1,900 | 78,772 | 1,395 | 77,677 | 36,200 | 78,269 |
| 100,000 | 1,900 | 78,772 | 1,425 | 78,066 | 34,600 | 79,007 |
| 125,000 | 1,910 | 79,211 | 1,465 | 78,621 | 33,000 | 79,780 |
| 175,000 | 1,960 | 81,404 | 1,612 | 81,150 | 29,050 | 81,862 |
| 225,000 | 2,030 | 84,474 | 1,795 | 86,633 | 25,800 | 83,801 |
| 275,000 | 2,040 | 84,912 | 1,796 | 86,679 | 24,050 | 84,949 |
| 325,000 | 2,060 | 85,789 | 1,799 | 86,818 | 21,800 | 86,555 |
| 375,000 | 2,080 | 86,667 | 1,799 | 86,818 | 21,550 | 86,744 |
| 425,000 | 2,120 | 88,421 | 1,800 | 86,865 | 21,490 | 86,790 |
| 475,000 | 2,080 | 86,667 | 1,800 | 86,865 | 21,450 | 86,820 |
| 499,000 | 2,080 | 86,667 | 1,800 | 86,865 | 21,400 | 86,858 |

2.3. Напівпровідниковий датчик опору 2

| I,mA | Метал, Om | Т,K | Н/П 2, Om | Т,K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6,740 | 291,000 | 3,860 | 282,952 |
|  | 1,860 | 77,000 | 25,680 | 77,196 |
| 25,000 | 1,860 | 77,018 | 25,680 | 77,196 |
| 50,000 | 1,860 | 77,018 | 25,480 | 77,439 |
| 75,000 | 1,900 | 78,772 | 25,170 | 77,821 |
| 100,000 | 1,900 | 78,772 | 24,650 | 78,472 |
| 125,000 | 1,910 | 79,211 | 24,070 | 79,219 |
| 175,000 | 1,960 | 81,404 | 22,600 | 81,212 |
| 225,000 | 2,030 | 84,474 | 21,040 | 83,505 |
| 275,000 | 2,040 | 84,912 | 19,690 | 85,665 |
| 325,000 | 2,060 | 85,789 | 19,010 | 86,823 |
| 375,000 | 2,080 | 86,667 | 18,920 | 86,980 |
| 425,000 | 2,120 | 88,421 | 18,890 | 87,033 |
| 475,000 | 2,080 | 86,667 | 18,880 | 87,050 |
| 499,000 | 2,080 | 86,667 | 18,860 | 87,086 |

2.4. Термопара

| Термопара, mV | dT,K | Т,K | I,mA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,063 | 0,018 | 77,538 | 50,000 |
| 0,067 | 1,772 | 77,846 | 75,000 |
| 0,079 | 1,772 | 78,769 | 100,000 |
| 0,083 | 2,211 | 79,077 | 125,000 |
| 0,172 | 7,912 | 85,923 | 275,000 |
| 0,180 | 8,789 | 86,538 | 325,000 |
| 0,186 | 9,667 | 87,000 | 375,000 |
| 0,184 | 11,421 | 86,846 | 425,000 |
| 0,188 | 9,667 | 87,154 | 475,000 |
| 0,186 | 9,667 | 87,000 | 499,000 |

Загальна таблиця:

| I,mA | Метал, Om | Т,K | Конденс. ,V | Т,K | Н/П 1, kOm | Т,K | Н/П 2, Om | Т,K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6,740 | 291,000 | 1,927 | 291,490 | 0,005 | 286,380 | 3,860 | 282,952 |
|  | 1,860 | 77,000 | 1,376 | 77,442 | 42,000 | 75,844 | 25,680 | 77,196 |
| 25,000 | 1,860 | 77,018 | 1,366 | 77,321 | 39,200 | 76,969 | 25,680 | 77,196 |
| 50,000 | 1,860 | 77,018 | 1,378 | 77,466 | 37,600 | 77,649 | 25,480 | 77,439 |
| 75,000 | 1,900 | 78,772 | 1,395 | 77,677 | 36,200 | 78,269 | 25,170 | 77,821 |
| 100,000 | 1,900 | 78,772 | 1,425 | 78,066 | 34,600 | 79,007 | 24,650 | 78,472 |
| 125,000 | 1,910 | 79,211 | 1,465 | 78,621 | 33,000 | 79,780 | 24,070 | 79,219 |
| 175,000 | 1,960 | 81,404 | 1,612 | 81,150 | 29,050 | 81,862 | 22,600 | 81,212 |
| 225,000 | 2,030 | 84,474 | 1,795 | 86,633 | 25,800 | 83,801 | 21,040 | 83,505 |
| 275,000 | 2,040 | 84,912 | 1,796 | 86,679 | 24,050 | 84,949 | 19,690 | 85,665 |
| 325,000 | 2,060 | 85,789 | 1,799 | 86,818 | 21,800 | 86,555 | 19,010 | 86,823 |
| 375,000 | 2,080 | 86,667 | 1,799 | 86,818 | 21,550 | 86,744 | 18,920 | 86,980 |
| 425,000 | 2,120 | 88,421 | 1,800 | 86,865 | 21,490 | 86,790 | 18,890 | 87,033 |
| 475,000 | 2,080 | 86,667 | 1,800 | 86,865 | 21,450 | 86,820 | 18,880 | 87,050 |
| 499,000 | 2,080 | 86,667 | 1,800 | 86,865 | 21,400 | 86,858 | 18,860 | 87,086 |

Висновок: в даній роботі ми ознайомились з обладнанням для кріостатування та його використанням. Отримані залежності опору від температури для металевого датчику опору та напівпровідникових, а також залежність напруги від температури для конденсаційного термометру. Це дає змогу вимірювати температури за допомогою цих датчиків у подальшому. Виходячи з отриманих залежностей можна дійти висновку, що використання конденсаційного термометру та напівпровідникових датчиків опору (що використовувались у роботі) при температурах вищих за 100-150 градусів Кельвіна є не ефективним.