Лабораторна робота №1

З курсу “Фізика і техніка низьких температур”

Студента 3 курсу кафедри н.ф. та н.е.

Шанідзе Романа Георгійовича

Тема: Термоелектричний холодильник

Мета: Вивчення термоелектричних явищ в твердих тілах. Дослідження характеристик термоелектричної батареї на основі сплаву.

Теоретичні відомості:

Хід роботи:

- Дослідимо залежність  ∆T=Тх-Тг=f(Іnum) у межах від Іnum=0.1А до Іnum=2.9А   за відсутності теплового навантаження . Проградуюємо термопару за допомогою отриманих ∆U та ∆T, а саме знайдемо коефіцієнт термо ЕРС. Використовуючи цей коефіцієнт знайдемо більш точніші значення ∆T.

| Без навантаження |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I, A | Uх(в.т), мВ | Uг(н.т), мВ | Тг(н.т), ̊С | Тх(в.т), ̊С |
| 0,1 | 0,369 | 0,61 | 16 | 13 |
| 0,2 | 0,359 | 0,623 | 17 | 13 |
| 0,4 | 0,16 | 0,654 | 18 | 9 |
| 0,6 | -0,038 | 0,688 | 19 | 4 |
| 0,8 | -0,173 | 0,71 | 20 | 1 |
| 1 | -0,305 | 0,744 | 21 | -1 |
| 1,2 | -0,403 | 0,777 | 21 | -4 |
| 1,4 | -0,527 | 0,822 | 23 | -5 |
| 1,6 | -0,597 | 0,876 | 24 | -10 |
| 1,8 | -0,616 | 0,918 | 24 | -10 |
| 2 | -0,646 | 0,966 | 26 | -12 |
| 2,2 | -0,677 | 1,015 | 28 | -12 |
| 2,4 | -0,679 | 1,087 | 29 | -13 |
| 2,6 | -0,658 | 1,168 | 34 | -12 |
| 2,8 | -0,626 | 1,238 | 37 | -11 |
| 2,9 | -0,553 | 1,353 | 40 | -9 |

| Тг(н.т), ̊С | Тх(в.т), ̊С | ΔT=(Tx-Tг), ̊С | dU,мВ | α |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,646 | 7,650 | -4,996 | 0,241 | -0,08033 |  |  |  |
| 12,915 | 7,442 | -5,473 | 0,264 | -0,066 |  |  |  |
| 13,558 | 3,317 | -10,241 | 0,494 | -0,05489 |  |  |  |
| 14,263 | -0,788 | -15,051 | 0,726 | -0,0484 |  |  |  |
| 14,719 | -3,586 | -18,305 | 0,883 | -0,04647 |  |  |  |
| 15,424 | -6,323 | -21,747 | 1,049 | -0,04768 |  |  |  |
| 16,108 | -8,355 | -24,463 | 1,18 | -0,0472 |  |  |  |
| 17,041 | -10,925 | -27,966 | 1,349 | -0,04818 |  |  |  |
| 18,160 | -12,376 | -30,537 | 1,473 | -0,04332 |  |  |  |
| 19,031 | -12,770 | -31,801 | 1,534 | -0,04512 |  |  |  |
| 20,026 | -13,392 | -33,418 | 1,612 | -0,04242 |  |  |  |
| 21,042 | -14,035 | -35,077 | 1,692 | -0,0423 |  |  |  |
| 22,535 | -14,076 | -36,611 | 1,766 | -0,04205 |  |  |  |
| 24,214 | -13,641 | -37,855 | 1,826 | -0,0397 |  |  |  |
| 25,665 | -12,978 | -38,642 | 1,864 | -0,03883 |  |  |  |
| 28,049 | -11,464 | -39,513 | 1,906 | -0,0389 |  |  |  |

α=0,04824(Отримане шляхом усереднення)

Побудуємо залежність ∆T=Тх-Тг=f(Іnum) графічно.

- Побудуємо залежність Тх(С)=Тх-273.15=f(Іnum) за відсутності теплового навантаження:

Зростання Тх(С) на кінцевій ділянці зумовлене тим, що ми наближаємося до максимальної різниці температур.

3. Дослідимо температуру Тх при сталому струмі  Іnum=2.9А в залежності від струму, що створює теплове навантаження.

| З навантаженням |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iнавант, A | Uг(н.т), мВ | Тг(н.т), ̊С | Uх(в.т), мВ | Тх(в.т), ̊С | Тх(в.т), К |
| 0 | 1,49 | 30,889 | -0,494 | -10,241 | 262,909 |
| 0,1 | 1,491 | 30,910 | -0,481 | -9,972 | 263,178 |
| 0,2 | 1,491 | 30,910 | -0,475 | -9,847 | 263,303 |
| 0,3 | 1,493 | 30,951 | -0,457 | -9,474 | 263,676 |
| 0,4 | 1,489 | 30,868 | -0,429 | -8,894 | 264,256 |
| 0,5 | 1,492 | 30,931 | -0,405 | -8,396 | 264,754 |
| 0,6 | 1,501 | 31,117 | -0,383 | -7,940 | 265,210 |

Побудуємо цю залежність графічно:

Як і слід було очікувати температура “холодного” спаю підвищується при виділенні теплоти на навантаженні.

Висновок: в рамках вивчення термоелектричних явищ в твердих тілах була отримана різниця температур у 39,513◦С. Зняті залежності ΔT та Тх від струму свідчать про те, що максимальна різниця температур не була досягнута, хоча і близька до значень наведених у роботі (про це свідчить графік Tх=f(I)).