Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кафедра нанофізики та наноелектроніки

ЗВІТ

ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №4

З КУРСУ «КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ФІЗИЦІ»

ВАРІАНТ 10

студента 1 курсу ОР «Магістр»

Факультету радіофізики, електроніки

та комп’ютерних систем

Шанідзе Романа Георгійовича

Київ 2016

Завдання 4.1. Через джозефсонівський контакт з нормальним опором , критичним струмом  та ємністю  [] протікає струм , що містить постійну складову  та змінну складову частоти , де  – колова частота джозефсонівської генерації. Розрахувати і побудувати вольт-амперну характеристику схеми при , де  означає усереднення по часу. , . Варіанти: 10) , ;

Теоретичі відомості

Розглядається резистивна модель ДК з ємністю. Її суть полягає у заміні реального контакту достатньо простою електротехнічною моделлю з еквівалентною електричною схемою рис.1. Згідно з цією схемою, реальний ДК замінюється паралельним включенням ідеального ДК (гілка з надпровідним струмом ), резистивної ділянки (гілка з струмом нормальних носіїв або «нормальним струмом») та ємнісної ділянки  (гілка з струмом зміщення). Еквівалентна схема не містить індуктивної ділянки, оскільки характерна індуктивність ДК для нормальних носіїв заряду є надзвичайно малою і нею, зазвичай, нехтують, а індуктивність ДК при розгляді куперівських пар призводить до появи надпровідного струму, вже врахованого раніше.

Відповідно до резистивної моделі струм, який протікає крізь ДК, може бути представлений сумою відповідних компонент струму: I=ІS+ІN+ ID.

Якщо припустити, що до контакту прикладена напруга V, його нормальний опір дорівнює RN, а його ємність дорівнює C, суму струмів можна переписати у вигляді диференціального рівняння першого порядку

CdVdt+VR+Icsinφ=I, де ID=CdVdt,  IN=VRN . Враховуючи, що V=ħ2edφdt можна одержати диференціальне рівняння другого порядку відносно функції φt.

Cħ2ed2φdt2+ħ2e1Rdφdt+Icsinφ=I

де I=I+Isin⁡(ωt).

Отримане рівняння– це рівняння нелінійного дисипативного осцилятора. Загальні аналітичні розв’язки цього рівняння невідомі. Аналітичний розв’язок можна одержати тільки, якщо спростити вихідне рівняння.

Якщо ємність ДК не можна вважати малою(C≠0), ВАХ ДК стає гістерезисною. Ступінь прояву такого гістерезису прийнято характеризувати значенням безрозмірного ємнісного параметра, який називається параметром Стюарта–Маккамбера

β=2eħIcRN2C

При β << 1 ємністю прийнято нехтувати.

Хід роботи

Висновки: в ході лабораторної роботи було числовими методами розв’язано рівняння щодо фази хвильової функції у контакті Джозефсона. Для проведення обрахунків і візуалізації отриманих результатів використовувався пакет прикладної алгебри Wolfram Mathematica.