Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кафедра нанофізики та наноелектроніки

ЗВІТ

ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №5

З КУРСУ «КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ФІЗИЦІ»

ВАРІАНТ 10

студента 1 курсу ОР «Магістр»

Факультету радіофізики, електроніки

та комп’ютерних систем

Шанідзе Романа Георгійовича

Київ 2016

Завдання 5.1. Розрахувати коефіцієнт S11 та S21 для мідної мікросмужкової лінії довжиною 1 м. Відстань між смужками 1 мм, ширина верхньої смужки 4 мм, діелектрична стала і тангенс кута втрат підкладки залежать від варіанту. Варіанти: 10) ;

Теоретичні відомості:

Смужкові лінії – це лінії передачі, в яких електромагнітна хвиля поширюється вздовж сукупності двох і більше провідних смужок, що не мають між собою електричного контакту. Поле електромагнітноїї хвилі в смужкових лініях передачі сконцентроване в області між провідними смужками.

Мікросмужковою лінією (МСЛ) передачі називається смужкова лінія передачі, що складається з двох провідних смужок, що розділені шаром діелектрика з діелектричною провідінстю ε >> 1. У мікроелектроніці НВЧ найчастіше використовується несиметрична лінія НВЧ, яка складається з лише двох провідних  смужок різної ширини, розділених діелектричною підкладкою.

Матриця розсіювання - матриця, елементи якої (S-параметри) описують фізичні параметри розсіювання. У техніці НВЧ матриця розсіювання застосовується для опису пристроїв НВЧ і зв'язує лінійною залежністю комплексні амплітуди падаючої і відображеної хвиль в клемних площинах еквівалентного багатополюсника. S-параметри - елементи матриці розсіювання багатополюсника, що зазвичай описують радіотехнічний пристрій.

тут S – розсіювання.

Skk(k = 1,2,...n) - коефіцієнти відображення по відповідних входів багатополюсника при підключенні узгоджених навантажень, рівних R0, до всіх інших входів.

Skm - коефіцієнти передачі амплітуд хвиль напруги з m лінії в k при підключенні узгоджених навантажень, рівних R0, до всіх інших входів.

На відміну від матриць опорів (провідностей) і матриць передачі, матриця розсіювання визначена для всіх пристроїв НВЧ. Крім того, з інженерної точки зору процес вимірювання S-параметрів можливий для будь-яких пристроїв НВЧ, так як він зводиться до вимірювання параметрів падаючої та відбитої хвилі на входах пристрою.

Хід роботи:

Діаграма Сміта

Висновки: в ході лабораторної роботи були побудовані залежності амплітуди та фази S-коефіцієнтів для мідної мікросмужкової лінії у програмному середовищі APLAC. Отримані залежності мають яскраво виражений періодичний характер.