Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

Кафедра прикладної оптики та магнетизму

Акусто-оптичні фільтри

Автореферат

Студента  1 курсу магістратури

за спеціалізацією

„Прикладна фізика”

Гриндія Романа  Олександровича

Київ – 2017

Одним з перспективних напрямків застосування акусто-оптичної взаємодії є перебудовуваний акусто-оптичний фільтр. Цей прилад призначений для виділення з світлового променя, що має широкий спектр, вузького спектрального діапазону з заздалегідь заданою центральною довжиною хвилі цього діапазону відповідно до керуючого сигналу. Варто зазначити, що такі пристрої відрізняються високою швидкодією, малими керуючими напругами, простотою конструкцією.

Акусто-оптичний фільтр - це двопроменезаломлюючий кристал, в якому п'єзоелектричний перетворювач збуджує бігучу акустичну хвилю. У кристалі створюється об'ємна фазова дифракційна гратка, що рухається зі швидкістю звуку. Якщо розмір області взаємодії світла і звуку в напрямках поширення світла досить великий, то такий випадок акусто-оптичної взаємодії називається дифракцією Брегга.

Принцип дії акустооптичного фільтра (АОФ) заснований на ефекті дифракції світла в оптично анізотропному кристалі на ультразвукових хвилях. Як акусто-оптичний кристал для неколінеарної взаємодії в фільтрах видимого і інфрачервоного діапазону зазвичай використовується монокристал парателуріту. Унікальна сукупність оптичних, акустичних, фотопружних і інших властивостей робить даний матеріал найбільш перспективним для створення акусто-оптичних фільтрів обробки зображень. для даного завдання слід використовувати геометрію акусто-оптичної взаємодії, при якій ширина спектральної функції пропускання фільтра практично не залежить від напрямку падіння світла в кутовий апертурі. Монокристали парателуріта мають сильну оптичну і акустичну анізотропію, тому параметри фільтра, зокрема кутова апертура, в значній мірі залежать від орієнтації призми фільтра щодо крісталографічних осей.

Мал. 1,  1 - п'єзоелектричний перетворювач; 2 - призма з парателлурита; 3 - нормаль до фазового звуковому фронту; 4 - демпфер; 5 - світловий пучок; 6, 7 - дифраговані або відфільтровані промені; 8 - промінь нульового порядку.

Наведена схема демонструє принципову особливість акусто-оптичного фільтра: можливість одночасно зі спектральним аналізом проводити поляриметричний аналіз зображень в реальному масштабі часу. Характерною особливістю фільтра зображень є комбінація високої просторової і спектральної роздільної здатності з великим полем зору, що дозволяє спостерігати протяжні об'єкти з дрібними деталями.

У акусто-оптичних фільтрах можуть бути використані різні режими дифракції світла на ультразвуку. Неколінеарні пристрої виділяють досить широкий спектральний діапазон, але мають і переваги: ​​можливість використання більшої кількості різних акусто-оптичних матеріалів, також кутові апертури світлових пучків можуть досягати десятків градусів, що дозволяє здійснювати фільтрацію оптичних зображень. Простоту конструктивного оформлення також варто віднести до достоїнств неколінеарних фільтрів. Колінеарна взаємодія пучків забезпечує найбільш вузькі смуги пропускання. З цієї властивості випливає оптимальність вибору колінеарної геометрії акусто-оптичного пристрою. Вперше така взаємодія з колінеарними швидкостями світла і звуку спостерігалася в монокристалах ніобата літію і молібдата кальцію. Велика частина матеріалів, що застосовуються в акусто-оптиці, є одноосьовими кристалами. У акусто-оптиці видимого і інфрачервоного діапазонів найбільш широко використовується монокристалічний діоксид телуру TeO2, так званий парателуріт. Цей матеріал володіє в 800 разів вищою акусто-оптичною якістю, ніж кварцове скло. Йому притаманна яскраво виражена анізотропія оптичних і акустичних властивостей. На жаль, симетрія цього матеріалу накладає обмеження, що не дозволяють реалізувати колінеарну взаємодія з співпадаючими напрямками фазових або групових швидкостей пучків. У цьому випадку варто звернути увагу на той факт, що вдалося здійснити квазіколінеарну взаємодію світла і звуку, можливі два випадки: падаюча світлова хвиля відбивається від площини п`єзоперетворювача або ж звукова хвиля відбивається від вхідної оптичної грані кристала, а напрямок поширення світла не змінюється.

Особливістю акусто-оптичного фільтра є специфічний характер функції пропускання, яка має безліч"Бічних вікон". Ця обставина обмежує можливу сферу застосування таких фільтрів. У класичній спектроскопії для зниження рівня пропускання поза основним вікном широко використовується так звана подвійна монохроматизація випромінювання, коли два оптичних фільтра розташовуються послідовно. Приведена схема мультиспектрального мікроскопа на основі подвійного перебудовуваного акусто-оптичного фільтра. Схема складається з оптичного блоку, що включає вхідну оптику, акусто-оптичний фільтр(монохроматор) з двома керуючими ВЧ-пристроями і фотоприймальну ПЗС-матрицю, пристрій обробки сигналу і блок джерела живлення.

Акусто-оптичні перебудовувані фільтри застосовуються в багатьох областях і пристроях:

- Високошвидкісні спектрометри. Можливість швидкого довільного перенастроювання добре підходить для використання у спектрометрах швидкого сканування.

- Мультиспектральної відео і фото зйомки. Використання неколінеарних AOФ зображень в астрономії дозволило визначити спектрополяриметр зірок і планет.

- Волоконно-оптична зв'язок. AOФ показав великий потенціал в області волоконно-оптичного зв'язку. Завдяки своїй здатності вибору вузького оптичного діапазону в широкому спектральному діапазоні в межах тривалості часу порядку мікросекунд. AOФ добре підходить для виконання спектрального ущільнення мереж.

- Спектрополяриметр і флуоресцентний спектрометр. Велика перевага AOФ дає здатність вимірювати просторові, спектральні і поляризаційні характеристики цілі в реальному часі без рухомих частин тільки за допомогою одного приладу.