Теорія розвитку оптичних і цифрових систем реєстрації і обробки зображень

Виконав: Гриндій Роман

1.

Поява першого фотоапарата відбулося з винаходом геліографії Жозефом Нісефором  Ньєпсом в 1826 році. Пристрій для реєстрації зображення на поверхні асфальтового лаку був варіантом камери-обскури, до цього активно використовуваної  художниками для малювання з натури. Подальший розвиток технології пов'язано з винаходом дагеротипії Жаком Луї Дагером.

2.

Дагеротипія — перший спосіб безпосередньо отриманого при фотографуванні позитивного зображення. Винайдений французьким художником Луї Даге́ром в 1839 р. Є першим практичним способом фотографування. Полягає в тому, що посріблену мідну пластинку старанно полірують, потім безпосередньо перед зйомкою обробляють парою йоду, внаслідок чого утворюється тонкий шар світлочутливого йодистого срібла. Під дією світла в цьому шарі виникає приховане зображення, яке проявляється випарами ртуті. Отримане зображення фіксують розчином тіосульфату натрію. Цей спосіб був єдиним способом отримання фотографічних зображеннь до відкриття в 1851 р. вологого коллодієвого процесу.

Дагеротипія швидко поширилася в якості інструменту для портретуювання, ставши комерційно вигідною. Результатом стала розробка нових пристроїв для фотозйомки, та об'єктивів.

3.

Найбільш бурхливий розвиток почався після відкриття мокрого коллодіонного процесу, який швидко витіснив незручну і дорогу дагеротипію.

Коллодіонний процес - ранній фотографічний процес, який використовує в якості сполучного середовища для світлочутливих кристалів галогенідів срібла колодій, нанесений на скляну підкладку. В кінці 1850-х років він повністю замінив дагеротипію, завдяки більш високій світлочутливості і якості зображення. Найбільш поширеним був так званий мокрий коллодіонний процес, що вимагає негайного експонування і лабораторної обробки готової емульсії, яка втрачала свої властивості при висиханні. Ця особливість ускладнювала фотозйомку поза студією. Однак, крім мокрого, відомий і сухий коллодіонний процес, що дозволяв брати запас готових фотопластинок навіть в тривалі експедиції.

Фотоапаратура для цієї технології швидко набула рис звичної дерев'яної великоформатної камери з фокусуючим  міхом і портретним об'єктивом. Впровадження сухих желатиносрібних фотопластинок з високою світлочутливістю дозволило вести зйомку з миттєвими витримками, що вимагали спеціального механізму для їх відпрацювання. Таким пристроєм став  фотозатвор, перші конструкції якого з'явилися в 1853 році.

4.

Поява желатино срібних  фотопаперів, придатних для проекційного друку, а також зростання роздільної здатності фотоемульсій запустили процес мініатюризації фотоапаратури і появи її нових портативних різновидів, таких як складні і дорожні камери. Технологічний прорив здійснив в 1888 році Джордж Істмен, який випустив першу бокс-камеру Kodak, заряджену рулонною фотоплівкою на гнучкій целулоїдній підкладці. Винахід поклав початок аматорській фотографії, позбавивши фотографа від необхідності проявляти фотоматеріал і друкувати знімки. Все це робила компанія Істмена, куди поштою надсилається фотоапарат з відзнятої плівкою. Назад фотолюбитель, заплативши 10 доларів, отримував перезарядження камеру, готові негативи і контактні відбитки з них.

5.

Розвиток у другій половині XIX століття технологій кольорової фотографії, заснованих на триколірної теорії сприйняття кольору Максвелла, призвів  до поширення спеціалізованих пристроїв, що дозволяють здійснювати поділ кольору різними способами. Найбільш просте рішення полягало в зйомці трьох кольоророзділених зображень на загальну фотопластинку через три об'єктива, закритих світлофільтрами основних кольорів. Однак, відстань між ними неминуче призводила  до паралаксу і, як наслідок, кольоровим контурам на зображенні близьких предметів. Більш досконалими виявилися фотоапарати з послідовною зйомкою через один об'єктив на подовжену фотопластинку з автоматичним покроковим зміщенням. Найбільш відомі такі фотоапарати конструкції Адольфа Міте, одним з яких користувався Сергій Прокудін-Горський. Однак, камери зі зсувною касетою на три експозиції годилися тільки для зйомки нерухомих об'єктів і пейзажів через неминучий часовий паралакс. Всіх недоліків були позбавлені трьох плівкові  фотоапарати з внутрішнім кольороподілом, що дозволяли знімати в тому числі рухомі предмети через загальний об'єктив в одну експозицію. Винахід автохромного процесу, і подальше поширення багатошарових фотоматеріалів дозволили відмовитися від складної фотоапаратури.

6.

Рулонні фотоматеріали дозволили підвищити оперативність зйомки і зменшити розміри фотоапарата, який завдяки складаний конструкції тепер можна було покласти у нагрудну кишеню.

Після Другої світової війни почалося поширення дзеркальної фотоапаратури, що забезпечує візуальний контроль глибини різкості і точне фокусування об'єктивів будь-якої фокусної відстані.

Цифра

7.

Одне з перших застосувань цифрових зображень було випробувано в газетній справі для передачі ілюстрацій крізь трансокеанський підводний кабель між Лондоном і Нью-Йорком. На початку 1920-х років була впроваджена система «Бартлейн» для передавання зображень по кабелю, що дозволило зменшити час доставки ілюстрацій через Атлантику із звичайної тижневої затримки до менш ніж трьох годин. На слайді показано зображення, передане таким чином і роздруковане потім на телеграфному друкувальному апараті із спеціальним шрифтом, що імітує різні рівні почорніння.

Розвиток технології  приладів з зарядовим зв’язком, винайдених Уіллардом Бойлом і Джорджем Смітом в 1969 році, не обійшло стороною і фотографію. У 1984 році з'явилися перші промислові зразки відео фотоапаратів  Sony, Canon, Nikon і Fuji, деякі з яких були використані під час Олімпіади в Лос-Анджелесі для оперативної передачі фотоінформації з США до Японії. У 1989 році аналогічний пристрій «Sony Pro Mavica MVC-5000» було використано CNN при висвітленні подій на площі Тяньаньмень для передачі знімків по радіоканалу безпосередньо до редакції. Однак, аналоговий спосіб запису зображення виявився мало придатним для практичного використання, і був швидко витіснений розвитком цифрових технологій. У 1988 році побачив світ перший цифровий фотоапарат доступного  рівня «Fuji DS-1P.

8.

На Рис. 1.3 приведені три основні схеми розміщення чутливих елементів (сенсорів), які використовуються для перетворення енергії «освітлення» в цифрове зображення.

Рис.  (а) Одиночний чутливий елемент; (б) лінійка чутливих елементів; (в) матриця чутливих елементів

Сама ідея перетворення дуже проста: падаюча енергія перетворюється в напругу завдяки поєднанню матеріалу, що володіє чутливістю до даного виду випромінювання, і прикладеною до нього електричною енергією. У відповідь на енергію зовнішнього випромінювання такий чутливий елемент утворює сигнал вихідної напруги, який потім перетворюється в цифрову форму.

Обробка

Інтерес до методів цифрової обробки зображень виростає із двох основних сфер її застосування, якими є підвищення якості зображень для поліпшення його візуального сприйняття людиною і обробка зображень для їх зберігання, передавання і представлення в автономних системах машинного зору.

Зображення можна визначити як двовимірну функцію f(х, у), де х та у - координати в просторі,  значення f вбудь-якій точці, що задається парою координат(х, у), називається інтенсивністю або рівнем сірого зображення в цій точці. Якщо величини х, y і f приймають кінцеву кількість дискретних значень, то говорять процифрове зображення. Цифровою обробкою зображень називають обробку цифрових зображень за допомогою цифрових обчислювальних машин. Відмітимо, що цифрове зображення складається з кінцевої кількості елементів, кожен з яких розташований в конкретному місці і набуває певного значення. Ці елементи називають елементами зображення абопікселями.

Можна розрізняти комп'ютеризовані процеси низького, середнього і високого рівня. Процеси низького рівня торкаються тільки примітивних операції попередньої обробки з метою зменшення шуму підвищення контрасту або поліпшення різкості зображень. Для низькорівневих процесів характерний той факт, що на вході і на виході присутніми є зображення. Обробка зображень на середньому рівні охоплює такі завдання, як сегментація (розподіл зображення на області або виділення на ньому об'єктів), опис об'єктів і стиснення їх у зручну для комп’ютерної обробки форму, а також класифікація (розпізнавання) окремих об’єктів. Для процесів середнього рівня характерна наявність зображень тільки на вході, на вихід же поступають ознаки і атрибути, що витягнуті з цих зображень (наприклад, границі областей, лінії контурів, відмінні ознаки конкретних об’єктів). Нарешті, високорівнева обробка передбачає «осмислення» набору розпізнаних об’єктів, тобто здійснення пізнавальних функцій, які прийнято пов’язувати із зором.

9.

Основні стадії цифрової обробки зображень

Реєстрація зображень – перший із процесів

Покращення зображення входить до числа найбільш простих і вражаючих областей цифрової обробки зображень. По суті, методи покращення зображень спрямовані виявлення погано помітних деталей або просто підкреслення потрібних характеристик на початковому зображенні. Відомим прикладом покращення є посилення контрасту зображення. Важливо мати на увазі, що покращення якості – дуже суб’єктивна область в обробці зображень.

Відновлення зображень – це область, також пов’язана з підвищенням візуальної якості зображення, проте, на відміну від власне покращення, критерії якого суб’єктивні, відновлення зображення є об’єктивним в тому сенсі, що методи відновлення зображень спираються на математичні або ймовірні моделі спотворень (перекручень) зображення.

Обробка кольорових зображень отримала особливу важливість у зв’язку зі значним розширенням використання кольорових зображень в Інтернеті. Розглядається ряд фундаментальних понять, що відносяться до колірних моделей і основних видів цифрових перетворень кольорів.

Вейвлети утворюють фундамент для представлення зображень з декількома мірами роздільної здатності одночасно. Зокрема, цей апарат використовується стосовно стиснення даних зображення, а також для побудови пірамідального представлення, за якого зображення поетапно розбивається на все дрібніші фрагменти.

Стиснення, як випливає з самої назви, належить до методів зменшення об’єму пам’яті, необхідного для зберігання зображення, або звуження смуги пропускання каналу, потрібної для його передавання.

Морфологічна обробка пов’язана з інструментами для отримання таких компонент зображення, які можуть бути корисні для представлення та опису форми.

Сегментація розділяє зображення на складові частини або об’єкти. В цілому автоматична сегментація належить до найважчих завдань цифрової обробки зображень.

Представлення й опис майже завжди відбуваються безпосередньо за етапом сегментації, на виході якого зазвичай є лише необроблені дані про пікселі, які або утворюють границю області, або представляють усі точки самих областей.

Розпізнавання є процесом, який привласнює деякому об'єкту ідентифікатор (наприклад, «транспортний засіб») на підставі його описів.