КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ФАКУЛЬТЕТ РАДІОФІЗИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Лабораторна робота №3

Кореляційний прийом 
цифрових сигналів в каналі з шумом

Виконали:
                                           студенти 4 курсу
                                                                   кафедри квантової радіофізики
                                               Лукашенко Валерія
                                                       Лапчевський Костянтин

КИЇВ
2016

Мета: Ознайомлення з принципами роботи систем зв`язку з шумоподібними сигналами. Дослідження властивостей псевдовипадкових (Баркера, М, Голда) та ортогональних (Уолша) послідовностей.

Позначення: АКФ – автокореляційна функція. ККФ – кроскореляційна функція.

Хід роботи

- Розраховуємо вручну М-послідовності (M1, M2), їх АКФ. ККФ М1 та М2.

Рис.1.1. Автомат для генерації послідовності М1

Рис.1.2. Автомат для генерації послідовності М2

Шуканою послідовністю є набір значень, що утворюється на xi-4 (один період).

Під знаком «+» на схемах автоматів мається на увазі операція додавання по модулю 2 (XOR).

M1. Поліном: x4+x+1.

M2. Поліном: x4+x3+1.

| № | xi-1 | xi-2 | xi-3 | xi-4 | xi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Таб.1.1. Розрахунок послідовності М1

| № | xi-1 | xi-2 | xi-3 | xi-4 | xi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таб.1.2. Розрахунок послідовності

| М1 (0,1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М1 (+1,-1) | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 |

Таб.2.1. М-послідовність (М1) у записах (0,1) та (1,-1)

| М2 (0,1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М2 (+1,-1) | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 |

Таб.2.2. М-послідовність (М2) у записах (0,1) та (1,-1)

При розрахунку АКФ розглядаємо випадки з циклічним зсувом символів вліво та нециклічним (лінійним) зсувом. ККФ розраховуємо лише для лінійного зсуву.

| Послідовність М1 з циклічним зсувом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зсув | Значення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -14 | -1 |
| -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -13 | -1 |
| -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -12 | -1 |
| +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -11 | -1 |
| -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -10 | -1 |
| +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | -9 | -1 |
| -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -8 | -1 |
| -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -7 | -1 |
| +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | -6 | -1 |
| +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -5 | -1 |
| -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -4 | -1 |
| +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -3 | -1 |
| +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -2 | -1 |
| +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 |
| -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | 0 | 15 |

Таб.3.1. АКФ М-послідовності (М1) з циклічним зсувом

| Послідовність М2 з циклічним зсувом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зсув | Значення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -14 | -1 |
| -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | -13 | -1 |
| -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -12 | -1 |
| +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -11 | -1 |
| +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -10 | -1 |
| +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -9 | -1 |
| -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -8 | -1 |
| +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -7 | -1 |
| +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -6 | -1 |
| -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -5 | -1 |
| -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -4 | -1 |
| +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -3 | -1 |
| -1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -2 | -1 |
| +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 |
| -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | 0 | 15 |

Таб.3.2. АКФ М-послідовності (М2) з циклічним зсувом

| Послідовність М1 з лінійним зсувом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зсув | Значення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | 0 | 15 |
| -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 |  | 1 | 0 |
| -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 |  |  | 2 | 1 |
| -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 |  |  |  | 3 | 2 |
| +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 |  |  |  |  | 4 | 1 |
| -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 |  |  |  |  |  | 5 | 0 |
| +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 |  |  |  |  |  |  | 6 | 1 |
| -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | -2 |
| -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1 |
| +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | -2 |
| +1 | -1 | +1 | +1 | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | -1 |
| -1 | +1 | +1 | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | -2 |
| +1 | +1 | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | -3 |
| +1 | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | -2 |
| +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | -1 |

Таб.3.3. АКФ М-послідовності (М1) з лінійним зсувом

| Послідовність М2 з лінійним зсувом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зсув | Значення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | 0 | 15 |
| -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 |  | 1 | 0 |
| -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 |  |  | 2 | -1 |
| -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 |  |  |  | 3 | 0 |
| +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 |  |  |  |  | 4 | -1 |
| +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 |  |  |  |  |  | 5 | -4 |
| +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 |  |  |  |  |  |  | 6 | -1 |
| -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | -2 |
| +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1 |
| +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 0 |
| -1 | -1 | +1 | -1 | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 3 |
| -1 | +1 | -1 | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 0 |
| +1 | -1 | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | -1 |
| -1 | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 0 |
| +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | -1 |

Таб.3.4. АКФ М-послідовності (М2) з лінійним зсувом

Рис.2.1. АКФ М1, М2 розрахованих з циклічним зсувом

Рис.2.2. АКФ М1 розрахована лінійно

Рис.2.3. АКФ М2 розрахована лінійно

| -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | Зсув | Значення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | 0 | 7 |
| -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 |  | 1 | 4 |
| -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 |  |  | 2 | -1 |
| -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 |  |  |  | 3 | -4 |
| +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 |  |  |  |  | 4 | 3 |
| -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 |  |  |  |  |  | 5 | 4 |
| +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 |  |  |  |  |  |  | 6 | 1 |
| -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 |
| -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 3 |
| +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 0 |
| +1 | -1 | +1 | +1 | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | -1 |
| -1 | +1 | +1 | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | -2 |
| +1 | +1 | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | -3 |
| +1 | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | -2 |
| +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | -1 |

Таб.3.5. ККФ М2 та М1. Лінійний зсув по М1.

Рис.2.4. ККФ М2 та М1. Лінійний зсув по М1.

- Розраховуємо вручну послідовності Голда (G1, G2), їх АКФ. ККФ G1 та G2.

Рис.3. Автомат для генерації послідовностей Голда

| M1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XOR(M1,M2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| G1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 |

Таб.4.1. Розрахунок послідовності Голда (G1)

| M1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 (зсув на 1 вліво) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| XOR(M1,M2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| G2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 |

Таб.4.2. Розрахунок послідовності Голда (G2)

| Послідовність G1 з циклічним зсувом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зсув | Значення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -14 | -1 |
| +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -13 | 3 |
| +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -12 | 7 |
| +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -11 | -1 |
| -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -10 | 7 |
| +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -9 | -1 |
| +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -8 | 3 |
| -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -7 | 3 |
| +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -6 | -1 |
| -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -5 | 7 |
| +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -4 | -1 |
| +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -3 | 7 |
| -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -2 | 3 |
| +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 |
| +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | 0 | 15 |

Таб.5.1. АКФ послідовності Голда (G1) з циклічним зсувом

Рис.4.1. АКФ G1 розрахована циклічно

| Послідовність G1 з лінійним зсувом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зсув | Значення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | 0 | 15 |
| +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 |  | 1 | -2 |
| +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 |  |  | 2 | 3 |
| +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 |  |  |  | 3 | 6 |
| +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 |  |  |  |  | 4 | -3 |
| -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 |  |  |  |  |  | 5 | 6 |
| +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 |  |  |  |  |  |  | 6 | -1 |
| +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 |
| -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 3 |
| +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 0 |
| -1 | +1 | +1 | -1 | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 1 |
| +1 | +1 | -1 | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 2 |
| +1 | -1 | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 1 |
| -1 | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 0 |
| +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 1 |

Таб.5.2. АКФ послідовності Голда (G1) з лінійним зсувом

Рис.4.2. АКФ G1 розрахована лінійно

| Послідовність G2 з циклічним зсувом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зсув | Значення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | -14 | -1 |
| +1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -13 | -1 |
| -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -12 | -1 |
| -1 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -11 | -5 |
| +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -10 | 3 |
| -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | -9 | -5 |
| +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -8 | 7 |
| +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -7 | 7 |
| +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -6 | -5 |
| +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -5 | 3 |
| -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | -1 | -4 | -5 |
| +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -3 | -1 |
| -1 | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -2 | -1 |
| -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | -1 |
| +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | 15 |

Таб.5.3. АКФ послідовності Голда (G2) з циклічним зсувом

Рис.4.3. АКФ G2 розрахована циклічно

| Послідовність G2 з лінійним зсувом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зсув | Значення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | 0 | 15 |
| +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 |  | 1 | 0 |
| +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 |  |  | 2 | 1 |
| -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 |  |  |  | 3 | 0 |
| -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 |  |  |  |  | 4 | -5 |
| +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 |  |  |  |  |  | 5 | 0 |
| -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 |  |  |  |  |  |  | 6 | -5 |
| +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 4 |
| +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 3 |
| +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 0 |
| +1 | -1 | +1 | -1 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 3 |
| -1 | +1 | -1 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 0 |
| +1 | -1 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | -1 |
| -1 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | -2 |
| -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | -1 |

Таб.5.4. АКФ послідовності Голда (G2) з лінійним зсувом

Рис.4.4. АКФ G2 розрахована лінійно

| +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | Зсув | Значення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | 0 | -1 |
| +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | 1 | 7 |
| +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | 2 | -5 |
| -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | 3 | 3 |
| -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | 4 | -1 |
| +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | 5 | 3 |
| -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | 6 | 7 |
| +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | 7 | -5 |
| +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | 8 | 7 |
| +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | 9 | 3 |
| +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | 10 | -1 |
| -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 11 | 3 |
| +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | 12 | -5 |
| -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | 13 | 7 |
| -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | 14 | -1 |

Таб.5.5. ККФ G1 та G2. Циклічний зсув по G2

Рис.4.5. ККФ G1 та G2. Циклічний зсув по G2.

- Досліджуємо залежність відношення центрального піку АКФ до бокових піків від довжини послідовності для послідовностей Баркера (5,7,11,13)

Статистика: 100 вимірів для кожної довжини послідовності.

Закінчується на відношенні сигнал-шум при якому висота центрального піку менша ніж бічного.

Послідовність Баркера 5: 11101

SN-співвідношення сигнал-шум

АцАб-співвідношення висоти центрального піку до бічного

| SN, дБ | АцАб | АцАб, дБ |
| --- | --- | --- |
| 70 | 5.025 | 14.022 |
| 30 | 5.026 | 14.024 |
| 20 | 5.023 | 14.019 |
| 10 | 5.017 | 14.009 |
| 0 | 4.840 | 13.697 |
| -5 | 4.589 | 13.234 |
| -10 | 4.141 | 12.342 |
| -15 | 3.104 | 9.837 |
| -17 | 2.677 | 8.550 |
| -18 | 2.360 | 7.456 |

Таб.6. Співвідношення висоти центрального піку до бічного при різних співвідношеннях сигнал-шум для послідовності Баркера 5.

Рис.5. Послідовність Баркера 5 при співвідношенні сигнал-шум 70 дБ

Послідовність Баркера 7: 1110010

| SN, дБ | АцАб | АцАб, дБ |
| --- | --- | --- |
| 70 | 6.459 | 16.204 |
| 30 | 6.456 | 16.200 |
| 20 | 6.517 | 16.280 |
| 10 | 6.438 | 16.175 |
| 0 | 5.912 | 15.435 |
| -5 | 5.250 | 14.403 |
| -10 | 3.913 | 11.849 |
| -15 | 2.694 | 8.607 |
| -16 | 2.446 | 7.768 |
| -17 | 2.345 | 7.403 |
| -18 | 2.001 | 6.027 |

Таб.7. Співвідношення висоти центрального піку до бічного при різних співвідношеннях сигнал-шум для послідовності Баркера 7.

Рис.6. Послідовність Баркера 7 при співвідношенні сигнал-шум 70 дБ

Послідовність Баркера 11: 11100010010

| SN, дБ | АцАб | АцАб, дБ |
| --- | --- | --- |
| 70 | 8.610 | 18.700 |
| 30 | 8.615 | 18.705 |
| 20 | 8.588 | 18.678 |
| 10 | 8.297 | 18.378 |
| 0 | 7.035 | 16.945 |
| -5 | 5.534 | 14.860 |
| -10 | 3.821 | 11.644 |
| -15 | 2.492 | 7.931 |
| -16 | 2.286 | 7.182 |
| -17 | 1.989 | 5.973 |

Таб.8. Співвідношення висоти центрального піку до бічного при різних співвідношеннях сигнал-шум для послідовності Баркера 11.

Рис.7. Послідовність Баркера 11 при співвідношенні сигнал-шум 70 дБ

Послідовність Баркера 13: 1111100110101

| SN, дБ | АцАб | АцАб, дБ |
| --- | --- | --- |
| 70 | 9.667 | 19.706 |
| 30 | 9.620 | 19.663 |
| 20 | 9.540 | 19.591 |
| 10 | 9.313 | 19.381 |
| 0 | 7.672 | 17.698 |
| -5 | 5.853 | 15.347 |
| -10 | 3.955 | 11.943 |
| -15 | 2.407 | 7.628 |
| -16 | 2.092 | 6.409 |
| -17 | 2.061 | 6.283 |

Таб.9. Співвідношення висоти центрального піку до бічного при різних співвідношеннях сигнал-шум для послідовності Баркера 13.

Рис.8. Послідовність Баркера 13 при співвідношенні сигнал-шум 70 дБ

Позначимо Κ=АцАб

Рис.9. Κ=f(SN) для послідовностей Баркера з різними довжинами

- Досліджуємо залежність відношення центрального піку АКФ до бокових піків від довжини послідовності для послідовностей Баркера (5) з різною довжиною кроку

Статистика: 100 вимірів для кожної довжини кроку.

Закінчується на відношенні сигнал-шум при якому висота центрального піку менша ніж бічного.

Послідовність Баркера 5: 11101

Крок: 15

| SN, дБ | АцАб | АцАб, дБ |
| --- | --- | --- |
| 50 | 4.287 | 12.602 |
| 10 | 4.272 | 12.614 |
| 0 | 4.175 | 12.413 |
| -10 | 3.556 | 11.019 |
| -15 | 2.896 | 9.236 |
| -16 | 2.627 | 8.390 |
| -17 | 2.416 | 7.661 |
| -20 | 2.251 | 7.048 |
| -21 | 1.763 | 4.927 |

Таб.10. Співвідношення висоти центрального піку до бічного при різних співвідношеннях сигнал-шум для послідовності Баркера 5 з кроком 15

Рис.10. Послідовність Баркера 5 при співвідношенні сигнал-шум 50 дБ з кроком 15

Крок: 13

| SN, дБ | АцАб | АцАб, дБ |
| --- | --- | --- |
| 70 | 4.748 | 13.530 |
| 10 | 4.709 | 13.459 |
| 0 | 4.648 | 13.345 |
| -10 | 3.990 | 12.020 |
| -15 | 2.877 | 9.180 |
| -20 | 2.295 | 7.216 |

Таб.11. Співвідношення висоти центрального піку до бічного при різних співвідношеннях сигнал-шум для послідовності Баркера 5 з кроком 13

Рис.11. Послідовність Баркера 5 при співвідношенні сигнал-шум 70 дБ з кроком 13

Крок: 11

| SN, дБ | АцАб | АцАб, дБ |
| --- | --- | --- |
| 50 | 3.466 | 10.795 |
| 10 | 3.485 | 10.844 |
| 0 | 3.410 | 10.655 |
| -10 | 2.852 | 9.102 |
| -15 | 2.299 | 7.231 |
| -17 | 1.945 | 5.777 |
| -18 | 1.838 | 5.285 |

Таб.12. Співвідношення висоти центрального піку до бічного при різних співвідношеннях сигнал-шум для послідовності Баркера 5 з кроком 11

Рис.12. Послідовність Баркера 5 при співвідношенні сигнал-шум 50 дБ з кроком 11

Крок: 9

| SN, дБ | АцАб | АцАб, дБ |
| --- | --- | --- |
| 50 | 1.536 | 3.728 |
| 10 | 1.531 | 3.701 |
| 0 | 1.539 | 3.743 |
| -5 | 1.514 | 3.600 |
| -7 | 1.512 | 3.592 |
| -9 | 1.426 | 3.083 |

Таб.13. Співвідношення висоти центрального піку до бічного при різних співвідношеннях сигнал-шум для послідовності Баркера 5 з кроком 9

Рис.13. Послідовність Баркера 5 при співвідношенні сигнал-шум 50 дБ з кроком 9.

Рис.14. Κ=f(SN) для послідовностей Баркера 5 з різними кроками

5. Передати за допомогою послідовності Баркера (N = 5) сигнал 101 та замалювати графік кореляції.

Послідовність Баркера 5: 11101

Обернена послідовність Баркера: 00010

1=11101

0=00010

101: 111010001011101

Рис.15. Функція кореляції 101

На рис.15. явно видно закодовану послідовність 101.

Висновок

У даній роботі було знайдено псевдовипадкові М-послідовності та послідовності Голда. Для цих послідовностей було побудовано автокореляційні функції, а також кроскореляційні функції.

Для послідовностей Баркера різної довжини було досліджено залежність співвідношення між центральним та бічним піками від співвідношення сигнал-шум. Було знайдено рівень співвідношення сигнал-шум при якому за менше ніж 100 вимірювань висота бічного піку перевищувала висоту центрального піку. Аналогічні дослідження були проведені для послідовності Баркера довжиною 5 з різними кроками.