КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ФАКУЛЬТЕТ РАДІОФІЗИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Лабораторна робота

З курсу «Прикладна Фізика»

Приймання програм супутникового телебачення

Виконала

Студентка 4 курсу

Кафедри квантової радіофізики

Лукашенко Валерія

КИЇВ

2017

Мета роботи: вивчити систему індивідуального приймання програм супутникового телебачення, отримати практичні навички її налаштування і використання.

Хід роботи:

- Визначити супутники, що моуть спостерігатися з точки розташування антени.

Αzmin=195°

Αzmax=226°

Az=arctgtgλsinψ+180°(1)

де

λ=λсп-λшс(2)

λсп-довгота спостерігача;λшс-довгота штучного супутника Землі

Щоб знайти довготу штучного супутника Землі (Широта завжди 0⁰, бо супутники геоцентричні), використаємо формулу (1) та (2):

λшс=λсп-λ=λсп-arctg(tgAz-180°*sinψ)(3)

Координати факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем:

50,38°N;30,47°E

Звідси,

λшсMAX=18,97°

λшсMIN=0,47°

- Для заданого супутника розрахувати кут азимуту та кут місця

Обрали супутники (числа характеризують довготу, а бука півкулю):

- Astra 4.8E (Sirius)

- Hot bird 13E

- Eurobird 9E

Розрахуємо азимутальні кути та кути місця:

ΚΜ=arccos⁡(rsinθ) (4)

θ=arctg1-cos2λcosψr-cosλcosψ(5)

де

ψ-широта спостерігача;

r=6.61072-відношення між радіусом Землі та геостаціонарною орбітою

Користуючись (1), (4) та (5):

| Назва супутника | λшс | Az | КМ |
| --- | --- | --- | --- |
| Astra 4.8E (Sirius) | 4.8°E | 211,15° | 27,27° |
| Hot bird 13E | 13°E | 201,44° | 29,83° |
| Eurobird 9E | 9°E | 206,25° | 28,68° |

Табл. 1 Азимутальні кути та кути місця для обраних супутників

- Налаштувати антену та тюнер для прийому сигналу з супутника. Прийняти сигнал.

Сигнали з усіх трьох супутників було зафіксовано, однак картинки знайти не вдалося, адже інтенсивність отриманого сигналу була менша необхідної, бо під час налаштування антени не було враховано систематичну похибку в декілька градусів.

Висновки

Під час лабораторної роботи було розібрано теоретично основи приняття супутникових сигналів та принципову схему прийому сигналу супутника. Було визначено максимальний та мінімальний азимутальні кути, які можна було зафіксувати антеною з її місцеположення:

Αzmin=195°

Αzmax=226°

Відповідно було визначено в якому діапазоні довготи має знаходитись супутник, що б антена змогла зв’язатися з ним :

0,47°<λшс<18,97°

Далі було визначено азимутальні кути та кути місця трьох супутників: Astra 4.8E (Sirius), Hot bird 13E, Eurobird 9E. Результати представлені у табл. 1.

Було зафіксовано сигнали з супутників, однак канали побачити не вдалося через систематичну похибку.