КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ФАКУЛЬТЕТ РАДІОФІЗИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Лабораторна робота №3

«Зв’язані переходи в гелій-неоновому лазері»

Виконали студенти 4 курсу

кафедри квантової радіофізики

Лукашенко Валерія

Корнієнко Анастасія

КИЇВ

2017

Мета роботи: вивчення ефектів взаємодії випромінювання через активну підсилюючу речовину в лазері зі зв’язаними переходами на прикладі гелій-неонового лазера.

Хід роботи:

Рис.1: Схема переходів між енергетичними рівнями.

Рис.2: Схема лабораторної установки.

1 і 2 – дзеркала, 3 – трубка з сумішшю газів гелію і неону ((разом 1, 2 та 3 утворюють лазер), 4 – фотоприймач (сприймає тільки випромінювання з довжиною хвилі λ=0.63 мкм), 5 – фотоприймач (λ=3.39 мкм), 
6 – осцилограф, 7 – обтюратор, 8 – знімна плоско паралельна пластинка зі скла, 9 і 12 – знімна (9) і зафіксована (12) плоско паралельні пластини з плавленого кварцу, 10 – генератор струму, 11 – блок живлення.

Досліджуються конкуруючі переходи 6-5 (λ=3,39 мкм) та 6-3 (λ=0,63 мкм).

α=59° - кут Брюстера на шкалі установки.

- Розміщуємо в резонаторі скляну пластинку 8 (генерації λ=3,39 мкм не має). Фіксуємо амплітуду сигналу ( λ=0,63 мкм) залежно від кута нахилу α кварцової пластинки 12.

| № | α,° | А, под |
| --- | --- | --- |
| 1 | 55 | 0 |
| 2 | 56 | 18 |
| 3 | 57 | 36 |
| 4 | 58 | 39 |
| 5 | 59 | 40 |
| 6 | 60 | 39 |
| 7 | 61 | 38 |
| 8 | 62 | 36 |
| 9 | 63 | 26 |
| 10 | 64 | 0 |

Таб. 1: Залежність амплітуди хвилі λ=0,63 мкм

від кута нахилу α кварцевої пластинки 12.

Побудуємо графік залежності А=f(α) для λ=0,63 мкм за таб. 1.

Рис. 3: А=f(α) для λ=0,63 мкм. Апроксимація поліномом 4-го порядку.

Положення кварцевої платівки під кутом Брюстера спостерігається мінімум втрат. Підсилення для λ=0,63 мкм незначне. При відхиленні від кута Брюстера в обидві боки спостергіємо значне збільшення втрат, що врешту-решт призводить до відсутності генерації при α=55° та α=64°.

- Розміщуємо в резонаторі другу кварцову пластинку 9 під кутом незначно відмінним від кута брюстера (генерації λ=0,63 мкм немає). Фіксуємо амплітуду сигналу (λ=3,39 мкм) залежно від кута нахилу першої кварцової пластинки 9.

| № | α,° | А, под |
| --- | --- | --- |
| 1 | 55 | 26 |
| 2 | 56 | 26 |
| 3 | 57 | 26 |
| 4 | 58 | 26 |
| 5 | 59 | 26 |
| 6 | 60 | 26 |
| 7 | 61 | 26 |
| 8 | 62 | 26 |
| 9 | 63 | 26 |
| 10 | 64 | 26 |

Таб. 2: Залежність амплітуди хвилі λ=3,39 мкм

від кута нахилу α кварцевої пластинки 9.

Побудуємо графік залежності А=f(α) для λ=3,39 мкм за таб. 2.

Рис. 4: А=f(α) для λ=3,39 мкм. Апроксимація лінійна

Підсилення для λ=3,39 мкм велике (у декілька разів), тому збільшення втрат при відхиленні  від кута Брюстера не помітне.

- Фіксуємо амплітуду сигналів на осцилографі залежно від кута нахилу кварцової пластинки 9 (без додаткових пластин у резонаторі).

| № | α,° | А1, под (λ=0,63 мкм) | А2, под (λ=3,39 мкм) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55 | - | 23 |
| 2 | 56 | 0 | 22 |
| 3 | 57 | 38 | 22 |
| 4 | 58 | 39 | 22 |
| 5 | 59 | 40 | 21 |
| 6 | 60 | 38 | 23 |
| 7 | 61 | 0 | 24 |
| 8 | 62 | - | 24 |
| 9 | 63 | - | 24 |
| 10 | 64 | - | 24 |

Таб. 3: Залежність амплітуд хвиль

від кута нахилу α кварцевої платівки 12.

Побудуємо графік залежності А1,2=f(α) за таб. 3.

Рис.5: А1,2=f(α)

Бачимо прояв наявності зв’язаних переходів. Мінімум амплітуди для λ=3,39 мкм співпадає з максимумом для λ=0,63 мкм.

- Розміщуємо в резонаторі скляну пластинку 8 (генерації λ=3.39 мкм немає). Фіксуємо амплітуду сигналу ( λ=0.63 мкм) залежно від струму в протиспрямованих котушках на трубці лазера.

| № | I, A | А, под |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 40 |
| 2 | 1 | 40 |
| 3 | 2 | 40 |
| 4 | 3 | 40 |
| 5 | 4 | 40 |

Таб. 4: Залежність амплітуди хвилі λ=0,63 мкм

від струму в протиспрямованих котушках.

Побудуємо графік залежності А=f(I) для λ=0,63 мкм за таб. 4.

Рис.6: А=f(I) для λ=0,63 мкм. Апроксимація лінійна.

Випромінювання λ=0,63 мкм має широкий спектр (1500 МГц) При прикладені магнітного поля огинаюча спектру незначно зміщується, одна через велику ширину це не впливає реально на кількість генерованих гармонік, тому можна сказати, що генерація λ=0.63 мкм не залежить від магнітного поля.

- Фіксуємо амплітуду хвиль залежно від струму в протиспрямованих котушках на трубці лазера (без додаткових пластин у резонаторі). Кут нахилу кварцевої платівки 12 α=59° .

| № | I,A | А1, под (λ=0,63 мкм) | А2, под (λ=3,39 мкм) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 40 | 30 |
| 2 | 1 | 40 | 26 |
| 3 | 2 | 42 | 14 |
| 4 | 3 | 44 | 0 |
| 5 | 4 | 44 | 0 |

Таб. 5: Залежність амплітуд хвиль

від струму в протиспрямованих котушках.

Побудуємо графік залежності А1,2=f(I) за таб. 5.

Рис.7: А1,2=f(I)

Випромінювання λ=3,39 мкм має вузький спектр (300МГц), в який потрапляє лише одна гармоніка. Накладання магнітного поля зміщує його по частотній осі, огинаюча вже не захоплює повністю гармоніку і звичайно амплітуда синалу падає, що і спостерігається. Відповідно до конкуренції зв’язаних переодів амплітуда сигналу λ=0,63 мкм зростає, коли амплітуда сигналу λ=3,39 мкм спадає.

- Фіксуємо амплітуду хвиль залежно від струму в протиспрямованих котушках на трубці лазера (без додаткових пластин у резонаторі). Кут нахилу кварцевої платівки 12 α=62° , що відповідає межі зриву генерації хвиді 0.63 мкм.

| № | I,A | А1, под (λ=0,63 мкм) | А2, под (λ=3,39 мкм) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 31 |
| 2 | 1 | 2 | 27 |
| 3 | 2 | 38 | 15 |
| 4 | 3 | 40 | 2 |
| 5 | 4 | 40 | 0 |

Таб. 6: Залежність амплітуд хвиль

від струму в протиспрямованих котушках.

Побудуємо графік залежності А1,2=f(I) за таб. 6.

Рис.8: А1,2=f(I)

Ситуація аналогічна попередньому пінкту, тільки генерація λ=0,63 мкм знаходить на межі зриву (з амплітудою 0). Відповідно бачимо яскравіше картинку конкуренції переходів.

Висновок

У даній роботі було досліджено ефекти взаємодії випромінювання через активну підсилюючу речовину в лазері (гелій-неоновому) зі зв’язаними переходами в залежності від кутів повроту кварцевої пластинки та прикладеного магнітного поля. Розглянуть два переходи:  6-5 (λ=3,39 мкм) та 6-3 (λ=0,63 мкм). Результати представлені у таблицях та графічно. У пунктах 3, 5, 6 проявляються ефекти пов’язані з конкуренціє. переходів. У пунктах 1-3 досліджується залежність генерації хвиль від кута повороту кварцевої платівки (окремо і разом). У пунктах 4-6  досліджується залежність генерації від прикладеного магнітного поля.