КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ФАКУЛЬТЕТ РАДІОФІЗИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Лабораторна робота №1

Визначення основних характеристик лазерного випромінювання

Виконали

Студентки 4 курсу

Кафедри квантової радіофізики

Лукашенко Валерія

Корнієнко Анастасія

КИЇВ

2017

Мета роботи: навчитися обраховувати та практично оцінювати основні характеристики лазерного випромінювання: розподіл інтенсивності в поперечному перерізі, розбіжність променя, потіжність, довжину когерентності, довжину хвилі та поляризацію випромінювання.

Хід роботи

- Для резонатора з параметрами L=40см; r1=80см; r2=∞;n=1 оцінити:

  - Стійкість резонатора:

M=1L/n0110-2n/r111L/n0110-2n/r11=1L/n0110-2n/r111L/n011001=1-2L/r12L(1-2L/r1)-2n/r11-2L/r1=040см-2,5м-10

A+D2<1

A+D2=0<1

  - Ширину пучка у перетяжці

ω0=-λ1-(A+D2)21/2πC1/2=-λπC1/2=-0,63∙10-63,14∙(-2,5)1/2=283мкм

  - Положення перетяжки

zω0=A-D2C=0

  - Конфокальний параметр

z0=πω02λ=40 см

  - Кривизна фронту та радіус пучка на вихідному дзеркалі резонатора

Rz=z1+z0z2

RL=L1+z0L2=80 см

ω2z=ω021+z0z2

ωL=ω021+z0L2=400 мкм

- Теоретично оцінити дифракційну розбіжність лазерного пучка випромінювання для заданої довижини хвилі та початкового діаметра пучка. Оцінити відстань до дальної зони для заданого типу резонатора.

Θ=λD=0.63∙10-6800∙10-6=7,88∙10-4

D2λ=0,25м

- Дослідити розподіл інтенсивності лазерного пучка в перерізі в дальній зоні. Навести відповідний графік.

| № | ω, мкм | I |
| --- | --- | --- |
| 1 | 36 | 0.05 |
| 2 | 40 | 0.07 |
| 3 | 48 | 0.07 |
| 4 | 56 | 0.10 |
| 5 | 64 | 0.14 |
| 6 | 72 | 0.19 |
| 7 | 80 | 0.29 |
| 8 | 88 | 0.48 |
| 9 | 96 | 0.71 |
| 10 | 104 | 0.76 |
| 11 | 112 | 0.81 |
| 12 | 120 | 0.95 |
| 13 | 128 | 1.00 |
| 14 | 136 | 0.95 |
| 15 | 144 | 0.86 |
| 16 | 152 | 0.81 |
| 17 | 160 | 0.62 |
| 18 | 168 | 0.57 |
| 19 | 176 | 0.19 |
| 20 | 184 | 0.10 |

Таб. 1 : Розподіл інтенсивності лазерного пучка. Інтенсивність пронормована по максимуму.

Рис. 1: Розподіл інтенсивності лазерного пучка

З рис. 1 видно, що розподіл інтенсивності має приблизно гаусівський вигляд.

- Дослідити поляризацію лазерного випромінювання за допомогою поляризатора

| № | φ, ⁰ | I |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0.00 |
| 2 | 20 | 0.07 |
| 3 | 40 | 0.29 |
| 4 | 60 | 0.57 |
| 5 | 80 | 0.79 |
| 6 | 90 | 0.86 |
| 7 | 95 | 0.96 |
| 8 | 100 | 1.00 |
| 9 | 105 | 0.93 |
| 10 | 110 | 0.86 |
| 11 | 120 | 0.71 |
| 12 | 140 | 0.50 |
| 13 | 160 | 0.21 |
| 14 | 180 | 0.00 |

Таб. 2: Дослідження інтенсивності лазерного пучка

від кута повороту поляризатора φ

З таб. 2 видно, що поляризація світла відповідає лінійній з кутом нахилу 100⁰

- Визначити розбіжність лазерного пучка і порівняти її з теоретичною оцінкою

| № | l, см | d, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 97 | 0.0135 |
| 2 | 30 | 0.0075 |

Таб. 3: Ширина лазерного пучка Δ на рівні 1/e2 відносно різних відстаней від лазера

θ=arctg(d1-d22L)

L=67см

d1=0.0135мм

d2=0.0075мм

θ=arctg6∙10-62∙67∙10-2=arctg0.045∙10-4=0.000257=2.5∙10-4

- Оцінити довжину лазерного випромінювання

Рис.2: Максимуми і мінімуми інтерференційної картинки

| № | L, мм | Δ, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 725 | 0.48 |

Таб.4: Дані з інтерференційної картинки для максимумів 0 та 1

λ=Δ∙dL

d=1мм

λ=0.48725=0.66 мкм

λтеор=0.63 мкм

Δλ=0.03мкм=0,047λтеор

Різниця між відомою довжиною хвилі для гелій-неонового лазера та виміряною складає приблизно 5 %. Похибка виникає за рахунок не точного визначення відстані між максимумами (виміри зі штанген-циркулем та оцінка відстані на осцилографі робляться на око)

Висновок

У даній роботі було досліджено спектральні властивості гелій-неонового лазера.

Теоретично було визначено наступні величини:

  - Стійкість резонатора:

M=040см-2,5м-10

A+D2=0<1

  - Ширину пучка у перетяжці

ω0=283мкм

  - Положення перетяжки

zω0=0

  - Конфокальний параметр

z0=40 см

  - Кривизна фронту та радіус пучка на вихідному дзеркалі резонатора

RL=80 см

ωL=400 мкм

  - Дифракційна розбіжність лазерного пучка

Θ=λD=0.63∙10-6283∙10-6=7,88∙10-4

  - Відстань до дальної зони

D2λ=0,25м

Експериментально виміряний горизонтальний розподіл інтенсивності пучка має гаусівську форму.

Поляризація лазерного випромінювання лінійна з кутом нахилу 100⁰ відносно вертикалі.

Експериментально визначена розбіжність пучка:

θ=2.5∙10-4

Експериментально визначена довжина хвилі:

λ=0.66 мкм=(1+0,047)λтеор

λтеор=0.63 мкм

Похибка у визначенні довжини хвилі виникає за рахунок не точного визначення відстані між максимумами.