КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ФАКУЛЬТЕТ РАДІОФІЗИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Лабораторна робота №2

Лазерна поляризація

Виконала

Студентки 4 курсу

Кафедри квантової радіофізики

Лукашенко Валерія

КИЇВ

2017

Мета роботи: Визначення величини анізотропії простого анізотропного середовища з використанням лазерного поляриметра на прикладі модуляційного прецизійного цукрометра. Ознайомитись з електрооптичними методами керування параметрами поляризації випромінювання.

Хід роботи:

- Виміряємо кути обертання площини поляризації для декількох концентрацій оптично активних розчинів.

Положення аналізатора при відсутності оптично активної речовини (налита вода):

θ0°= 121°36’46’’= 121.612778°

- Кут обертання площини поляризації розчином: ϕ° =θ0° - θ°, де θ° - положення аналізатора після компенсації обертання площини поляризаці

| № | % | θ° | θ° | φ° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.1 | 121°36’14’’ | 121.603889° | 0.008889° |
| 2 | 0.2 | 121°35’41’’ | 121.594722° | 0.018056° |
| 3 | 0.3 | 121°35’05’’ | 121.584722° | 0.028056° |

Таб. 1:Положення аналізатора після компенсації плозини поляризації для різних конйентрацій активної речовини

- Концентрації приготованих розчинів (t=20⁰C)

| № | % | с,% |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.1 | 0.0998 |
| 2 | 0.2 | 0.1992 |
| 3 | 0.3 | 0.2982 |

Таб. 2:Реальна концентрація активної речовини

- Обчислимо питому обертальну здатність α20речовини (l=0.2дм):

[α]20=100φ°l·c

c=100φ°l·[α]20

y=φ°;x=с;b=l[α]20100

[α]20=100bl

Δ[α]20=[α]20С3;0.95Sbb

Рис.1: МНК

b=0,0966град∙см3г

Sb=0.0025град∙см3г

a=- 0,0009град ≈0

[α]20=48,3град∙см3г∙дм

Δ[α]20=4град∙см3г∙дм

[α]20=(48,3±4)град∙см3г∙дм

Теоретичне значення для довжини хвилі λ = 0.63 мкм: α20=58.5град∙см3г∙дм

- Обрахуємо обернену задачу, тобто знайдемо концентрації розчинів, знаючи значення питомої обертальної здатності(α20=58.5град∙см3г∙дм) :

c=100φ°l·α20

| № | φ° | cреал,% | cтеор, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.008889° | 0.0760 | 0.0998 |
| 2 | 0.018056° | 0.1543 | 0.1992 |
| 3 | 0.028056° | 0.2398 | 0.2982 |

Таб. 3: Розроховані з оберненої задачі значення концентрації активної речовини

Висновок

У даній лабораторній роботі було досліджено обертання площини поляризації при проходжені через активне середовизе (сахароза). Під час роботи було визначено питому обертальну здатність сахарози за температури 20 ⁰С для гелій-неонового лазера (λ = 0.63 мкм) за допомогою МНК. Експериментальний результат:

[α]20=(48,3±4)град∙см3г∙дм

Табличний результат   α20=58.5град∙см3г∙дм. Наявність неспівпадіння експерименту з табличним значенням пов’язане в першу чергу з неточністю у визначенні концентрації активної речовини у розчині. Як видно з розрахунків оберненої задачі

Реальна концентрація була менша бажаної концентрації (див. таб. 3).