КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ФАКУЛЬТЕТ РАДІОФІЗИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Лабораторна робота №1

Спектр генерації лазера

Виконали

Студентки 4 курсу

Кафедри квантової радіофізики

Лукашенко Валерія

Корнієнко Анастасія

КИЇВ

2017

Мета роботи: дослідження спектральних характеристик лазера на прикладі гелій-неонового газового лазера.

Хід роботи.

- За допомогою скануючого інтерферометра оцінили частотну смугу генерації лазера.

Рис. 1: Спектр лазера на екрані осцилографа.

З рис. 1 видно, що спектр лазера має 9 яскраво виражених мод при відстані між дзеркала резонатора 68 см.

Відповідно відстань між модами складає 117 МГц.

- Методом оптичного гетеродирування дослідили залежність частотної відстані між повздовжніми модами від відстані між дзеркала резонатора лазера. За експериментальними даними визначити швидкість світла.

| № | l, мм | Δν, МГц |
| --- | --- | --- |
| 1 | 480 | 138,221 |
| 2 | 530 | 132,275 |
| 3 | 580 | 126,638 |
| 4 | 630 | 121,431 |
| 5 | 680 | 116,681 |
| 6 | 730 | 112,281 |
| 7 | 780 | 108,230 |
| 8 | 830 | 104,208 |
| 9 | 880 | 100,819 |

Таб.1: Залежність частотної відстані між модами

від відстані між дзеркалами резонатора

Рис. 2: Залежність частотної відстані між модами

від відстані між дзеркалами резонатора.

Визначимо відстань від початку лінійки до першого дзеркала резонатора (x).

Відомо,що

Δνi=c2L(1)

L=x+li(2)

З (1), (2):

Δν1=c2(x+l1)(3)

Δν8=c2(x+l8)(4)

З (3), (4):

x=Δν8l8-Δν1l1Δν1-Δν8(5)

Підставимо значення з таб. 1 в (5):

x=(104,208∙830-138,221∙480)(138,221-104,208)=592,319 см

Визначемо швидкість світла

З (3):

c=2∙Δν1(x+l1)(6)

Підствимо значення з таб. 1 в (6):

c=2∙138,221592,319+480103=296 450 804 мс

За МНК:

1Δν=2Lc+2xc

y=bx+c

y=1/∆v,b=2/c,A=2c/x

Рис. 2: МНК

b=6.734∙10-9 с/м

a=3.994∙10-9c

Sb=1.775∙10-11 с/м

Sa=1.228∙10-11 с

с=2B

L0=AB

∆c=cSBBС9;0.95

∆L0=L0С9;0.95SB2B2+SA2A2

c=2.97∙108м/с

x=0.593м

Δc=0.02∙108м/с

Δx=0.006м

εc=0.67%

εx=1%

Висновок

У данній лабораторній роботы було досліджено спектр гелій-неонового шазового лазера (λ=0,63мкм). Було досліджено зміну міжмодової відстані від зміни відстані між дзеркалами резонатора. З отриманих данних за допомогою МНК було знайдено відстань від першого дзеркала резонатора до початку лінійки: 
x=(0.593±0.006)м

А також швидкість світла:

c=(2.97±0.02)∙108м/с