Звіт з лабораторної роботи 2

Студента 2 курсу магістратури
кафедра НФНЕ

Кухельного Кирила

# Мета :

практично ознайомитись з різними типами обчислювальних систем, практично засвоїти методи вимірювання характеристик ефективності обчислювальних систем та отримати навики вибору обчислювальних систем для різних типів задач комп’ютерного моделювання.

# Задача:

Тестування продуктивності розподіленої обчислювальної системи для різних розмірів матриці даних, різної кількості вузлів, різних значень параметрів та різного розподілу процесів між вузлами.

# Хід роботи:

Для роботи використовувалася програма “xhpl”. Програма реалізує паралельний алгоритм розв’язання системи лінійних рівнянь методом LU факторизації подвійної точності і дозволяє вимірювати час обрахунку.

Крок 1.

Перед вимірюваннями продуктивності роботи та часу обрахунку спочатку налаштовували програму методом “наукової інтуіції”. Обравши тестовий розмір матриці (для початку 29), змінювали певні параметри і дивилися, яка конфігурація давала найкращий результат. Були підібрані параметри P = 2, Q = 2 (це параметри обміну даними між процесорами) так як в порівнянні з 1-4 та 4-1 вони давали максимальну ефективність на данних що тестувадиль.

Розмір блоку NB спочатку був порахований теоретично відповідно до об’єму кешу процесора (128 kB).

NBtheory=12816∙1024≈90

T/V                          N    NB     P     Q              Time             Gflops

------------------------------------------------------------------------------------------

WR00R2R4        5000    32     2     2              57.10          1.460e+00

WR00R2R4        5000    32     1     4              78.34          1.064e+00

WR00R2R4        5000    32     4     1             101.89          8.183e-01

Після цього був вибраний оптимальний розмір блока. Розмір блока був вибраний схожим чином.
T/V               	       N    NB     P     Q               Time             Gflops

----------------------------------------------------------------------------------------

WR00R2R4        1000   112    2     2               1.12          5.958e-01

WR00R2R4        1000    64     2     2               1.06          6.309e-01

WR00R2R4        1000    96     2     2               1.08          6.192e-01

WR00R2R4        1000    32     2     2               0.99          6.780e-01

Крок 2.
Було прийняте рішення знову провести налаштування системи. Перевірено, чи правильно для нашого розміру системи було вибрано P та Q і NB. Таке рішення було прийнято через те, що попереднє налаштування проводилося для матриці малого розміру. Внаслідок такого налаштування було підтверджено, що P = 2, Q = 2 найкращий вибір, а NB було змінено на 38 замість 32.

T/V                N    NB     P     Q               Time             Gflops

----------------------------------------------------------------------------

WR00R2R4        3000    40     2     2              18.24          9.878e-01

WR00R2R4        3000    38     2     2              17.16          1.049e+00

WR00R2R4        3000    36     2     2              24.25          7.428e-01

WR00R2R4        3000    32     2     2              22.97          7.843e-01

# Висновки

У лабораторній роботі було досліджено розпаралелення процесів обрахунку матриць. 
Неотримання бажаного результату - також є результатом. Під час виконання роботи так і не було отримано ефективності в розпаралеленні. Це може бути пов’язано з тим, що розмір матриці був обраний недостатньо великим, а як відомо висока продуктивність паралельних обчислень якісно проявляється при великій кількості обрахунків, тобто тоді, коли втрати на відправку данних через мережу є незначними. Під час спробу запустити обчислення достатньо великих данних(матриця розміру 10К), але результати так отримані і не були в силу технічних несправностей.