Лабораторна робота №3

Виконали студенти IV курсу

Групи Високі технології

ДВ, ШІ

Тема: Вимірювання комплексного опору навантаження НВЧ хвилеводу

Мета:

- Опанувати схеми роботи та способи використання вимірювальної лінії;

- Засвоїти запропоновані методи вимірювання КСХН;

- Навчитися вимірювати фазу відбитої хвилі та визначати аргумент та модуль коефіцієнту відбиття;

Хід роботи:

- Виміряємо довжину електромагнітної хвилі у хвилеводі та у вільному просторі.

- Координати вузлів стоячої хвилі: x = 19.16 мм, 38.51 мм;

- Відстань між вузлами: d = 19.35 мм;

- Довжина хвилі у хвилеводі: λхв = 2d = 38.7 мм;

- Довжина хвилі у вільному просторі:

Параметри хвилеводу: a = 28.5 мм, b = 12.6 мм;

λ0= λхв1+λхв2a2=38.71+38.7572=32.02 мм

- Частота НВЧ сигналу:

f= cλ0= 9.37 ГГц

- Виміряємо КСХН навантаження методом максимуму - мінімуму:

Uмін = 17 мкВ

Uмакс = 110 мкВ

КСХН= UмаксUмін= 11017=2.54

- Виміряємо КСХН навантаження методом заміщення:

L = 7.6 дБ

КСХН= 10L7.6= 10217.6=2.4

- Виміряємо КСХН навантаження методом подвоєного мінімуму:

∆ = 5.3 мм

КСХН= 1+1sinπ∆λхв2=1+1sinπ5.338.72=2.59

При порівнянні значень виміряних КСХН бачимо, що отримані результати кожним методом є практично однаковими, але точність вимірів є різною.

У методі максимуму – мінімуму спостерігалася значна різниця напруженості полів у пучності та вузлі стоячої хвилі, тому характеристика детектора уже відрізнялася від квадратичної, що вносило значну похибку вимірів.

У методі заміщення неідеальність квадратичності характеристики детектора не впливала на точність вимірів, похибку у виміри вносила тільки власна похибка атенюатора. Однак шунтування опору лінії внесеним опором зонда призводить до значної неточності вимірів.

У методі подвоєного мінімуму  виміри проводилися в межах, де характеристика детектора є квадратичною, також відсутній недолік, що присутній у методі заміщення, оскільки вхідний опір лінії поблизу вузла малий. Тому можна вважати, що даний метод визначення КСХН є найточнішим з наявних трьох.

- Знайдемо модуль коефіцієнту відбиття від досліджуваного навантаження:

Г=КСХН-1КСХН+1=2.59-12.59+1=0.44

- Знайдемо аргумент коефіцієнту відбиття:

Намалюємо розподіл напруги в стоячій хвилі.

| xmin(Zн = 0) | xmin(Zн ǂ 0) |
| --- | --- |
| 19.16 | 16.81 |
| 38.51 | 35.01 |
| - | 53.21 |

lген=3.5 мм

16.81 19.16    35.01 38.51   53.21

lнав=14.7 мм

- Початкова фаза відбитої хвилі:

ψ=4πlгенλхв=0.95π=171°

- Аргумент коефіцієнту відбиття:

φ= π-ψ=0.05π=9°

Повний коефіцієнт відбиття:

Г=0.44ej0.05π

- Розрахуємо повний опір навантаження:

- Z0=ba120πλхвλ0=12.628.5120π38.732.02=201.3 Ом

- R=Z0КСХН(1+tanψ22)КСХН2+tanψ22=442.14 Ом

- X=Z0(КСХН2-1)tanψ2КСХН2+tanψ22=86.77 Ом

- Еквівалентна схема навантаження:

Опір даної схеми:

Z=R+jX=R+j2πfL

L=X2πf=86.772∙3.14∙9.37=1.47 нГн

Висновок

У даній лабораторній роботі було проведено визначення повного опору навантаження, використовуючи методи: максимуму-мінімуму, зміщення, подвійного мінімуму. Кожен із методів давав різну похибку у результати вимірів, але отримані значення були схожими.

За знайденими значеннями опорів було розраховано еквівалентну схему навантаження.