Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

Звіт

з лабораторної роботи №3

з курсу «Інтегральна електроніка»

студентки 3 курсу

Кафедри фізичної електроніки

Київ, 2018

Тема: «Дослідження динамічної пам’яті»

Мета роботи: визначити частоти, при яких порушується регенерація заряду на комірках пам’яті.

Короткі теоретичні відомості

Динамічна оперативна пам'ять(DRAM – Dynamic Random Access Memory) – енергозалежна пам’ять з вільним доступом, де кожна комірка складається з одного конденсатора та декількох транзисторів. Конденсатор зберігає один біт даних, а транзистор грає роль ключів, що стримують заряд на конденсаторі та дають доступ до конденсатора при зчитуванні та записі даних.

Однак транзистори та конденсатори не є ідеальними, а на практиці заряд з конденсатора достатньо швидко стікає. Тому періодично, декілька десятків разів за секунду, доводиться дозаряджати конденсатор. До того ж процес зчитування даних з динамічної пам’яті – деструктивний, тобто при зчитуванні конденсатор розряджається й необхідно його заново заряджати, щоб не втратити всі дані, що зберігаються в комірках пам’яті.

Переваги динамічної пам’яті:

- Низька собівартість

- Високій рівень укомплектування, що дозволяє створювати чипи пам’яті великого об’єму.

Недоліки динамічної пам’яті:

- Відносно невисока швидкодія, так як процес зарядки та розрядки мікроскопічного конденсатора займає досить багато часу, ніж переключення тригера

- Висока латентність, через внутрішню шину даних, в декілька разів ширше, ніж зовнішня й необхідність використовувати мультиплексор/демультиплексор

- Необхідність регенерації заряду конденсатора через швидку розрядку вбачаючи мікроскопічні розміри. [1]

Схема макету експериментальної установки

Рис.1

Хід роботи

- Записуємо дані в кожну комірку пам’яті, як зображено на рис.1.

- Зменшуючи тактову частоту генератора, фіксуємо ті значення частоти, при яких відбувається порушення регенерації заряду на комірках динамічної пам’яті. Виміри проводимо на виході динамічної пам’яті (КТ2).

Використовуємо формулу для частоти: f = 1/T.

Таблиця 1. КТ2

| Комірки | Т, мкс | f, кГц | Осцилограма |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 01 10 11 | 8 | 62,5 |  |
| 00 01 * 11 | 64 | 15,6 |  |
| * 01 * 11 | 100 | 10 |  |
| * 01 * * | 128 | 7,8 |  |
| * * * * | 144 | 6,9 |  |

Таблиця 2. КТ3

| Комірки | Т, мкс | f, мкс | Осцилограма |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 01 10 11 | 320 | 3,1 |  |
| 00 01 * 11 | 1200 | 0,833 |  |
| * 01 * 11 | 1640 | 0,609 |  |
| * 01 * * | 2500 | 0,4 |  |

Висновок

У ході лабораторної роботи ми досліджували роботу динамічної пам’яті, а саме, працювали з окремою коміркою пам’яті.

Визначили частоту сигналу, при якій комірка, що містила інформацію у вигляді логічної одиниці, втрачала дані. Тобто відбувалася розрядка конденсатора і припинялась регенерація заряду. Це пояснюється тим, що при зменшенні частоти сигналу збільшується реактивний опір конденсатора. Аналізуючи отримані дані, бачимо, що частота на виході генератора в 10 разів більша, ніж на виході динамічної пам’яті, це пов’язано з тим, що регенерація заряду відбувається не за один такт.

Список використаної літератури

- Електронний ресурс: http://all-ht.ru/inf/pc/mem_dram.html