Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

ЗВІТ

з лабораторної роботи

«Електроенцефалограф»

Виконали:

студенти 	4 курсу

Київ 2019

Мета: ознайомитися з особливостями отримання та обробки даних електроенцефалографа.

Теоретичні відомості

ЕЕГ – це метод прямого відображення функціональною активності центральної нервової системи, заснований на реєстрації електричних потенціалів головного мозку і є результатом підсумовування та фільтрації елементарних процесів, що протікають на рівні нейронів головного мозку. ЯК метод діагностики, ЕЕГ – розділ електрофізіології, що вивчає закономірності сумарної електричної активності мозку на основі багатоканального запису таких потенціалів за допомогою системи електродів, що розташовуються на поверхні шкіри голови.

ЕЕГ не призначена для діагностики органічних вражень нервової системи, завдання якої успішно вирішують сучасні методи нейровізуалізації (комп’ютерна рентгенівська томографія, магнітно-резонансна томографія, емісійна томографія) Натомість, ЕЕГ дає можливість якісного і кількісного аналізу функціонального стану головного мозку, його реакцій на дію подразників. ЕЕГ широко застосовується в діагностичній і лікувальній роботі (особливо часто при епілепсії), в анестезіології, а також при вивченні діяльності мозку, пов'язаної з реалізацією таких функцій, як сприйняття, пам'ять, адаптація, розумова діяльність тощо.

- Альфа-ритм – ритм ЕЕГ в смузі частот від 8 до 13 Гц, середня амплітуда 30-70 мкВ. Краще всього виражений в потиличних відділах. Найбільшу амплітуду має в стані спокійного неспання, особливо при закритих очах в затемненому приміщенні.

- Бета-ритм – має діапазон від 14 до 30 Гц з амплітудою 5-30 мкВ. Він є характерним для стану активного неспання. Найсильніше цей ритм виражений в лобових областях, але при різних видах інтенсивної діяльності різко посилюється і поширюється на інші області мозку.

- Гама-ритм – має діапазон від 30 Гц до 120-170 Гц. Амплітуда дуже низька. Спостерігається при вирішенні завдань, що вимагають максимальної зосередженої уваги.

- Дельта-ритм – високоамплітудні хвилі частотою 1-4 Гц. Виникає при глибокому природному сні, так і при наркотичному, а також при комі.

- Тета-ритм – має частоти 4-8 Гц з амплітудою 10-100 мкВ. Інтелектуальна напруга призводить до збільшення спектральної потужності тета-хвиль.

Виконання роботи

- Отримані дані ЕЕГ при закритих та відкритих очах

Рис.1 Закриті очі

Рис.2 Відкриті очі

Аналіз даних:

При закритих очах – домінують коливання діапазонів: дельта(найбільша амплітуда), альфа, тета і бета(мають приблизно однакові ампліуди). Це логічно, бо дельта ритм відповідає стану коли людина засинає та фазі глибокого сну. Так як піддослідний в момент проведення експерименту був голодний і відчував легкий дискомфорт, то проявляються й ритми, які відповідають за мозкову діяльність та асоціативну діяльність мозку(бета-ритм).

При відкритих очах- дельта ритм продовжує залишатися найактивнішим. Але дещо підвищилася активність потиличної зони мозку(збільшення амплітуд альфа та бета ритмів). Також в правій півкулі зросла активність бета, альфа та тета ритмів, що можна пояснити розумовою діяльністю, та втомою піддослідного. Але в будь-якому випадку, можна побачити, що за зорову діяльність відповідає саме потилична частина мозку.

2. Порівняння результатів ЕЕГ

Можна побачити, що при відкритих очах, при відповідності стану активного неспання виражена активність бета-ритму. При закритих очах, активність у даній області спектру значно менша. Це відповідає частотам близько 13-25 Гц. Тому в цій області будуємо карти:

Рис. 3 Закриті очі

Рис. 4 Відкриті очі

Не складно побачити, що саме в потиличній області спостерігається активність. Зміщеність цієї області трохи вліво можна пояснити різним опором між електродами та шкірою в потиличній області.

Висновок:

В даній лабораторній роботі було досліджено електричну активність головного мозку за допомогою  електроенцефалографа. З отриманих спектрів і карт проаналізували як змінюється активність головного мозку з відкритими та закритими очима на основі альфа-ритму. В стані спокою при закритих очах альфа-ритм проявляється краще ніж при відкритих. З даних, які були проаналізовані отримали ділянку частот, в якому були побудовані карти, звідки можна бачити, що за зір відповідає саме потилична ділянка мозку.

Відповіді на контрольні запитання

- Чому в сучасному енцефалографі практично усі обробки робляться чисельно у комп’ютері?

Даний метод скорочує час обробки. За допомогою комп’ютера можна простіше та швидше забезпечити точне задання смуги фільтрування, задавати будь-який масштаб. Можна також зберегти ЕЕГ в цифровому вигляді, що дасть можливість застосування в майбутньому різних методів комп’ютерного аналізу. Комп'ютерні ЕЕГ комплекси володіють величезною перевагою перед традиційними, оскільки зареєстровані ЕЕГ сигнали дозволяють відображувати і аналізувати в будь-якій системі відведень. Це дозволяє, з різних сторін поглянути на одні і ті ж вихідні дані.

- Пояснити чому, переналаштування фільтрів змінює вигляд карт?

В залежності від того, який фрагмент спектру ми вибираємо, ми будемо спостерігати різні частоти активності мозку. А при переналаштуванні відбувається зміна частоти, що відображуються на картах, як результат зміна ділянки діапазону і призводить до зміни відображення.

- Чому спектр фрагмента сигналу суттєво відрізняється від спектру

повного сигналу?

У програмі виконується спектральний аналіз ЕЕГ сигналів. У спеціальному вікні обробки «Спектр» можуть бути побудовані спектри сигналів будь-яких відведень для будь-яких тимчасових ділянок і будь-яких систем відведень. При налаштуванні параметрів спектрального аналізу можна здавати частотне розрізнення і тип вікна.

- В чому перевага реалізації енцефалографії за монополярною схемою?

При даному методі реєструється різність потенціалів між різними точками на поверхності голови по відношенню до якоїсь одної індифирентної точки. Відмінністю даного приладу є використання багатоканального підсилювача біопотенціалів з монополярною реєстрацією сигналів відведень, з мінімальними приведеними до входу шумами (0.8 мкВ) і якісним придушенням синфазної завади (>140 дБ), що дозволяє відмовитись від екранування приміщення. А різниця між біполярною і монополярною схемою в тому, що  при монополярній схемі реєстрація проводиться відносно референтного електрода – електрично нулевої точки, в нашому випадку мочки вуха. Кінечним сигналом ЕЕГ буде різність потенціалів між реферетним і «активними» електродами. Також монополярна схема дозволяє аналізувати вклад певної зони мозку.

- Чому до поточного моменту в енцефалографії не реалізована повністю автоматична обробка?

На сьогоднішній день не існує повністю автоматизованих програм обробки ЕЕГ, оскільки доки не вдається достатньою мірою повністю формалізувати підхід кваліфікованого фахівця до аналізу ЕЕГ, з причини величезної варіабельності клінічних випадків. Зазвичай у програмах аналізу даних використовуються традиційні підходи на основі методів цифровоії фільтраціії, спектрального і кореляційного аналізів.

Одній  з основних характеристик ЕЕГ є частота. Проте через обмежені можливостей людини при візуальному аналізі ЕЕГ, вживаному в клінічній електроенцефалографії, цілий ряд частот не може бути достатньо точним чином охарактеризований оператором, оскільки око людини виділяє лише деякі основні частотні смуги, явно присутні в ЕЕГ. Відповідно до можливостей ручного аналізу була введена класифікація частот ЕЕГ по деяких основних діапазонах, яким були привласнені назви грецьких букв:

альфа – 8÷13 Гц,

бета – 14÷40 Гц,

тета – 4÷6 Гц,

дельта – 0,5÷3 Гц,

гамма – вище 40 Гц і ін.

Також це пов’язано з тим, що при побудові карт використовують наближення, які призводять до великих розбіжностей в отриманих результатах і реальним станом. Також  співвідношення сигнал/шум більше ніж в інших системах, а це призводить до тяжкості обробки комп’ютером.