Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

ЗВІТ

до лабораторної роботи

з курсу «Збирання та обробка інформації»

Виконала студентка 4 курсу

кафедри фізична електроніка

Київ, 2018

Завдання: Є масив з 8 двобайтових шістнадцяткових чисел. Відсортувати вихідний масив за спаданням. Старша та молодша частини першого елемента масиву знаходяться за адресами 8200 та 8201, відповідно.

В ході роботи ми використали наступні команди:

MVI – прямий запис в регістрі;

MOV – командні пересилки даних;

INR – інкремент числа (записаного в регістр);

DCR – декремент числа (записаного в регістр);

JNZ – цикл, який повторюється, поки не буде виконана умова;

CMP – порівняння вмісту акумулятора з вмістом комірки пам’яті;

STAХ, LDAХ – пересилання між акумулятором та основною пам’яттю шляхом непрямої адресації;

STA – пересилання між акумулятором та основною пам’яттю шляхом прямої адресації;

PUSH, POP – запис у стек та, відповідно, видобування зі стеку;

HLT – завершення програми (стоп).

| Адреса | Назва команди | Машинний код |
| --- | --- | --- |
| 8000 | MVI C | 0E.08. |
| 8002 | MVI B | 06.08. |
| 8004 | MVI D | 16.81. |
| 8006 | MVI E | 1E.FF. |
| 8008 | MVI H | 26.82. |
| 800A | MVI L | 2E.01. |
| 800C | DCR L | 2D. |
| 800D | DCR E | 1D. |
| 800E | MOV A,M | 7E. |
| 800F | INR L | 2C. |
| 8010 | INR L | 2C. |
| 8011 | INR E | 1C. |
| 8012 | INR E | 1C. |
| 8013 | CMP M | BE. |
| 8014 | JNZ | C2.1F.80. |
| 8017 | DCR L | 2D |
| 8018 | MOV A,M | 7E. |
| 8019 | INR L | 2C. |
| 801A | INR L | 2C. |
| 801B | CMP M | BE. |
| 801C | PUSH PSW | F5. |
| 801D | DCR L | 2D. |
| 801E | POP PSW | F1. |
| 801F | JNC | D2.38.80. |
| 8022 | MOV A,M | 7E. |
| 8023 | STA(ADR) | 32.50.82. |
| 8026 | DDAX D | 1A. |
| 8027 | MOV M,A | 77. |
| 8028 | LDA(ADR) | 3A.50.82. |
| 802B | STAX D | 12. |
| 802C | INR E | 1C. |
| 802D | INR L | 2C. |
| 802E | MOV A,M | 7E. |
| 802F | STA(ADR) | 32.50.82. |
| 8032 | LDAX D | 1A. |
| 8033 | MOV M,A | 77. |
| 8034 | LDA(ADR) | 3A.50.82. |
| 8037 | STAX D | 12. |
| 8038 | DCR B | 05. |
| 8039 | JNZ | C2.0C.80. |
| 803C | DCR C | 0D. |
| 803D | JNZ | C2.02.80. |
| 8040 | HLT | 76. |

Програма виконує послідовні операції, які відсортовують вихідний масив за спаданням. Спершу ми заповнили масив вісьма числами, після чого програма покроково, користуючись циклом, сортує масив за спаданням. Алгоритм такий: спочатку програма порівнює старші байти 1-го та 2-го числа, якщо друге більше першого, то вона міняє ці числа місцями; якщо ж старші байти рівні, то програма порівнює молодші байти; такий алгоритм пророблюється для всіх восьми чисел.

Мали такий набір чисел в масиві: 0001, 0406, ВАСС, 0А0В, 0101, 0203, 1А1В, 0303.

Вихідний масив, в якому числа розташовувалися за спаданням, мав вигляд: ВАСС, 1А1В, 0А0В, 0406, 0303, 0203, 0101, 0001.

C  8

B  8

HL  8201

DE 81FF

HLHL-1

DEDE-1

AHL

HLHL+1

HLHL+1

DEDE+1

DEDE+1

A =/≠HL

≠

JNZ

=-nnnnjk

HLHL-1

A  AHL

HLHL+1

HLHL+1

A     HL

STCY

HLHL-1

CYST

A>HLLlllL

JNC

A<HLLlllL

AHL

8220A

ADE

HLA

A8220

DEA

DEDE+1

HLHL+1

AHL

8220A

ADE

HLA

A8220

DEA

BB-1

B ≠0

JNZ

B=0

CC-1

C ≠0

JNZ

C=0

HLT

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи були застосовані знання, отримані з курсу «Збирання та обробка інформації». Ми дослідили перелік команд та їх роботу, що, в свою чергу, допомогло виконати індивідуальне завдання. Користуючись «Мікролаб КР580ИК80», запрограмували мікропроцесор для виконання розрахунків. Перевірка коду показала, що мікропроцесор «Мікролаб КР580ИК80» правильно виконує заданий алгоритм.