1 слайд

Прочитати на слайді

Фоторези́стор — фотоелектричний напівпровідниковий приймач +- випромінювання, принцип дії якого ґрунтується на ефекті фотопровідності[1] — явищі зменшення опору напівпровідника у разі збудження носіїв заряду світлом. Характеризується однаковою провідністю незалежно від напрямку протікання струму.

Фотодіо́д — це приймач оптичного випромінювання, який перетворює падаюче на його фоточутливу область світло в електричний заряд за рахунок процесів в p-n-переході. Його можна класифікувати як напівпровідниковий діод, в якому використовується залежність його вольт-амперної характеристики від освітленості.

Фототранзистор — транзистор (зазвичай біполярний), в якому інжекція нерівноважних носіїв здійснюється на основі внутрішнього фотоефекту;

Прилад із зарядовим зв'язком, ПЗЗ (англ. Charge-coupled device, CCD) — являє собою пристрій для руху електричного заряду, як правило всередині системи до пристрою, де можна проводити якісь маніпуляції з зарядом, наприклад, оцифровувати його. Це досягається шляхом переносу сигналів поетапно всередині пристрою. Часто в пристрій інтегрований датчик зображення, який продукує сигнал, що потім може бути зчитанний. В результаті цього ПЗЗ стали основою для створення CCD (ПЗЗ) матриць. Прилади використовуються для детектування світла (фотометрія), а також в медичних та професійних цілях, де потрібні зображення з високою роздільною здатністю.

2 слайд

Прочитай визначення вверху і доповни

Також частина енергії йде на збільшення енергії електронів

На рис. 4.1 по-

|  |  |  |  | казано |  |  | можливі |  | пере- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ходи електронів у |  |  |  |  | крис- |
|  |  |  |  | талах під дією світла, |  |  |  |  | EC – |
|  |  |  |  | енергія, |  |  | яка | відповідає |  |
|  |  |  |  | нижньому краю зони про- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | відності, EV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | – енергія, |  |
|  |  |  |  | яка відповідає верхньому |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краю зонивалентності. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Перехід 1 |  | при- |
|  |  |  |  |  | водить до появи елект- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рона в |  | зоні | провідності |  |
|  |  | та дірки в зоні валентності. |  |  |  |

Прочитити про 1 перехід і добав

При меншій енергії фотонів або дефектів ґратки кристала можуть відбуватись переходи електронів з локальних рівнів в зону провідності (перехід 2) або із валентної зони на заборонену зону (перехід 3). Переходи 1, 2, 3 змінюють електропровідність твердих тіл, оскільки відбувається зміна концентрації носіїв заряду. На цьому ефекті заснована робота більшості фотоприймачів.

При внутрішньоцентрових переходах 4 електрон не звільняється і процес поглинання світла не приводить до зміни електропровідності кристала. Це стосується екситонного поглинання (перехід 5) та поглинання світла електронами зони провідності (перехід 6).

Якшо спитають: Екситон є слабо зв’язаною парою “електрон – дірка”.

3 слайд

Для фоторезистора коефіцієнт підсилення Z(E) показує, у скільки разів за час існування τ електрон може пройти через фоторе-

зистор.

Інерційність фоторезисторів визначається не стільки часом існування електронів у зоні провідності, скільки дією локальних пасток, які створюються домішками або дефектами кристалічної ґратки. Якщо електрон зони провідності захоплюється пасткою, то час його існування на рівні пастки залежить від її температури та глибини залягання у забороненій зоні. Тільки після теплового звільнення електрона з рівня пастки він може рекомбінувати з діркою. Процес захоплення носіїв пастками (“прилипання” електронів та дірок до пасток) затягує зростання фотоструму після вмикання світла та його спад після вимкнення. Тому фоторезистори мають достатньо велику інер-

ційність (τ 10−2...10−7 c). Фоторезистор може мати як чутливий еле-

мент монокристал напівпровідника, плівку напівпровідника на діелектрику або таблетку пресованого порошкового матеріалу. Тому і характеристики їх є достатньо різними.

4 слайд

Прочитати до чутливості в приконтактній області.

При освітленні p–n-переходу світлом із енергією більше ніж ширина забороненої зони E, по обидва боки від контакту та на самому переході виникають пари “електрон – дірка”. Пари, які виникли на самому переході, зразу розділяються електричним полем, тобто електрони рухаються в область з електронною провідністю (n-об- ласть), а дірки – в р-область.

Якщо на р–n-перехід не подано зовнішню напругу і коло розімкнуте, то освітлення призводить до накопичення фотоелектронів у n- та дірок в р-області. У результаті утворюється різниця потенціалівUΦ , тобто з’являється фото-ЕРС. Якщо зовнішнє коло замкнуте, то виникає фотострум. У таких умовах діод працює як фотоелемент.

Далі прочитати

Досягають цього в спеціальних р–n-переходах, в яких між шарами р- та n-пе-

| власною провідністю (і-шар). |  |
| --- | --- |

| У кремнієвому р–і–n- |  |  |
| --- | --- | --- |
| –U |  | U |  | діоді, який є найбільш поши- |  |  |
|  |  |  |  |  | реним, товщина і-області |  |  |
| - U |  |  | U |  | складає 50 мкм, а товщина |  |  |
|  |  |  |  |  | р-шару – всього біля 3 мкм. |  |  |
| Ф=00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | При освітленні такого діоду |  |  |
| ФФ1 |  | Ф2 | > Ф1 |  | світлом з довжиною хвилі |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФФ2 2 |  | Ф2 | > Ф1 |  | λ = 0,9 мкм, ( x |  | =30 мкм) і |
|  |  | –U |  |  |  |  |  |
|  |  | - U |  |  | біля 80 % світла поглинаєть- |  |  |
|  | Рис. 4.3 – Вольт-амперні |  |  |  | ся в і-шарі, тобто, практично, |  |  |
|  |  | характеристики |  |  | всі фотоелектрони і дірки ви- |  |  |

никають в і-шарі й інерційність діода визначається часом проходження електронами і-шару

(τ 10−9 c).

5 слайд

Прочитати

Таким чином, початковий фотострум може підсилюватись ~ 102 разів і чутливість фототранзистора значно вища звичайного фотодіода. Однак інерційність фототранзистора за рахунок дифузії носіїв досить велика і постійна

τ ~10−5...10−6 c.

Звуження бази, яке необхідне для зменшення τ, призводить до зменшення чутливості фототранзистора внаслідок зменшення числа поглинених фотонів. Звідси випливає, що ефективний фотодіод та малоінерційний транзистор для підсилення струму фотодіода доцільно виготовляти окремо.

6 слайд

Уряді випадків потрібно зафіксувати фотоелектричним способом оптичне зображення, яке має певний розподіл інтенсивності світла по поперечному перерізу пучка. Цього можна досягнути, якщо виготовити екран, який вміщує велику кількість мініатюрних фотоприймачів. Інтенсивність даної точки поперечного перерізу пучка, таким чином, переводиться у відповідний електричний сигнал. Записана таким шляхом інформація деякий час зберігається в фотоприймачах, а потім читається тим чи іншим способом.

Якщо до такої структури прикласти напругу U (“мінус” на металі), то частина домішкових електронів виводиться із напівпровідника n-типу, що приводить до виникнення шару позитивного об’ємного заряду товщиною d (на рис. 4.6 границя товщини цього шару показана пунктирною лінією). Товщина цього шару збільшується із збільшенням U. Фотоелектрони, які виникають внаслідок освітлення МДН-структури, відводяться в об’єм напівпровідника, а

дірки накопичуються на його границі із діелектриком. Число таких дірок залежить від інтенсивності світла та часу його дії. Накопичений заряд є інформацією, заданою світлом, і може довго зберігатись. На рис. 4.6 наведена лише частина багатоелементного фоточутливого екрана. На ділянці 1 – U = 0 і товщина шару d0 об’ємного позитивного заряду виникає за рахунок

контактної різниці потенціалів. На ділянці 2 присутнє зовнішнє поле U та елемент освітлюється потоком світла Ф через напівпрозорий металевий електрод (затвор). Накопичений за час освітлення заряд дірок може пересуватись вздовж ланцюжка, якщо на сусідній елемент подати більш високу напругу (ділянка 3). У цьому випадку глибина потенціальної ями для дірок більша і вони внаслідок дифузії перейдуть від другого елемента до третього. У проміжку між елементами 2 та 3 є електричне поле, яке прискорює рух дірок, тому такий перехід може здійснюватись досить швидко. Таким чином, електричний сигнал від елемента 2 (який пропорційний інтенсивності світла Ф та часу дії) може бути переданий по всій ділянці в зовнішнє коло. Такі мікроскопічні фоточутливі елементи розміщені настільки близько (l ~ 3 мкм), що можуть взаємодіяти, передаючи один одному заряди. Звідси назва таких структур – прилади з зарядовим зв’язком.